山东冠县洋赫轴承有限公司年加工1000吨精密轴承配件项目

竣工环境保护验收现场检查及验收工作组验收意见

2018年7月29日，山东冠县洋赫轴承有限公司组织召开公司年加工1000吨精密轴承配件项目竣工环境保护验收现场检查及验收会。验收工作组由工程建设单位（山东冠县洋赫轴承有限公司）、监测单位（山东聊和环保科技有限公司）并特邀3名技术专家（名单附后）组成。

验收组现场查阅并核实了本项目运营期环保工作落实情况，根据项目竣工环境保护验收监测报告并对照《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目环境影响评价报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，经认真研究讨论形成环保验收意见，提出意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

项目建设地点位于冠县清水镇刘屯村。主要为年加工1000吨精密轴承配件项目，总投资200万元，占地面积2660m2，购置冲床、扩孔机、成型机、车床等加工设备。

（二）环保审批情况

2017年10月山东冠县洋赫轴承有限公司委托北京文华东方环境科技有限公司编制了《山东冠县洋赫轴承有限公司年加工1000吨精密轴承配件项目环境影响报告表》，2017年11月15日冠县环境保护局以冠环报告表[2017]827号对其进行了审批。2018年5月份公司委托山东聊和环保科技有限公司进行该项目的环保验收监测工作，接受委托后山东聊和环保科技有限公司组织有关技术人员进行现场踏勘，依据监测技术规范制定了环保验收监测方案，并于2018年6月12日-13日对厂区有关污染源进行了监测，根据验收监测结果和现场检查情况编制了本项目验收监测报告。

（三）投资情况

项目实际总投资200万元，其中环保投资5万元。占总投资2.5％。

（四）验收范围

本次验收的范围为年加工1000吨精密轴承配件项目及其配套环保设施。

二、工程变更情况

经现场验收核查，本项目较环评及环评批复基本没有变化，未发生重大变动。

- 环境保护设施落实情况

（一）废水污染源及其治理措施

本项目无生产废水；废水主要为生活污水。生活污水经化粪池清理后定期清掏，不外排。

（二）废气污染源及其治理措施

本项目产生的大气污染物主要为冲床、扩孔机等生产设备使用润滑油润滑导轨时挥发出的少量非甲烷总烃。通过加强车间通风无组织排放。

（三）噪声

项目主要噪声源为冲床、扩孔机、成型机、车床等设备产生的噪声，通过将产噪设备布置在车间内，使用隔声门窗，对固定产振设备设置减震机座等有效的降噪措施能达到较好的效果。

（四）固体废物

该项目产生的一般固体废物主要是锻切产生的料头、冲孔产生的料芯等下脚料以及各锻加工工序产生的氧化皮、检验工序产生的残次品。收集后全部外售废品收购站，综合利用。设备润滑产生的废润滑油属于危险废物，委托有资质单位妥善处理。

四、验收监测结果

（一）环保设施运行检测结果

山东聊和环保科技有限公司出具的《山东冠县洋赫轴承有限公司年加工1000吨精密轴承配件项目竣工环境保护验收监测报告》监测结果表明：

1.废气

验收监测期间，无组织非甲烷总烃最高排放浓度为0.47mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的无组织排放标准要求。

2、噪声

验收监测期间，南北厂界监测点位昼间噪声在55.1dB(A)-56.1dB(A)之间,符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）中的2类标准限值。

3．固体废物

该项目产生的一般固体废物主要是锻切产生的料头、冲孔产生的料芯等下脚料以及各锻加工工序产生的氧化皮、检验工序产生的残次品。收集后全部外售废品收购站，综合利用。设备润滑产生的废润滑油属于危险废物，委托有资质单位妥善处理。

（二）环境管理调查

山东冠县洋赫轴承有限公司制定了《山东冠县洋赫轴承有限公司环保管理制度》,并设立了相关机构。日常工作由工程部门归口管理，其主要职责是：行使公司环保工作的计划、组织、指挥、协调、检查和考核管理职能，日常一切工作须对公司负责。

五、专家意见：

在今后企业环保工作中，建议企业落实以下要求。

- 加强文本制作质量，审核关于废气检测数据、设备清单、实际投资金额及工艺流程内容，使文本内容真实可靠，进一步完善、核实验收检测报告。

- 冲床下方及周围存在油污现象，应及时清理，保持冲床及周围地面清洁。

- 危废暂存间不规范，危废台账记录内容不完整。

- 现场整改照片：

七、验收结论

验收组一致认为该项目实施过程中按照环评及其批复要求落实了相关环保措施，环保手续齐全，建立了相应的环保管理制度，项目建设过程无重大变更。按环境影响报告表及审批要求建设了环境保护设施。验收监测各项指标满足国家相关排放标准。

鉴于项目符合国家和地方相关产业标准及准入要求，用地符合当地规划，环保设施与生产配套，验收期间各项监测指标满足国家相关排放标准，该项目通过环保验收。

山东冠县洋赫轴承有限公司验收组

2018年7月30日