梁山鲁华机械制造有限公司年产300吨挂车配件生产项目

竣工环境保护验收现场检查及验收工作组验收意见

2018年7月14日，梁山鲁华机械制造有限公司组织召开公司年产300吨挂车配件生产项目竣工环境保护验收现场检查及验收会。验收工作组由工程建设单位（梁山鲁华机械制造有限公司）、监测单位（山东聊和环保科技有限公司）并特邀3名技术专家（名单附后）组成。

验收组现场查阅并核实了本项目运营期环保工作落实情况，根据项目竣工环境保护验收监测报告并对照《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目环境影响评价报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，经认真研究讨论形成环保验收意见，提出意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

项目建设地点位于山东省济宁市梁山县拳铺镇黄庄村。主要为年产300吨挂车配件生产项目，总投资100万元，占地面积1000m2，购置抛丸机、液压机、剪板机、二保焊机等加工设备。

（二）环保审批情况

2018年3月梁山鲁华机械制造有限公司委托山东中慧咨询管理有限公司编制了《梁山鲁华机械制造有限公司年产300吨挂车配件生产项目环境影响报告表》，2018年4月20日梁山县环境保护局以梁环报告表【2018】72号对其进行了审批。2018年6月份公司委托山东聊和环保科技有限公司进行该项目的环保验收监测工作，接受委托后山东聊和环保科技有限公司组织有关技术人员进行现场踏勘，依据监测技术规范制定了环保验收监测方案，并于2018年6月20日-21日和2018年6月29日-30日（分包）对厂区有关污染源进行了监测，根据验收监测结果和现场检查情况编制了本项目验收监测报告。

（三）投资情况

项目实际总投资100万元，其中环保投资2.6万元。占总投资2.6％。

（四）验收范围

本次验收的范围为年产300吨挂车配件生产项目及其配套环保设施。

二、工程变更情况

经现场验收核查，本项目较环评及环评批复基本没有变化，未发生重大变动。

- 环境保护设施落实情况

（一）废水污染源及其治理措施

本项目废水主要是生活污水，经厂区厕所集后定期清运肥田。

（二）废气污染源及其治理措施

本项目产生的大气污染物主要为焊接工序产生的焊接烟尘及抛丸过程产生的颗粒物。

（1）焊接工序产生的焊接烟尘

本项目焊接过程会产生烟尘，项目采用移动式焊烟净化装置对焊接过程产生的烟尘进行收集处理，收集后处理后无组织排放。

（2）抛丸过程产生的颗粒物

本项目抛丸过程会产生颗粒物，抛丸粉尘经袋式除尘器处理后由15米高排气排放。

（三）噪声

项目主要噪声源为抛丸机、液压机、剪板机、二保焊机等设备运转产生的噪声，通过选用低噪声设备，合理布置于厂房内，并采取了隔声、减振等有效的降噪措施达到较好的效果。

（四）固体废物

本项目产生的固体废物主要为生产工序产生的下脚料，焊接工序产生的焊渣，袋式除尘器收集的颗粒物以及职工生活产生的生活垃圾。

其中，生产工序产生的下脚料、焊接烟尘净化器收集的焊渣和抛丸除尘器收集的颗粒物外售回收单位，生活垃圾收集后委托当地的环卫部门进行处理。

四、验收监测结果

（一）环保设施运行检测结果

山东聊和环保科技有限公司出具的《梁山鲁华机械制造有限公司年产300吨挂车配件生产项目竣工环境保护验收监测报告》监测结果表明：

1.废气

验收监测期间，有组织颗粒物小时浓度最高为9.4mg/m3，排放速率最高为0.022kg/h,满足《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2013）中一般控制区标准。无组织颗粒物小时浓度最高为0.752mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的无组织排放标准要求。

2、噪声

验收监测期间，1#、2#、3#、4#监测点位昼间噪声在58.2dB(A)-59.9dB(A)之间,符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）中的3类标准限值。

3．固体废物

本项目产生的固体废物主要为生产工序产生的下脚料，焊接工序产生的焊渣，袋式除尘器收集的颗粒物以及职工生活产生的生活垃圾。

其中，生产工序产生的下脚料、焊接烟尘净化器收集的焊渣和抛丸除尘器收集的颗粒物外售回收单位，生活垃圾收集后委托当地的环卫部门进行处理。

（二）环境管理调查

梁山鲁华机械制造有限公司制定了《梁山鲁华机械制造有限公司环保管理制度》,并设立了相关机构。日常工作由工程部门归口管理，其主要职责是：行使公司环保工作的计划、组织、指挥、协调、检查和考核管理职能，日常一切工作须对公司负责。

五、专家意见：

在今后企业环保工作中，建议企业落实以下要求。

1、加强文本制作质量，审核关于废气检测数据、设备清单、实际投资金额及工艺流程内容，使文本内容真实可靠，进一步完善、核实验收检测报告。

2、在有条件的情况下，采取相应措施集中收集处理焊接烟尘。

3、加强管理，对厕所及时清理，确保生活污水不外排。

4、规范采样爬梯、平台。

5、建立危废暂存间，生产过程中如果产生废液压油，及时进入危废暂存间，并且规范危废暂存间标识、制度、台账等相关内容。

六、验收结论

验收组一致认为该项目实施过程中按照环评及其批复要求落实了相关环保措施，环保手续齐全，建立了相应的环保管理制度，项目建设过程无重大变更。按环境影响报告表及审批要求建设了环境保护设施。验收监测各项指标满足国家相关排放标准。

鉴于项目符合国家和地方相关产业标准及准入要求，用地符合当地规划，环保设施与生产配套，验收期间各项监测指标满足国家相关排放标准，该项目通过环保验收。

梁山鲁华机械制造有限公司验收组

2018年7月20日