山东莘县万鑫机械配件有限公司机械零部件加工项目竣工环境保护验收现场检查及验收工作组验收意见

2018年8月4日，山东莘县万鑫机械配件有限公司组织召开机械零部件加工项目竣工环境保护验收现场检查及验收及验收会。验收工作组由工程建设单位（山东莘县万鑫机械配件有限公司）、环评单位（聊城市环境科学工程设计院）、监测单位（山东聊和环保科技有限公司）并特邀2名技术专家（名单附后）组成。

验收组现场查阅并核实了本项目运营期环保工作落实情况，根据项目竣工环境保护验收监测报告并对照《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目环境影响评价报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，经认真研究讨论形成环保验收意见，提出意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

- 项目建设地点位于山东莘县大张家镇常庄工业园区。项目总投资2203万元，占地面积11866.7m2，建设机械零部件加工项目，购置冲床、轧机、推方机及磨床等设备及配套环保设施。

建设性质为新建，项目生产规模为：年产各类机械用轴15000根

（二）环保审批情况

2011年9月山东莘县万鑫机械配件有限公司委托聊城市环境科学工程设计院编制了《山东莘县万鑫机械配件有限公司机械零部件加工项目环境影响报告表》，2011年11月15日莘县环境保护局以莘环审[2011]88号对其进行了审批。2018年6月公司委托山东聊和环保科技有限公司进行该项目的环保验收监测工作，接受委托后山东聊和环保科技有限公司组织有关技术人员进行现场踏勘，依据监测技术规范制定了环保验收监测方案，并于2018年7月1日-2日对厂区有关污染源进行了监测，根据验收监测结果和现场检查情况编制了本项目验收监测报告。

（三）投资情况

项目实际总投资2203万元，其中环保投资5万元。占总投资0.2％。

（四）验收范围

本次验收的范围为各类机械用轴15000根生产设备及其配套环保设施。

二、工程变更情况

经现场验收核查，本项目较环评及环评批复基本没有变化，未发生重大变动。

- 环境保护设施落实情况

（一）废水污染源及其治理措施

本项目生产过程中磨床使用过程中用到的切削液、淬火处理工序及轧机处理工序，只需定期添加新鲜水，废水不外排；另外，本项目生产设备不需要清洗，地面亦无须冲洗，因此无生产废水外排。

（二）废气污染源及其治理措施

本项目锯床、锯头、普车加工、数控车床加工、磨床加工、铣床加工、钻床加工时将会产生少量粉尘，由于粉尘产生量较小，且钢尘颗粒比重较大，大部分均在车床附近落地，基本无粉尘通过车间门窗外逸，另外抛丸清理机产生的粉尘经滚筒式除尘器除尘后排放。

（三）噪声

本项目的主要来噪声源为锯床、推方、锯头、抛丸、磨床、普车、铣床、钻床等各类机械设备，其噪声值在85～100dB(A)之间。由于本项目生产车间不紧邻厂界，并且企业加强噪声防止措施，加强磨床、车床等的基础减震措施，墙壁进行吸声处理，在采取一系列降噪声措施的基础上，再加上夜间不生产等因素，预计厂界昼间噪声≤60dB（A）、夜间噪声≤50dB（A）。可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准要求。

（四）固体废物

本项目固体废物主要是锯床、推方、锯头、抛丸清理、普车加工、数控车床加工、磨床加工、铣床加工、钻床加工过程中产生的下脚料、氧化皮、锯末，抛丸机滚筒式除尘器收集的粉尘以及职工办公生活所产生的生活垃圾。下脚料、氧化皮及锯末收集后全部外售综合利用；收集的粉尘及生活垃圾收集后送交当地环卫部门统一无害化处理。

- 四、验收监测结果

（一）环保设施运行检测结果

山东聊和环保科技有限公司出具的《山东莘县万鑫机械配件有限公司机械零部件加工项目竣工环境保护验收监测报告》监测结果表明：

- 废水

验收监测期间，该项目无生产废水产生，只有生活污水。生活污水经废水收集池暂存，用于厂区地面洒水绿化，确保不外排。

- 废气

验收监测期间，无组织颗粒物小时浓度最高为0.740mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的相应的无组织排放监控浓度限制要求。

3. 噪声

验收监测期间，监测点位昼间噪声在56.1dB(A)-57.2dB(A)之间，符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）中的2类标准限值。

- 固体废物

对于生产固废，建设单位必须全部集中定点收集，全部外售或综合利用，确保不外排；对于少量生活垃圾，在厂内收集后由环卫部门统一负责清运，进行无害化处理，不得外排。

（二）环境管理调查

山东莘县万鑫机械配件有限公司制定了《山东莘县万鑫机械配件有限公司环保管理制度》，并设立了相关机构。日常工作由工程部门归口管理，其主要职责是：行使公司环保工作的计划、组织、指挥、协调、检查和考核管理职能，日常一切工作须对公司负责，并由职工代表大会予以监督。

五、专家意见：

在今后企业环保工作中，建议企业落实以下要求。

- 地面油污严重，应及时清理；设置收油托盘或围堰，注意保持车间卫生。

- 规范原料、产品及下脚料存放。

六、验收结论

验收组一致认为该项目实施过程中按照环评及其批复要求落实了相关环保措施，环保手续齐全，建立了相应的环保管理制度，项目建设过程无重大变更。按环境影响报告表及审批要求建设了环境保护设施。验收监测各项指标满足国家相关排放标准。

鉴于项目符合国家和地方相关产业标准及准入要求，用地符合当地规划，环保设施与生产配套，验收期间各项监测指标满足国家相关排放标准，该项目通过环保验收。

山东莘县万鑫机械配件有限公司验收组

2018年8月25日