聊城市晶通钢管有限公司年产5900吨无缝钢管制造项目竣工环境保护验收现场检查及验收工作组验收意见

2018年7月2日，聊城市晶通钢管有限公司组织召开公司年产5900吨无缝钢管制造项目竣工环境保护验收现场检查及验收及验收会。验收工作组由工程建设单位（聊城市晶通钢管有限公司）、环评单位（聊城大学）、监测单位（山东省国衡环境检测有限公司）并特邀2名技术专家（名单附后）组成。

验收组现场查阅并核实了本项目运营期环保工作落实情况，根据项目竣工环境保护验收监测报告并对照《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目环境影响评价报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，经认真研究讨论形成环保验收意见，提出意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

- 项目建设地点位于山东省聊城经济开发区蒋官屯办事处贺海工业园。项目总投资18.2万元，建设年产5900吨无缝钢管制造项目，项目占地面积2236.5平方米，购置精轧机、校直机、和锯床等加工设备，及配套环保设施。

建设性质为新建，项目生产规模为：年产5000吨无缝钢管制造。

（二）环保审批情况

2017年7月聊城市晶通钢管有限公司委托聊城大学编制了《聊城市晶通钢管有限公司年产5900吨无缝钢管制造项目环境影响报告表》，2017年9月14日聊城市环境保护局经济技术开发区分局以聊开环报告表[2017]358号文对其进行了审批。2017年10月23日至10月24日由山东省国衡环境检测有限公司对项目进行了环保验收监测，根据验收监测结果和现场检查情况编制了本项目验收监测报告。

（三）投资情况

项目实际总投资18.2万元，其中环保投资1万元。占总投资5.49％。

（四）验收范围

本次验收的范围为年产5900吨无缝钢管及其配套环保设施。

二、工程变更情况

经现场验收核查，本项目较环评及环评批复基本没有变化，未发生重大变动。

- 环境保护设施落实情况

（一）废水污染源及其治理措施

项目废水主要为办公生活污水。生产污水经厂区化粪池处理后外运堆肥，不外排。

（二）废气污染源及其治理措施

项目不设置锅炉和食堂，无工艺废气产生，企业采取车间内部通风。

（三）噪声

项目主要噪声源主要为精轧机和锯床等机械设备运行时产生的机械噪声，企业通过采取基础减震、隔声和距离衰减等，能达到较好的降噪效果。

（四）固体废物

- 项目产生的固体废物主要为下脚料、钢屑、不合格品、生活垃圾和废润滑油等。其中下脚料、钢屑和不合格品全部收集后外售处理；生活垃圾由环卫部门定期收集，集中处理；废润滑油委托聊城绿动力环保科技有限公司。

- 四、验收监测结果

（一）环保设施运行检测结果

山东省国衡环境检测有限公司出具的《聊城市晶通钢管有限公司年产5900吨无缝钢管制造项目竣工环境保护验收监测报告》监测（调查）结果表明：

- 废水

验收监测期间，废水主要为生活污水，经厂区化粪池处理后外运堆肥。

- 废气

项目不设锅炉和食堂，无工艺废气产生。

3. 噪声

验收监测期间，厂界4点位2天监测中，昼间噪声值在54.6-59.1dB(A)，夜间厂区不生产，符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准。

- 固体废物

- 项目产生的固体废物主要为下脚料、钢屑、不合格品、生活垃圾和废润滑油等。其中下脚料、钢屑和不合格品全部收集后外售处理；生活垃圾由环卫部门定期收集，集中处理；废润滑油委托聊城绿动力环保科技有限公司。

（二）环境管理调查

聊城市晶通钢管有限公司制定了《聊城市晶通钢管有限公司环保管理制度》，并设立了相关机构。日常工作由工程部门归口管理，其主要职责是：行使公司环保工作的计划、组织、指挥、协调、检查和考核管理职能，日常一切工作须对公司负责，并由职工代表大会予以监督。

五、专家意见：

在今后企业环保工作中，建议企业落实以下要求。

- 完善验收报告编制内容；

- 核实夜间有无噪声；

- 核实主要生产设备数量；

- 核实主要生产工艺；

- 核实实际总投资和实际环保投资。

七、验收结论

验收组一致认为该项目实施过程中按照环评及其批复要求落实了相关环保措施，环保手续齐全，建立了相应的环保管理制度，项目建设过程无重大变更。按环境影响报告表及审批要求建设了环境保护设施。验收监测各项指标满足国家相关排放标准。

鉴于项目符合国家和地方相关产业标准及准入要求，用地符合当地规划，环保设施与生产配套，验收期间各项监测指标满足国家相关排放标准，该项目通过环保验收。

聊城市晶通钢管有限公司验收组

2018年7月5日