临清市多兴轴承配件有限公司年产3000吨轴承套圈及2000吨轴承钢管项目

竣工环境保护验收现场检查及验收工作组验收意见

2018年8月26日，临清市多兴轴承配件有限公司组织召开年产3000吨轴承套圈及2000吨轴承钢管项目竣工环境保护验收现场检查及验收及验收会。验收工作组由工程建设单位（临清市多兴轴承配件有限公司）、环评单位（山东格林泰克环保技术服务有限公司）、监测单位（山东聊和环保科技有限公司）并特邀3名技术专家（名单附后）组成。

验收组现场查阅并核实了本项目运营期环保工作落实情况，根据项目竣工环境保护验收监测报告并对照《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目环境影响评价报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，经认真研究讨论形成环保验收意见，提出意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

- 项目建设地点位于山东省聊城市临清市老赵庄镇天宫庙村南。项目总投资1222万元，占地面积3330m2。建设年产3000吨轴承套圈及2000吨轴承钢管项目，购置二辊冷轧管机、自动切管机等设备及配套环保设施。

建设性质为新建，项目生产规模为：年产3000吨轴承套圈及2000吨轴承钢管

（二）环保审批情况

本项目未批先建，临清市环境保护局对其进行了行政处罚。2017年10月临清市多兴轴承配件有限公司委托山东格林泰克环保技术服务有限公司编制了《临清市多兴轴承配件有限公司年产3000吨轴承套圈及2000吨轴承钢管项目环境影响报告表》，2018年2月13日临清市环境保护局以临环审[2018]74号对其进行了审批。2018年7月公司委托山东聊和环保科技有限公司进行该项目的环保验收监测工作，接受委托后山东聊和环保科技有限公司组织有关技术人员进行现场踏勘，依据监测技术规范制定了环保验收监测方案，并于2018年7月28日-29日对厂区有关污染源进行了监测，根据验收监测结果和现场检查情况编制了本项目验收监测报告。

（三）投资情况

项目实际总投资1222万元，其中环保投资5万元。占总投资0.4％。

（四）验收范围

本次验收的范围为3000吨轴承套圈及2000吨轴承钢管生产设备及其配套环保设施。

二、工程变更情况

经现场验收核查，项目较环评及环评批复基本没有变化，未发生重大变动。

- 环境保护设施落实情况

（一）废水污染源及其治理措施

本项目产生废水主要是员工生活废水，生活废水进入厂区旱厕，收集后由附近村民定期清运，不外排。

（二）废气污染源及其治理措施

本项目不设锅炉和食堂，无工艺废气产生，对周围大气环境无影响。

（三）噪声

本项目噪声主要为二辊冷轧管机、自动切管机产生的噪声，这些设备均布置在车间内，运行时，噪声强度为80~85dB（A）。在进行设备选型时尽量选用低噪声设备，各噪声源实际运行过程中设备全部设置在室内，墙体封闭并对车间墙壁进行吸声处理，使用隔声门窗。严格设置减震基础处理，通过采取隔声处理等基本的降噪措施，在此基础上经过距离衰减，符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求（GB12348-2008）中的2类标准要求(A)之间。根据声源的特性分别采取减振、建筑隔声等措施，降低噪声对外界的影响。经过减震、厂房隔声和距离衰减后可是厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准限值要求。

（四）固体废物

本项目产生的固体废物主要为下脚料、生活垃圾、废润滑油等。下脚料经收集后外售综合利用，生活垃圾经收集后委托附近村民定期清运处理，废润滑油经收集后委托聊城绿动力环保科技有限公司处理。

- 四、验收监测结果

（一）环保设施运行检测结果

山东聊和环保科技有限公司出具的《临清市多兴轴承配件有限公司年产3000吨轴承套圈及2000吨轴承钢管项目竣工环境保护验收监测报告》监测结果表明：

- 废水

厂区实行雨污分流制。生活污水经旱厕收集后定期清运，不外排。同时做好生活污水产生区、旱厕、危废暂存间等区域的防渗措施，防止污染地下水。

- 废气

项目无废气产生。

3. 噪声

验收监测期间，监测点位昼间噪声在55.4dB(A)-57.6dB(A)之间，夜间噪声在43.9dB(A)-46.5dB(A)之间，符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。

- 固体废物

废润滑油为危险废物，委托聊城绿动力环保科技有限公司进行处置，并按照《危险废物规范化管理指标体系》的相关要求，加强危险废物收集、贮存、转移管理，确保危险废物规范化处置；废包装桶暂存在危废暂存间内，定期由厂家回收用于原始用途；危废暂存间按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单中的要求建设。一般固体废物严格按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及其修改单的要求进行管理：下脚料收集后外售；生活垃圾委托环卫部门统一收集、处理。

（二）环境管理调查

临清市多兴轴承配件有限公司制定了《临清市多兴轴承配件有限公司环保管理制度》，并设立了相关机构。日常工作由工程部门归口管理，其主要职责是：行使公司环保工作的计划、组织、指挥、协调、检查和考核管理职能，日常一切工作须对公司负责，并由职工代表大会予以监督。

五、专家意见：

在今后企业环保工作中，建议企业落实以下要求。

- 制定危废管理制度，危废台账。

- 及时清理油污，设备下方加托盘，注意保持车间卫生。

六、验收结论

验收组一致认为该项目实施过程中按照环评及其批复要求落实了相关环保措施，环保手续齐全，建立了相应的环保管理制度，项目建设过程无重大变更。按环境影响报告表及审批要求建设了环境保护设施。验收监测各项指标满足国家相关排放标准。

鉴于项目符合国家和地方相关产业标准及准入要求，用地符合当地规划，环保设施与生产配套，验收期间各项监测指标满足国家相关排放标准，该项目通过环保验收。

临清市多兴轴承配件有限公司验收组

2018年9月7日