山东鲁源检测有限公司汽车散热器检测中心项目

竣工环境保护验收现场检查及验收工作组验收意见

2018年8月24日，山东鲁源检测有限公司组织召开汽车散热器检测中心项目竣工环境保护验收现场检查及验收会。验收工作组由工程建设单位（山东鲁源检测有限公司）、监测单位（山东聊和环保科技有限公司）并特邀3名技术专家（名单附后）组成。

验收组现场查阅并核实了本项目运营期环保工作落实情况，根据项目竣工环境保护验收监测报告并对照《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目环境影响评价报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，经认真研究讨论形成环保验收意见，提出意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

项目建设地点位于茌平县胡屯镇工业园。主要为汽车散热器检测中心项目，总投资650万元，占地面积2000m2，购置汽车散热器散热性能风洞、油冷器压力脉冲试验台、油冷器静压强度试验台、冷热循环冲击试验台等加工设备。

（二）环保审批情况

2015年8月山东鲁源检测有限公司委托聊城大学编制了《山东鲁源检测有限公司年检测散热器1550台项目环境影响报告表》，2016年5月27日茌平县环境保护局以茌环管[2016]42号对其进行了审批。2018年7月份公司委托山东聊和环保科技有限公司进行该项目的环保验收监测工作，接受委托后山东聊和环保科技有限公司组织有关技术人员进行现场踏勘，依据监测技术规范制定了环保验收监测方案，并于2018年8月1日-2日对厂区有关污染源进行了监测，根据验收监测结果和现场检查情况编制了本项目验收监测报告。

（三）投资情况

项目实际总投资650万元，其中环保投资2万元。占总投资0.3％。

（四）验收范围

本次验收的范围为汽车散热器检测中心项目及其配套环保设施。

二、工程变更情况

经现场验收核查，本项目较环评及环评批复基本没有变化，未发生重大变动。

- 环境保护设施落实情况

（一）废水污染源及其治理措施

本项目生产用水循环使用，不外排，无生产废水产生；废水主要为生活污水。生活污水经沉淀池收集处理后用于厂区绿化和道路洒水，不外排。

（二）废气污染源及其治理措施

本项目无废气污染物产生。

- 噪声

项目主要噪声源为汽车散热器散热性能风洞、油冷器压力脉冲试验台、油冷器静压强度试验台、冷热循环冲击试验台等设备产生的噪声，通过将产噪设备布置在车间内，使用隔声门窗，对固定产振设备设置减震机座等有效的降噪措施能达到较好的效果。

（四）固体废物

项目固体废弃物主要包括废样品（爆破、扭震/震动、盐雾、金相试验过程产生的废样品）、废润滑油及生活垃圾。

其中废样品由废品收购站收集综合利用。废润滑油属于国家危险废物名录中的HW08废矿物油，废物代码为900-249-08，委托有危险废物处置资质的单位处理。生活垃圾由环卫部门定期收集作无害化处理。

四、验收监测结果

（一）环保设施运行检测结果

山东聊和环保科技有限公司出具的《山东鲁源检测有限公司汽车散热器检测中心项目竣工环境保护验收监测报告》监测结果表明：

1、噪声

验收监测期间，厂界各监测点位昼间噪声在51.9dB(A)-56.0dB(A)之间，符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）中的2类标准限值。

2、固体废物

项目固体废弃物主要包括废样品（爆破、扭震/震动、盐雾、金相试验过程产生的废样品）、废润滑油及生活垃圾。

其中废样品由废品收购站收集综合利用。废润滑油属于国家危险废物名录中的HW08废矿物油，废物代码为900-249-08，委托有危险废物处置资质的单位处理。生活垃圾由环卫部门定期收集作无害化处理。

（二）环境管理调查

山东鲁源检测有限公司制定了《山东鲁源检测有限公司环保管理制度》,日常工作由环保小组管理，其主要职责是：行使公司环保工作的计划、组织、指挥、协调、检查和考核管理职能，日常一切工作须对公司负责。

五、专家意见：

在今后企业环保工作中，建议企业落实以下要求。

- 加强文本制作质量，审核关于设备清单、实际投资金额及工艺流程内容，使文本内容真实可靠，进一步完善、核实验收检测报告。

2、保持车间卫生，注意清洁生产。

六、验收结论

验收组一致认为该项目实施过程中按照环评及其批复要求落实了相关环保措施，环保手续齐全，建立了相应的环保管理制度，项目建设过程无重大变更。按环境影响报告表及审批要求建设了环境保护设施。验收监测各项指标满足国家相关排放标准。

鉴于项目符合国家和地方相关产业标准及准入要求，用地符合当地规划，环保设施与生产配套，验收期间各项监测指标满足国家相关排放标准，该项目通过环保验收。

山东鲁源检测有限公司验收组

2018年8月30日