阳谷县阎楼镇富农塑料管加工厂年生产20吨潜水泵管项目

竣工环境保护验收现场检查及验收工作组验收意见

2018年9月10日，阳谷县阎楼镇富农塑料管加工厂组织召开年生产20吨潜水泵管项目竣工环境保护验收现场检查及验收及验收会。验收工作组由工程建设单位（阳谷县阎楼镇富农塑料管加工厂）、环评单位（中科森环企业管理（北京）有限公司）、监测单位（山东聊和环保科技有限公司）并特邀3名技术专家（名单附后）组成。

验收组现场查阅并核实了本项目运营期环保工作落实情况，根据项目竣工环境保护验收监测报告并对照《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目环境影响评价报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，经认真研究讨论形成环保验收意见，提出意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

项目建设地点位于山东省济宁市梁山县拳铺镇郭堂村东。项目总投资16.71万元，占地面积1300m2。建设年生产20吨潜水泵管项目，购置塑料挤塑机、注塑机、牵引机等设备及配套环保设施。

建设性质为新建，项目生产规模为：年生产20吨潜水泵管

（二）环保审批情况

2017年10月阳谷县阎楼镇富农塑料管加工厂委托中科森环企业管理（北京）有限公司编制了《阳谷县阎楼镇富农塑料管加工厂年生产20吨潜水泵管项目环境影响报告表》，2017年12月20日阳谷县环境保护局以阳环报告表[2017]307号对其进行了审批。2018年7月公司委托山东聊和环保科技有限公司进行该项目的环保验收监测工作，接受委托后山东聊和环保科技有限公司组织有关技术人员进行现场踏勘，依据监测技术规范制定了环保验收监测方案，并于2018年8月15日-16日对厂区有关污染源进行了监测，根据验收监测结果和现场检查情况编制了本项目验收监测报告。

（三）投资情况

项目实际总投资16.71万元，其中环保投资1万元。占总投资5.9％。

（四）验收范围

本次验收的范围为20吨潜水泵管生产设备及其配套环保设施。

二、工程变更情况

经现场验收核查，项目较环评及环评批复基本没有变化，未发生重大变动。

- 环境保护设施落实情况

（一）废水污染源及其治理措施

本项目挤出工序、注塑工序均需用冷却水，厂区建循环池，冷却水循环利用，不外排，定期添加损耗即可，故项目无生产废水产生。本项目废水主要为职工生活污水，生活污水经旱厕处理后，定期清掏。

（二）废气污染源及其治理措施

本项目废气污染物主要为热熔工序产生的有机废气（以非甲烷总烃计）。本项目生产工艺经两次热熔工序，产生的非甲烷总烃通过集气罩收集后由UV光解+低温等离子设备处理废气，后经15米高排气筒排放。无组织（未被集气罩收集）的非甲烷总烃可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的关于非甲烷总烃无组织排放监控浓度限值（4.0mg/m3）；通过低温等离子+UV光解设备处理后有组织排放非甲烷总烃可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准中的非甲烷总烃有组织排放监控浓度限值（非甲烷总烃：120mg/m3）。

（三）噪声

本项目噪声主要为挤塑机、注塑机、切管机、牵引机等生产设备运行噪声。生产设备均设置在厂房内，通过车间隔声、基础减震及距离衰减等措施，预计厂界噪声昼间≤60dB(A)、夜间≤50dB(A)，能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。因此，本项目噪声对厂区周边声环境产生的不利影响很小。

（四）固体废物

本项目运营期固体废物主要是生产过程中产生的边角料、不合格产品、生活垃圾、废UV灯管、废机油。边角料及不合格产品统一收集后，外售物资公司。生活垃圾由环卫部门定期清运处置。UV灯管及废润滑油属于危险废物：UV灯管约一年更换一次，根据《国家危险废物名录（2016）》中规定，废UV灯管属于“HW29 其他废物（900-023-29）中的“生产销售及使用过程中产生的废含汞荧光灯管及其他废含汞电光源”。废润滑油废物类别为“HW08废矿物油与含矿物油废物”，废物代码为“900-217-08 使用防锈油进行表面处理过程产生的废防锈油”。废灯管及废机油统一收集后暂存于危废暂存库，委托有资质的危废处置单位马鞍山澳新环保科技有限公司处理。

四、验收监测结果

（一）环保设施运行检测结果

山东聊和环保科技有限公司出具的《阳谷县阎楼镇富农塑料管加工厂年生产20吨潜水泵管项目竣工环境保护验收监测报告》监测结果表明：

- 废水

项目冷却水循环使用不外排，无生产废水产生。本项目废水主要为职工生活污水，生活污水经旱厕处理后，定期清掏。

- 废气

- 验收监测期间，有组织非甲烷总烃小时浓度最高为0.65mg/m3，排放速率最高为1.4×10-3kg/h；无组织非甲烷总烃小时浓度最高为0.47mg/m3，均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中相关标准。

3. 噪声

验收监测期间，监测点位昼间噪声在56.1dB(A)-59.7dB(A)之间，符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）中的2类标准限值。

- 固体废物

边角废料收集后外售，废灯管和废机油属于危险废物，由有资质单位马鞍山澳新环保科技有限公司回收。

（二）环境管理调查

阳谷县阎楼镇富农塑料管加工厂制定了《阳谷县阎楼镇富农塑料管加工厂环保管理制度》，并设立了相关机构。日常工作由工程部门归口管理，其主要职责是：行使公司环保工作的计划、组织、指挥、协调、检查和考核管理职能，日常一切工作须对公司负责，并由职工代表大会予以监督。

五、专家意见：

在今后企业环保工作中，建议企业落实以下要求。

- 注塑机需加装集气罩并连接到光氧设备上。

- 集气主管道需加粗。

- 按照相关规定完善建设危废暂存间，签订危废合同。

六、验收结论

验收组一致认为该项目实施过程中按照环评及其批复要求落实了相关环保措施，环保手续齐全，建立了相应的环保管理制度，项目建设过程无重大变更。按环境影响报告表及审批要求建设了环境保护设施。验收监测各项指标满足国家相关排放标准。

鉴于项目符合国家和地方相关产业标准及准入要求，用地符合当地规划，环保设施与生产配套，验收期间各项监测指标满足国家相关排放标准，该项目通过环保验收。

阳谷县阎楼镇富农塑料管加工厂验收组

2018年9月29日