山东莘县颖泰化工有限公司年产50000吨一硝基甲苯项目

（一期年产30000吨一硝基甲苯项目）竣工环境保护验收意见

2018年9月16日，山东莘县颖泰化工有限公司组织召开公司年产50000吨一硝基甲苯项目（一期年产30000吨一硝基甲苯项目）竣工环境保护验收现场检查及验收及验收会。验收工作组由工程建设单位（山东莘县颖泰化工有限公司）、监测单位（山东润景检测有限公司）、验收报告编制单位（山东聊和环保科技有限公司）并特邀3名技术专家（名单附后）组成。

验收组认真听取了建设单位、验收检测报告编制单位情况汇报，现场仔细查阅并核实了本项目调试期环保工作落实情况，根据项目竣工环境保护验收监测报告并对照《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目环境影响评价报告书和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，经认真研究讨论形成环保验收意见，提出意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

- 项目建设地点位于山东省聊城市莘县古云镇化工产业园，年产50000吨一硝基甲苯项目（一期年产30000吨一硝基甲苯项目），总投资5022万元，占地面积120000m2，建设硝化装置、精馏装置、结晶装置，同时建设废气处理设施、污水处理站、固废暂存场所、办公楼等辅助及环保设施。

建设性质为新建，项目生产规模为：年产30000吨一硝基甲苯项目。

（二）环保审批情况

2014年2月山东莘县颖泰化工有限公司委托聊城市环境科学工程设计院编制了《山东莘县颖泰化工有限公司年产50000吨一硝基甲苯项目环境影响报告表》，2014年2月20日聊城市环境保护局以聊环审[2014]5号对其进行了审批。2018年8月30日-31日由山东润景检测有限公司对项目进行了环保验收监测，根据验收监测结果和现场检查情况山东聊和环保科技有限公司编制了本项目验收监测报告。

本项目从新建到试生产期间没有发生环保等部门转交及要求配合调查的环境、安全方面的投诉情况。

（三）投资情况

项目实际总投资5022万元，其中环保投资764.5万元。占总投资15.2％。

（四）验收范围

本次验收（调查）的范围为年产30000吨一硝基甲苯项目。

二、工程变更情况

经现场调查核实，本项目较环评及环评批复未发生重大变动。

- 环境保护设施落实情况

（一）废水污染源及其治理措施

本项目废水主要为废酸浓缩废水、水洗分离废水、地面冲洗水、办公生活废水、废气吸收塔吸收液废水、反渗透装置和冷却循环水塔排放的浓盐水等。废水浓缩废水、水洗分离废水进入废水蒸发装置处置，产生的含硝废水进入硝化车间循环利用，不含硝冷凝水与其他废水进入厂区污水处理站处理，处理后经污水管网排入莘县深港环保工程技术有限公司深度处理；其他废水全部排入厂区污水处理站处理，最终经污水管网排入莘县深港环保工程技术有限公司深度处理。

（二）废气污染源及其治理措施

项目废气污染源主要为有组织废气和无组织废气。

（1）有组织废气

项目有组织排放废气为硝烟废气、废酸浓缩废气、干燥尾气、脱焦尾气和精馏不凝气，储罐区废气。

1、硝烟废气及废酸浓缩废气

项目硝化过程中，甲苯和硝酸在大量硫酸存在下进行硝化反应，同时会产生硝烟废气（含NOx、硝基苯类、甲苯、NMHC、酚类化合物）。稀酸浓缩过程产生废酸浓缩废气（含硫酸雾）。硝烟废气与废酸浓缩废气一并经三级碱液喷淋处理后通过一根25m排气筒排放。

2、精馏工段废气

项目精馏工段废气包括干燥塔产生的干燥尾气（含硝基苯类、甲苯、NMHC、酚类化合物），脱焦塔产生的脱焦尾气（含硝基苯类、甲苯、NMHC、酚类化合物），脱对塔、脱邻塔、脱间塔产生的精馏不凝气（含硝基苯类、甲苯、NMHC），干燥尾气、脱焦尾气、精馏不凝气共同经活性炭处理后通过一根25m高排气筒排放。

3、成品罐及中间罐废气

项目新增成品罐及中间罐罐区废气处理装置，废气（含硝基苯类、甲苯、NMHC、酚类化合物）收集后经低温等离子处理设施处理加活性炭吸附后由一根15m高排气筒排放。

- 无组织废气

项目无组织排放废气主要是颗粒物、NMHC、甲苯、NOx、硫酸雾、硝基苯类、酚类化合物，通过加强有组织废气收集，降低污染。

（三）噪声

本工程噪声主要来源于绝热硝化装置电机、中和水洗釜电机、各类机泵、冷却塔、风机等。通过采用低噪声设备、基础减振、建筑隔声等消声、减噪措施，降低噪声排放。

（四）固体废物

- 本项目固废主要是残液回收塔经蒸馏去除水分后塔底残留的焦油，精馏废气处理过程和罐区废气处理过程中产生的废活性炭，废水蒸发装置产生的废盐，污水处理厂运行过程产生的污泥和厂区生活办公产生的生活垃圾。

- 焦油、废活性炭、污水处理站物化工段污泥委托山东中再生环境服务有限公司处理；污水处理站生化工段污泥暂存于一般固废暂存间，废盐30吨暂存于废盐储罐，约100吨于干蒸池结晶，还有含盐量为70%的废水储存于储罐内，本项目计划上焚烧炉，已备案。生活垃圾由环卫部门统一清运。

- 四、验收监测（调查）结果

（一）环保设施试运行检测结果

山东润景检测有限公司出具的《山东莘县颖泰化工有限公司年产50000吨一硝基甲苯项目（一期年产30000吨一硝基甲苯项目）监测报告》监测结果表明：

- 废水

由山东润景检测有限公司两天验收监测结果可知，污水总排口各污染物pH值、化学需氧量、生化需氧量、氨氮、悬浮物、总磷、总氮、阴离子表面活性剂、动植物油、石油类、挥发酚未检出、硫酸盐、硝基苯类、苯系物、溶解性总固体、满足《污水排入城镇下水道水质标准》（CJ343-2010）表1中B等级标准要求。同时满足莘县深港环保工程技术有限公司进水水质要求。

- 废气

由山东润景检测有限公司两天有组织废气验收监测结果可知，验收监测期间，硝化工段排气筒中NOx、硫酸雾、酚类化合物、硝基苯类、甲苯、非甲烷总烃排放浓度及排放速率均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求。精馏工段排气筒中酚类化合物、硝基苯类、甲苯、非甲烷总烃排放浓度及排放速率均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求。罐区排气筒中酚类化合物、硝基苯类、甲苯、非甲烷总烃排放浓度及排放速率均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求。

由山东润景检测有限公司两天厂界无组织废气监测结果可知，厂界监控点颗粒物、NOX、硫酸雾、甲苯、NMHC、硝基苯类、酚类化合物浓度均满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2厂界无组织排放监控浓度限值；氨、H2S、臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表1二级新扩改建标准限值。

3. 噪声

由山东润景检测有限公司两天厂界无组织废气监测结果可知，4点位2天16次监测中，厂界昼间噪声测定值在50.9~55.1dB(A)之间，小于其标准限值65dB(A)，厂界夜间噪声测定值在41.9~49.6dB(A)之间，小于其标准限值55dB(A)。

综上，验收监测期间，厂界昼夜噪声测定值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类标准要求。

- 固体废物

经2018年8月30日、8月31日两天调查检测，该项目产生的污水处理站生化污泥外售综合利用；焦油、废活性炭、废盐、污水处理站物化污泥属于危险废物，危险废物委托山东中再生环境服务有限公司处理，废盐一部分暂存于废盐储罐，一部分于干蒸池结晶，还有含盐废水储存于储罐内（废盐储罐满负荷后，应立即停止生产），后期建设焚烧炉（已备案）后，用于焚烧；生活垃圾由当地环卫部门统一收集。

（二）环境管理调查

1、环评批复及三同时执行情况调查

项目严格落实环评批复要求，并且生产设备与环保设备同时施工，同时运行，同时投产使用。

2、组织结构及制度

山东莘县颖泰化工有限公司制定了《山东莘县颖泰化工有限公司环保管理制度》,并设立了相关机构。日常工作由工程部门归口管理，其主要职责是：行使公司环保工作的计划、组织、指挥、协调、检查和考核管理职能，日常一切工作须对公司负责，并由职工代表大会予以监督。

- 3、环境风险防范调查

建设项目厂址周围3km范围内敏感目标调查和社会关注点（学校、医院、政府等）的调查，卫生防护距离内均无敏感目标存在，对周围环境产生较小的影响。

- 4、环境风险防范措施

本项目设立三级防控体系，（一）围堰为事故废水一级防控。（二）建设四座事故水池。（三）企业在厂区雨水排放口设置手动截止阀，初期雨水和事故废水经切换阀进入事故水池暂存，分批排入厂区污水处理站处理。

5、安全风险防范措施

定期检查，及时维护生产设备。做好安全防护工作。如：佩戴防护眼罩等。

6、应急预案调查及备案

- 山东莘县颖泰化工有限公司为确保生产稳定运行、防止环境污染事故发生，采取了相应的防止泄漏发生和控制污染事故扩大的安全措施以及环境风险防范措施，同时针对识别出的环境风险因素，编制了《山东莘县颖泰化工有限公司突发环境事故应急预案》。并在莘县环境保护局备案，备案编号为：371522-2016-001-M。

- 排污口规范化情况调查

- 按照国家规范设置了排污口，并安装了排污口标示。

五、专家意见：

（一）报告修改意见

1、简化生产设备信息一览表。

2、标注各排气筒的编号。

3、一般固废的生化污泥核实存放地点及处置去向。

4、监测布点图应用厂区平面图。

5、应体现废水质控具体措施。

（二）现场整改意见

- 碱吸收装置做围堰。

- 2、焦油危废暂存间加设围堰、导排沟，并做好防渗。

- 3、物化污泥危废暂存间内张贴危废分类标识、危废的标识，加设围堰、导排沟。污泥在堆放之前，应放置于格栅上，将其控干后，堆放至堆放区域，且不能直接置于防渗地面之上，应加设隔离装置使控出的渗滤液通过导排沟收集起来，送入污水处理站处理，避免危废间脏乱。

5、明确危废的数量。

六、验收结论

本次验收项目为山东莘县颖泰化工有限公司年产50000吨一硝基甲苯项目（一期年产30000吨一硝基甲苯项目）建设过程中，建设性质、地点、工艺与环评及批复要求一致，环保治理设施增加罐区废气处理设施（低温等离子加活性炭吸附）；废水、废气满足环境保护措施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的三同时要求，达到主体工程与相关措施相匹配的要求；建立了相应的环保管理制度；废水、废气验收检测的各类污染物排放浓度、排放速率均达到了相关排放标准；项目建设过程中未发现重大变动。经评审认为废水、废气达到了验收要求，在落实完专家整改意见的基础上，通过环境保护竣工验收。本项目噪声、固废部分由当地环保部门另组织专家进行验收。

山东莘县颖泰化工有限公司验收组

2018年9月16日