梁山奥德挂车配件制造有限公司年加工1万个车桥项目

竣工环境保护验收现场检查及验收工作组验收意见

2018年10月22日，梁山奥德挂车配件制造有限公司组织召开年加工1万个车桥项目竣工环境保护验收现场检查及验收及验收会。验收工作组由工程建设单位（梁山奥德挂车配件制造有限公司）、环评单位（中科森环企业管理（北京）有限公司）、监测单位（山东聊和环保科技有限公司）并特邀2名技术专家（名单附后）组成。

验收组现场查阅并核实了本项目运营期环保工作落实情况，根据项目竣工环境保护验收监测报告并对照《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目环境影响评价报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，经认真研究讨论形成环保验收意见，提出意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

项目建设地点位于山东省济宁市梁山县梁山工业区220国道东侧。项目总投资500万元，占地面积3000m2。建设年加工1万个车桥项目，购置焊机、车床及压力机等设备及配套环保设施。

建设性质为新建，项目生产规模为：年加工1万个车桥

（二）环保审批情况

2018年5月梁山奥德挂车配件制造有限公司委托中科森环企业管理（北京）有限公司编制了《梁山奥德挂车配件制造有限公司年加工1万个车桥项目环境影响报告表》，2018年8月20日梁山县环境保护局以梁环报告表[2018]251号对其进行了审批。2018年8月公司委托山东聊和环保科技有限公司进行该项目的环保验收监测工作，接受委托后山东聊和环保科技有限公司组织有关技术人员进行现场踏勘，依据监测技术规范制定了环保验收监测方案，并于2018年10月3日-4日对该企业进行了验收监测，根据验收监测结果和现场检查情况编制了本项目验收监测报告。

（三）投资情况

项目实际总投资500万元，其中环保投资25万元。占总投资5％。

（四）验收范围

本次验收的范围为1万个车桥生产设备及其配套环保设施。

二、工程变更情况

经现场验收核查，项目喷漆废气较环评批复增加光氧催化装置和活性炭装置，提高了废气处理效果，经专家组判定，该变动不属于重大变更。

- 环境保护设施落实情况

（一）废水污染源及其治理措施

本项目废水主要包括喷漆废水及生活污水。其中喷漆用水循环使用，每半年排放一次，废水委托有高浓废水处理能力企业妥善处理，不外排；职工办公生活产生的生活污水经化粪池处理后定期清掏，不外排。

（二）废气污染源及其治理措施

本项目产生的大气污染物主要为焊接工序产生的焊接烟尘、等离子切割产生的切割烟尘、喷漆废气及烘干废气。

焊接及等离子切割切割烟尘采用集气罩+烟尘净化器装置净化后经15米高排气筒（1#）排放；未被收集的烟尘无组织排放。

喷漆废气经水帘喷淋装置+过滤棉吸附装置+活性炭+光氧催化装置处理后，经15m高排气筒（2#）排至大气；烘干的有机废气包括甲苯、二甲苯和非甲烷总烃，经光氧催化装置处理，通过15m高排气筒（2#）排至大气；未被收集的废气无组织排放。

（三）噪声

本项目噪声主要为切割机、焊机等机械设备产生的噪声，噪声一般在80~ 100dB（A）。采取的噪声防治措施为：对切割机等设置基础减震；在生产运转时期对其进行检查，保证设备正常运转；在皮带输送机滚轴处加润滑油，从而减少摩擦噪声对厂界噪声的贡献值。采取一系列减振、隔声等降噪措施及距离衰减，确保最大程度的降低噪音。

（四）固体废物

本项目下脚料外卖物资公司综合利用；烟尘净化器收集的烟尘及生活垃圾委托当地的环卫部门进行处理。废润滑油、漆渣、废活性炭、废灯管、废过滤棉委托相关资质单位无害化处理。

四、验收监测结果

（一）环保设施运行检测结果

山东聊和环保科技有限公司出具的《梁山奥德挂车配件制造有限公司年加工1万个车桥项目竣工环境保护验收监测报告》监测结果表明：

- 废水

定期更换的喷漆废水委托有处理能力企业妥善处理，不外排；生活污水经化粪池处理后定期清掏，不外排。

- 废气

验收监测期间，有组织颗粒物小时浓度最高为6.8mg/m3，排放速率最高为0.019kg/h，满足《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2013）中“一般控制区”标准浓度限值要求及《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中相关排放速率限值要求；有组织苯小时浓度最高为0.033mg/m3，排放速率最高为4.9×10-4kg/h，有组织甲苯小时浓度最高为0.061mg/m3，排放速率最高为9.0×10-4kg/h，有组织二甲苯小时浓度最高为0.115mg/m3，排放速率最高为1.7×10-3kg/h，有组织非甲烷总烃小时浓度最高为0.79mg/m3，排放速率最高为0.012kg/h，均满足《挥发性有机物排放标准 第5部分:表面涂装行业》(DB37/2801.5-2018)表2标准要求。无组织颗粒物小时浓度最高为0.508mg/m3，无组织苯、无组织甲苯及无组织二甲苯均未检出，无组织非甲烷总烃小时浓度最高为0.44mg/m3，均满足《挥发性有机物排放标准 第5部分:表面涂装行业》(DB37/2801.5-2018)表3标准要求。

3. 噪声

验收监测期间，监测点位昼间噪声在61.6dB(A)-63.6dB(A)之间，符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）中的3类标准限值。

- 固体废物

本项目下脚料外卖物资公司综合利用；烟尘净化器收集的烟尘及生活垃圾委托当地的环卫部门进行处理。废润滑油、漆渣、废活性炭、及废过滤棉委托济宁市智鑫洁源废旧物资回收有限公司无害化处理。经现场踏勘，废灯管目前尚未产生。一旦产生，须规范放置于危废暂存间，并与有资质单位签订有效的危废处理协议，保证得到妥善处置。

（二）环境管理调查

梁山奥德挂车配件制造有限公司制定了《梁山奥德挂车配件制造有限公司环保管理制度》，并设立了相关机构。日常工作由环保小组管理，其主要职责是：行使公司环保工作的计划、组织、指挥、协调、检查和考核管理职能，日常一切工作须对公司负责。

五、专家意见：

在今后企业环保工作中，建议企业落实以下要求。

1、完善危废库建设，签订完善的危废协议并附危废单位资质证明；

- 2、化粪池应及时清污，保证生活污水不外排，并签订清运协议；

- 3、确定喷漆废水处置协议，保证喷漆废水不外排；

- 4、加强环保设施运行维护，确保污染物稳定达标排放，并建立环保设施运行台账。

六、验收结论

验收组一致认为该项目实施过程中按照环评及其批复要求落实了相关环保措施，环保手续齐全，建立了相应的环保管理制度，项目建设过程无重大变更。按环境影响报告表及审批要求建设了环境保护设施。验收监测各项指标满足国家相关排放标准。

鉴于项目符合国家和地方相关产业标准及准入要求，用地符合当地规划，环保设施与生产配套，验收期间各项监测指标满足国家相关排放标准，该项目通过环保验收。

梁山奥德挂车配件制造有限公司验收组

2018年11月13日