东阿县江宇建筑安装有限公司彩板、C型钢及碳钢加工焊接件生产项目竣工

环境保护验收现场检查及验收工作组验收意见

2018年11月18日，东阿县江宇建筑安装有限公司组织召开彩板、C型钢及碳钢加工焊接件生产项目竣工环境保护验收现场检查及验收及验收会。验收工作组由工程建设单位（东阿县江宇建筑安装有限公司）、环评单位（青岛洁瑞环保技术服务有限公司）、监测单位（山东聊和环保科技有限公司）并特邀2名技术专家（名单附后）组成。

验收组现场查阅并核实了本项目运营期环保工作落实情况，根据项目竣工环境保护验收监测报告并对照《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目环境影响评价报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，经认真研究讨论形成环保验收意见，提出意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

- 项目建设地点位于东阿县大桥镇原尹庄村北约238米处路西。项目总投资47.87万元，占地面积1300m2，建设彩板、C型钢及碳钢加工焊接件生产项目，购置摇臂钻床、C型钢成型机及剪板机等设备及配套环保设施。

建设性质为新建，项目生产规模为：年生产C型钢14000米、彩板15000平方米、碳钢加工焊接件30吨。

（二）环保审批情况

该企业于2017年7月开展了彩板、C型钢及碳钢加工焊接件生产项目，已取得东阿县环保局下发的环评批复（东环报告表[2017]79号），该项目主要生产工序为下料、切割、钻孔等，由于后期企业建设过程中生产工艺发生重大变化，新增了焊接、折弯等工艺，但未进行环保验收，因此项目重新报批。

2018年9月东阿县江宇建筑安装有限公司委托青岛洁瑞环保技术服务有限公司编制了《东阿县江宇建筑安装有限公司彩板、C型钢及碳钢加工焊接件生产项目环境影响报告表》，2018年11月6日东阿县环境保护局以东环报告表[2018]121号对其进行了审批。2018年11月份公司委托山东聊和环保科技有限公司进行该项目的环保验收监测工作，接受委托后山东聊和环保科技有限公司组织有关技术人员进行现场踏勘，依据监测技术规范制定了环保验收监测方案，并于2018年11月11日-12日对厂区有关污染源进行了监测，根据验收监测结果和现场检查情况编制了本项目验收监测报告。

（三）投资情况

项目实际总投资47.87万元，其中环保投资1.7万元。占总投资3.5％。

（四）验收范围

本次验收的范围为C型钢14000米、彩板15000平方米、碳钢加工焊接件30吨生产设备及其配套环保设施。

二、工程变更情况

通过现场调查，剪板机比环评数量多一台（作备用设备），故本项目新增设备不影响综合产能，不涉及重大变更。对照环评报告及审批意见，生产性质、生产地点、生产规模及环保设施均无明显变动，故本项目工程无重大变动。

- 环境保护设施落实情况

（一）废水污染源及其治理措施

本项目无生产废水，生活污水排入旱厕后定期清掏外运。

（二）废气污染源及其治理措施

该项目废气主要为切割产生的烟尘与焊接工序产生的焊接烟尘。本项目部分型材需要进行切割，会产生切割烟尘，颗粒物较大，经加强车间通风后无组织排放。本项目所有焊机焊接方式为二氧化碳保护焊，本项目对焊接烟尘采用移动式焊接烟尘净化进行处理，焊接烟尘经净化处理后车间内无组织排放。

（三）噪声

本项目噪声源主要为剪板机、折弯机、钻床、切割机等设备运转时产生的噪声，项目方通过车间隔声、使用低噪音设备、加强绿化及距离衰减等措施，降低对外声环境的影响。

（四）固体废物

本项目切割、车削工序产生的下脚料与钻孔产生的废屑经收集后外卖物资回收公司；焊烟净化器收集的粉尘和生活垃圾由环卫部门统一清运。

- 四、验收监测结果

（一）环保设施运行检测结果

山东聊和环保科技有限公司出具的《东阿县江宇建筑安装有限公司彩板、C型钢及碳钢加工焊接件生产项目竣工环境保护验收监测报告》监测结果表明：

- 废水

本项目无生产废水，生活污水排入旱厕后定期清掏外运。

- 废气

验收监测期间，无组织颗粒物小时浓度最高为0.401mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的相应的无组织排放监控浓度限制要求。

- 噪声

- 验收监测期间，监测点位昼间噪声在53.1dB(A)-57.8dB(A)之间，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）中的2类标准限值。

- 固体废物

本项目切割、车削工序产生的下脚料与钻孔产生的废屑经收集后外卖物资回收公司；焊烟净化器收集的粉尘和生活垃圾由环卫部门统一清运。

（二）环境管理调查

东阿县江宇建筑安装有限公司制定了《东阿县江宇建筑安装有限公司环保管理制度》，并设立了相关机构。日常工作由办公室管理，其主要职责是：行使公司环保工作的计划、组织、指挥、协调、检查和考核管理职能，日常一切工作须对公司负责。

五、专家意见：

在今后企业环保工作中，建议企业落实以下要求。

- 规范存放原材料、产品及下脚料，保持厂区卫生。

六、验收结论

验收组一致认为该项目实施过程中按照环评及其批复要求落实了相关环保措施，环保手续齐全，建立了相应的环保管理制度，项目建设过程无重大变更。按环境影响报告表及审批要求建设了环境保护设施。验收监测各项指标满足国家相关排放标准。

鉴于项目符合国家和地方相关产业标准及准入要求，用地符合当地规划，环保设施与生产配套，验收期间各项监测指标满足国家相关排放标准，该项目通过环保验收。

东阿县江宇建筑安装有限公司验收组

2018年11月20日