东阿县瑞兴钢球有限公司年产500吨微型钢球项目竣工环境保护

验收现场检查及验收工作组验收意见

2018年11月10日，东阿县瑞兴钢球有限公司组织召开年产500吨微型钢球项目竣工环境保护验收现场检查及验收及验收会。验收工作组由工程建设单位（东阿县瑞兴钢球有限公司）、环评单位（青岛洁瑞环保技术服务有限公司）、监测单位（山东聊和环保科技有限公司）并特邀2名技术专家（名单附后）组成。

验收组现场查阅并核实了本项目运营期环保工作落实情况，根据项目竣工环境保护验收监测报告并对照《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目环境影响评价报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，经认真研究讨论形成环保验收意见，提出意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

- 项目建设地点位于山东省聊城市东阿县大桥镇麻庄村东首路北（东阿东昌水泥有限公司西邻）。项目总投资240万元，占地面积1900m2，建设年产500吨微型钢球项目，购置钢球选别机、车床及研球机等设备及配套环保设施。

建设性质为新建，项目生产规模为：年产500吨微型钢球。

（二）环保审批情况

2018年6月东阿县瑞兴钢球有限公司委托青岛洁瑞环保技术服务有限公司编制了《东阿县瑞兴钢球有限公司年产500吨微型钢球项目环境影响报告表》，2018年7月27日东阿县环境保护局以东环报告表[2018]86号对其进行了审批。2018年9月公司委托山东聊和环保科技有限公司进行该项目的环保验收监测工作，接受委托后山东聊和环保科技有限公司组织有关技术人员进行现场踏勘，依据监测技术规范制定了环保验收监测方案，并于2018年10月13日-14日对该企业进行了验收监测，并于2018年11月16日-17日对厂区有关污染源进行了补测，根据验收监测结果和现场检查情况编制了本项目验收监测报告。

（三）投资情况

项目实际总投资240万元，其中环保投资3万元。占总投资1.25％。

（四）验收范围

本次验收的范围为500吨微型钢球生产设备及其配套环保设施。

二、工程变更情况

通过现场调查，包装工序涂抹少量防锈油会挥发少量的非甲烷总烃，经车间通风后无组织排放。现场增加筛球机五台（属于辅助设备）；研球机比环评设计数量多三台，新增设备未影响综合产能。故本项目工程无重大变动。

- 环境保护设施落实情况

（一）废水污染源及其治理措施

本项目生产工艺中磨削液配置用水全部损耗故无生产废水产生。故本项目废水主要为职工生活污水，本项目生活污水收集后排入化粪池，定期清掏。

（二）废气污染源及其治理措施

本项目包装时涂少量防锈油会产生少量有机废气，经车间通风后无组织排放。

（三）噪声

本项目产生的噪声主要为钢球选别机、研球机等各类机械设备运行时产生的噪声。设备均放置在车间内，设备进行基础减震，并加强设备维护。采取一系列减振、隔声等降噪措施及距离衰减，确保最大程度的降低噪音。

（四）固体废物

本项目固体废物主要包括研球过程产生的铁泥，选别工序产生的不合格产品，以及职工办公生活产生的生活垃圾。其中选别工序产生的不合格产品、研球工序产生的铁泥收集后全部外售物资公司；生活垃圾经收集后由环卫部门统一清运、无害化处置。

- 四、验收监测结果

（一）环保设施运行检测结果

山东聊和环保科技有限公司出具的《东阿县瑞兴钢球有限公司年产500吨微型钢球项目竣工环境保护验收监测报告》监测结果表明：

- 废水

本项目生产工艺中磨削液配置用水全部损耗故无生产废水产生。生活污水收集后排入化粪池，定期清掏。建设方做好废水产生区及化粪池防渗处理。

- 废气

验收监测期间，无组织非甲烷总烃小时浓度最高为0.47mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的相应的无组织排放监控浓度限制要求。

3. 噪声

验收监测期间，监测点位昼间噪声在55.5dB(A)-56.4dB(A)之间，符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准限值。

- 固体废物

本项目固体废物主要包括研球过程产生的铁泥，选别工序产生的不合格产品，以及职工办公生活产生的生活垃圾。其中选别工序产生的不合格产品、研球工序产生的铁泥收集后全部外售物资公司；生活垃圾经收集后由环卫部门统一清运、无害化处置。

（二）环境管理调查

东阿县瑞兴钢球有限公司制定了《东阿县瑞兴钢球有限公司环保管理制度》，并设立了相关机构。日常工作由工程部门归口管理，其主要职责是：行使公司环保工作的计划、组织、指挥、协调、检查和考核管理职能，日常一切工作须对公司负责，并由职工代表大会予以监督。

五、专家意见：

在今后企业环保工作中，建议企业落实以下要求。

- 规范存放原材料、产品及下脚料，保持厂区卫生。

- 进一步核实并完善有关检测数据，规范验收报告有关编制内容。

六、验收结论

验收组一致认为该项目实施过程中按照环评及其批复要求落实了相关环保措施，环保手续齐全，建立了相应的环保管理制度，项目建设过程无重大变更。按环境影响报告表及审批要求建设了环境保护设施。验收监测各项指标满足国家相关排放标准。

鉴于项目符合国家和地方相关产业标准及准入要求，用地符合当地规划，环保设施与生产配套，验收期间各项监测指标满足国家相关排放标准，该项目通过环保验收。

东阿县瑞兴钢球有限公司验收组

2018年11月26日