聊城市汇力塑料编织有限公司年产100万条塑料编织袋项目

竣工环境保护验收现场检查及验收工作组验收意见

2018年8月24日，聊城市汇力塑料编织有限公司组织召开公司年产100万条塑料编织袋项目竣工环境保护验收现场检查及验收会。验收工作组由工程建设单位（聊城市汇力塑料编织有限公司）、监测单位（山东聊和环保科技有限公司）、环评单位（安徽华境资环科技有限公司）并特邀2名技术专家（名单附后）组成。

验收组现场查阅并核实了本项目运营期环保工作落实情况，根据项目竣工环境保护验收监测报告并对照《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目环境影响评价报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，经认真研究讨论形成环保验收意见，提出意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

项目建设地点位于聊城市东阿县刘集镇四合屯村西1公里。主要为年产100万条塑料编织袋项目，总投资150万元，占地面积6700m2，购置拉丝机、印刷机、切割机、缝纫机、圆织机等加工设备。

（二）环保审批情况

本项目为新建项目，2017年11月聊城市汇力塑料编织有限公司委托安徽华境资环科技有限公司编制了《聊城市汇力塑料编织有限公司年产100万条塑料编织袋项目环境影响报告表》，2018年1月17日东阿县环境保护局以东环报告表[2018]11号对其进行了审批。2018年7月份公司委托山东聊和环保科技有限公司进行该项目的环保验收监测工作，接受委托后山东聊和环保科技有限公司组织有关技术人员进行现场踏勘，依据监测技术规范制定了环保验收监测方案，并于2018年8月3日-4日对厂区有关污染源进行了监测，根据验收监测结果和现场检查情况编制了本项目验收监测报告。

（三）投资情况

项目实际总投资150万元，其中环保投资25万元。占总投资16.7％。

（四）验收范围

本次验收的范围为年产100万条塑料编织袋项目及其配套环保设施。

- 工程变更情况

经现场验收核查，本项目较环评及环评批复基本没有变化，未发生重大变动。

- 环境保护设施落实情况

（一）废水污染源及其治理措施

本项目无生产废水产生。废水主要为生活污水。生活污水经沉淀池收集后用于厂区绿化和洒水抑尘，不外排。

（二）废气污染源及其治理措施

本项目的大气污染主要来源于拉丝过程、吹膜及热切割中产生的有机废气，印刷过程产生的挥发性有机废气。

原料加热融化时、吹膜工序及热切割时会产生的少量有机废气（塑料异味），经集气罩收集，采用UV光氧等离子一体机处理后，通过15m排气筒排放。印刷过程产生的有机废气通过集气罩收集，采用UV光氧等离子一体机处理后，通过15m排气筒排放。

（三）噪声

本项目噪声主要为拉丝机、印刷机、切割机、缝纫机、圆织机等机械设备运行产生的噪声；所有生产设备均选用低噪声设备，且全部设置于生产车间内，经过基础减振，再经过车间隔声，距离衰减等，能达到较好的降噪效果。

（四）固体废物

- 项目产生的固体废物主要有生产过程中产生的废弃边角料、次品、废油墨桶和职工生活垃圾。

本项目废弃边角料、次品收集后综合利用；含油墨的废包装桶由生产厂家回收；生活垃圾由环卫部门统一收集处理。

四、验收监测结果

（一）环保设施运行检测结果

山东聊和环保科技有限公司出具的《聊城市汇力塑料编织有限公司年产100万条塑料编织袋项目竣工环境保护验收监测报告》监测结果表明：

1、噪声

验收监测期间，厂界昼间噪声在52.9dB(A)-57.6dB(A)之间，均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）中的2类标准限值。

- 废气

验收监测期间，无组织非甲烷总烃浓度最高为0.72mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996）表2中的无组织排放标准要求。有组织非甲烷总烃最高排放浓度为1.64mg/m3，排放速率为4.65×10-3kg/h，满足《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996）表2中相关标准要求。

3、固体废物

- 项目产生的固体废物主要有生产过程中产生的废弃边角料、次品、废油墨桶和职工生活垃圾。

本项目废弃边角料、次品收集后综合利用；含油墨的废包装桶由生产厂家回收；生活垃圾由环卫部门统一收集处理。

（二）环境管理调查

聊城市汇力塑料编织有限公司制定了《聊城市汇力塑料编织有限公司环保管理制度》,日常工作由环保小组管理，其主要职责是：行使公司环保工作的计划、组织、指挥、协调、检查和考核管理职能，日常一切工作须对公司负责。

五、专家意见：

在今后企业环保工作中，建议企业落实以下要求。

- 规范存放下脚料。

- 加大吹膜机集气罩面积，提高废气收集效率。

六、验收结论

验收组一致认为该项目实施过程中按照环评及其批复要求落实了相关环保措施，环保手续齐全，建立了相应的环保管理制度，项目建设过程无重大变更。按环境影响报告表及审批要求建设了环境保护设施。验收监测各项指标满足国家相关排放标准。

鉴于项目符合国家和地方相关产业标准及准入要求，用地符合当地规划，环保设施与生产配套，验收期间各项监测指标满足国家相关排放标准，该项目通过环保验收。

聊城市汇力塑料编织有限公司验收组

2018年9月10日