东阿县御颜堂阿胶制品有限公司阿胶及阿胶系列产品生产项目

竣工环境保护验收现场检查及验收工作组验收意见

2018年11月10日，东阿县御颜堂阿胶制品有限公司组织召开公司阿胶及阿胶系列产品生产项目竣工环境保护验收现场检查及验收及验收会。验收工作组由工程建设单位（东阿县御颜堂阿胶制品有限公司）、环评单位（聊城大学）、监测单位（山东聊和环保科技有限公司）并特邀2名技术专家（名单附后）组成。

验收组现场查阅并核实了本项目运营期环保工作落实情况，根据项目竣工环境保护验收监测报告并对照《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目环境影响评价报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，经认真研究讨论形成环保验收意见，提出意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

项目建设地点位于山东东阿经济开发区，香江路北首路西，年产300吨阿胶及阿胶系列产品，总投资3077.42万元，占地面积20000m2，购置夹层锅、蒸球等加工设备。

建设性质为扩建，项目生产规模为：年产300吨阿胶及阿胶系列产品。

（二）环保审批情况

2016年9月东阿县御颜堂阿胶制品有限公司委托聊城大学编制了《东阿县御颜堂阿胶制品有限公司阿胶及阿胶系列产品生产项目环境影响报告表》，2016年10月10日东阿县环境保护局东环报告表[2016]55号对其进行了审批。2018年10月19日-20日由山东聊和环保科技有限公司对项目进行了环保验收监测，根据验收监测结果和现场检查情况编制了本项目验收监测报告。

（三）投资情况

项目实际总投资3077.42万元，其中环保投资80万元。占总投资2.6％。

（四）验收范围

本次验收的范围为年产300吨阿胶及阿胶系列产品。

二、工程变更情况

经现场验收核查，本项目较环评及环评批复基本没有变化，未发生重大变动。

- 环境保护设施落实情况

（一）废水污染源及其治理措施

废水主要为焯皮废水、擦胶废水、洗瓶废水、设备清洗废水、地面冲洗废水、蒸汽冷凝水、水处理浓水及生活污水。蒸汽冷凝水为清洁下水，经雨水管道排出。其余污水经厂区污水处理设施处理后进入市政污水管网，由东阿县国环污水处理有限公司进行处理。

（二）废气污染源及其治理措施

本项目废气主要为阿胶熬制提取工序产生的异味、阿胶块及辅料粉碎粉碎过程产生的少量粉尘、职工食堂油烟废气、燃料废气及污水处理设施产生的恶臭等。食堂油烟经油烟净化器处理后经过高于房顶1.5m排气筒排放。其他废气通过加强通风，降低对周围环境的影响。

（三）噪声

本项目噪声源主要为切胶机、粉碎机、包装机、空调压缩机等机械设备运行时产生的机械噪声。通过基础减震，车间隔声，降低对周围环境的影响。

- 固体废物

项目产生的固体废物主要包括生产过程产生的滤渣、浮沫、杂质，职工生活垃圾、废包装材料、水处理设备产生的废活性炭、废反渗透膜、污泥等。滤渣、浮沫、杂质由饲料厂回收利用；废包装材料外卖至废品回收站；废活性炭、废反渗透膜由供货厂家回收利用；污水处理站污泥、生活垃圾由当地环卫部门统一清运作无害化处理。

- 验收监测结果

（一）环保设施运行检测结果

山东聊和环保科技有限公司出具的《东阿县御颜堂阿胶制品有限公司阿胶及阿胶系列产品生产项目竣工环境保护验收监测报告》监测结果表明：

1.废气

验收监测期间，食堂油烟的最大排放浓度为1.29mg/m3，排放速率最大为6.56×10-4kg/h，能够满足《饮食业油烟排放标准》（DB37/597-2006）标准。无组织臭气小时浓度最高为18，无组织颗粒物小时浓度最高为0.455mg/m3，能够满足恶臭排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1标准要求、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的相关无组织排放标准要求。

2. 废水

验收监测期间，pH范围为7.26~7.29之间，CODCr、BOD5、氨氮、SS、全盐量最高排放浓度分别为50mg/L、13.7mg/L、0.997mg/L、65mg/L、1256mg/L，均满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中A等级标准及东阿县国环污水处理有限公司进水水质要求。

3、噪声

各监验收监测期间，各监测点位昼间噪声在58.1dB(A)-62.1dB(A)之间，夜间不生产，检测结果符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准限值。

4．固体废物

项目产生的固体废物主要包括生产过程产生的滤渣、浮沫、杂质，职工生活垃圾、废包装材料、水处理设备产生的废活性炭、废反渗透膜、污泥等。滤渣、浮沫、杂质由饲料厂回收利用；废包装材料外卖至废品回收站；废活性炭、废反渗透膜由供货厂家回收利用；污水处理站污泥、生活垃圾由当地环卫部门统一清运作无害化处理。

（二）环境管理调查

东阿县御颜堂阿胶制品有限公司制定了《东阿县御颜堂阿胶制品有限公司环保管理制度》,并设立了相关机构。日常工作由工程部门归口管理，其主要职责是：行使公司环保工作的计划、组织、指挥、协调、检查和考核管理职能，日常一切工作须对公司负责，并由职工代表大会予以监督。

五、专家意见：

在今后企业环保工作中，建议企业落实以下要求。

- 污水处理站增加工艺流程标识。

- 建设固废暂存间，用于存放固体废物。

- 进一步规范验收监测报告编制内容。

六、验收结论

验收组一致认为该项目实施过程中按照环评及其批复要求落实了相关环保措施，环保手续齐全，建立了相应的环保管理制度，项目建设过程无重大变更。按环境影响报告表及审批要求建设了环境保护设施。验收监测各项指标满足国家相关排放标准。

鉴于项目符合国家和地方相关产业标准及准入要求，用地符合当地规划，环保设施与生产配套，验收期间各项监测指标满足国家相关排放标准，该项目通过环保验收。

东阿县御颜堂阿胶制品有限公司

2018年11月10日