聊城卓群汽车内饰有限公司密封隔热、内饰材料项目

竣工环境保护验收检查意见

2019年1月19日，聊城卓群汽车内饰有限公司组织召开了年产4000m3消音内饰材料、2500m3消音隔热材料项目竣工环境保护验收会。验收小组由工程建设单位（聊城卓群汽车内饰有限公司）、验收监测和报告编制单位（山东聊和环保科技有限公司）及特邀2名专家（名单附后）组成。验收组现场查阅并核实了项目环保工作落实情况，根据验收监测报告并对照《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》、《建设项目竣工环境保护验收实施指南  污染影响类》等有关法律法规、项目环境影响评价报告表及其批复等要求，对本项目进行验收。经认真研究，形成如下验收意见：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

聊城卓群汽车内饰有限公司年产4000m3消音内饰材料、2500m3消音隔热材料项目位于聊城市高新区长江中路1号（山东鑫亚工业股份公司院内）。项目租赁山东鑫亚公司现有厂房进行建设，本项目生产车间与仓库总建筑面积为11000m2。项目主要配套蜂窝板成型（注塑）机1套，液压下料机4台、复合机1台及其它辅助设备。

项目生产定员30人，年工作日300天，生产班制为昼间单班8小时工作制。

（二）建设过程及环保审批情况

2018年6月，公司委托青岛洁瑞环保技术服务有限公司编制了《聊城卓群汽车内饰有限公司密封隔热、内饰材料项目环境影响报告表》，2018年8月该报告表获得聊城市环境保护局高新技术产业开发区分局批复（聊高新环报告表[2018]34号），同意该项目建设。山东聊和环保科技有限公司受公司委托，于2018年11月17日-18日承担了该项目的竣工环保验收监测工作，根据现场监测和检查编制了本验收监测报告（LHJP-YS-2019-01-007）。

（三）投资情况

项目总投资1000万元万元，其中环保投资8万元。

（四）验收范围

年产4000m3消音内饰材料、2500m3消音隔热材料项目。

二、工程变动情况

经现场核查，本项目与环评初设、批复无变更。

三、环境保护设施建设情况

1、废水

本项目无工艺废水产生。冷却用水循环使用，不外排。生活污水依托山东鑫亚工业股份有限公司污水处理站处理再进入市政管网。

2、废气

项目产生的废气为注塑（聚丙烯）挤出成型工序、复合电加热工序产生的非甲烷总烃，切割工序产生的粉尘。

1）材料切割工序产生粉尘经集气罩收集、布袋除尘器处理后，通过一根15m高的排气筒（P1）排放；2）挤出成型工序产生的非甲烷总烃经“集气收集＋等离子光氧一体化设备”净化后，经15m高排气筒（P2）排放；3）消音隔热材料复合电加热工序产生的非甲烷总烃经“集气收集＋等离子光氧一体化设备”净化后，经15m高排气筒（P3）排放。

3、噪声

本项目声源主要为泡棉直切机、液压下料机、复合机、断料机等运行噪声。通过加强设备维护管理，设备在车间合理布局，并通过车间隔声、距离衰减降低对外环境影响。

4、固体废物

本项目固体废物主要有固废主要为生产过程产生的切割下脚料、布袋除尘器收集的粉尘、废胶桶、生活垃圾以及等离子光氧一体化设备产生的废UV灯管。

切割下脚料、布袋除尘器收集的粉尘，外卖回收利用；废胶桶由生产厂家回收；员工生活垃圾由环卫部门处置；等离子光氧一体机产生的废UV灯管委托德州正朔环保有限公司进行无害化处理。

四、环境保护设施调试效果

验收监测期间，项目生产工况稳定，生产负荷为（84—87）%，符合验收监测的要求。监测结果表明：

1、废气

验收监测期间，验收监测期间：切割工序有组织颗粒物最高排放浓度为5.8mg/m3，满足《山东省区域性大气污染物综合排放标准》中一般控制区标准，最大排放速率为0.030kg/h，满足《大气污染物综合排放标准》表2中相关限值。蜂窝板挤出成型工序非甲烷总烃最高排放浓度为1.26mg/m3、最大吨产品排放量为0.0697kg/t产品、最大排放速率为2.54×10-3kg/h，满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5大气污染物特别排放限值、《大气污染物综合排放标准》表2中二级排放速率限值要求。复合工序非甲烷总烃最高排放浓度为0.79mg/m3、最大排放速率为1.5×10-3kg/h，满足《大气污染物综合排放标准》表2中相应的二级排放标准浓度及速率限值要求。

无组织颗粒物、非甲烷总烃小时浓度最高分别为0.327mg/m3、0.72mg/m3，满足《合成树脂工业污染物排放标准》表9、《大气污染物综合排放标准》表2中的无组织监控浓度限制要求。

2、厂界噪声

验收监测期间，厂界昼间噪声在60.3dB-62.5dB之间，符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中的3类标准限值要求。

3、固体废物

见（三、4）款。

五、工程建设对环境的影响

项目建设按照要求补充进行了环境影响评价，落实了环境影响评价文件及其批复要求。验收监测期间，项目产生的废气、噪声能够达标排放，固体废物能够得到妥善处理。

六、验收结论

聊城卓群汽车内饰有限公司组织召开了年产4000m3消音内饰材料、2500m3消音隔热材料项目按照环评及其批复要求落实了相关环保措施，项目建设过程未发生重大变动；验收监测的污染物达到国家相关排放标准，验收报告不存在重大质量缺陷。

鉴于项目基本符合验收条件，不存在《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》中所规定的验收不合格情形，验收组原则上同意该项目通过环保验收。

七、后续要求

1、参照山东省《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》（鲁环发[2017]331号）管理要求，建立环保设施操作管理规程，设置环境保护设施运行台帐，切实按规程加强废气收集（重点是注塑挤出工序）排放管理，确保废气稳定达标排放。

2、企业应认真研究末端治理技术改进，进一步采取措施有效提高净化效率，减少废气排放量。废气治理参照《橡胶工厂环境保护设计规范》“废气治理”相关章节执行。

3、加强危废间建设，严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单要求，对产生的危险废物进行贮存和管理，并委托有资质的单位及时进行处置。废UV灯管暂未产生，进一步核实其产生和处置等情况，适时委托有资质的单位及时合法处置。

4、落实自行监测计划，定期开展废气、噪声自行监测；按照《企事业单位环境信息公开管理办法》要求进行环境信息公开。

5、进一步规范验收监测报告编制内容。

八、验收人员信息

见附件。

聊城卓群汽车内饰有限公司

2019年1月19日