山东聊城江明机械设备有限公司年产150吨顶头项目竣工环境保护

验收现场检查及验收工作组验收意见

2019年3月13日，山东聊城江明机械设备有限公司组织召开年产150吨顶头项目竣工环境保护验收现场检查及验收及验收会。验收工作组由工程建设单位（山东聊城江明机械设备有限公司）、环评单位（苏州合巨环保技术有限公司）、监测单位（山东聊和环保科技有限公司）并特邀2名技术专家（名单附后）组成。

验收组现场查阅并核实了本项目运营期环保工作落实情况，根据项目竣工环境保护验收监测报告并对照《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目环境影响评价报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，经认真研究讨论形成环保验收意见，提出意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

- 项目建设地点位于聊城市冠县桑阿镇潘庄村西首。项目总投资101万元，占地面积9900m2，建设年产150吨顶头项目，购置空气锤、夹板锤、车床、铣床及砂轮机等设备及配套环保设施。

建设性质为新建，项目生产规模为：年产150吨顶头。

（二）环保审批情况

本项目未批先建，冠县环境保护局对其进行了行政处罚。2018年9月山东聊城江明机械设备有限公司委托苏州合巨环保技术有限公司编制了《山东聊城江明机械设备有限公司年产150吨顶头项目环境影响报告表》，2019年1月25日冠县环境保护局以冠环报告表[2019]25号对其进行了审批。2019年2月公司委托山东聊和环保科技有限公司进行该项目的环保验收监测工作，接受委托后山东聊和环保科技有限公司组织有关技术人员进行现场踏勘，依据监测技术规范制定了环保验收监测方案，并于2019年02月25日-26日对该企业进行了验收监测，根据验收监测结果和现场检查情况编制了本项目验收监测报告。

（三）投资情况

项目实际总投资101万元，其中环保投资2万元。占总投资2％。

（四）验收范围

本次验收的范围为150吨顶头生产设备及其配套环保设施。

二、工程变更情况

通过现场调查，数控车床及立式台钻均比环评设计数量少一台，未影响综合产能。对照环评报告及审批意见，生产性质、生产规模、生产地点、生产工艺及环保设施均无明显变动，故本项目工程无重大变动。

- 环境保护设施落实情况

（一）废水污染源及其治理措施

项目产品加热后冷却水循环利用，定期补充，不外排。生活废水进入厂区化粪池，定期清运用于农田施肥。

（二）废气污染源及其治理措施

本项目废气主要为天然气加热炉燃烧废气（SO2、NOx、颗粒物），切割工艺过程中产生少量粉尘。

天然气加热炉燃烧废气经15米高排气筒排放。

生产车间在切割过程会有粉尘产生，粉尘主要成分为铁粉，重力较大不易飘逸，且粉尘产生量较少，车间内无组织排放。

（三）噪声

项目的主要噪声源为车床、锯床、铣床、砂轮机等机械加工设备。通过设备放置在车间内，设备安装基础减震等措施，降低对外环境的影响。

（四）固体废物

- 本项目主要固体废物是下脚料、铁屑、废机油、废切削液和员工生活垃圾等。

- 生产过程中产生的下脚料、铁屑经收集后出售给钢材生产企业作为原料，实现综合利用，提高产品收率，减少物料浪费；生活垃圾经收集后委托环卫部门定期清运；废机油、废切削液属于危险废物，目前尚未产生。一旦产生，须规范放置于危废暂存间，并与有资质单位签订有效的危废处理协议，保证得到妥善处置。

- 四、验收监测结果

（一）环保设施运行检测结果

山东聊和环保科技有限公司出具的《山东聊城江明机械设备有限公司年产150吨顶头项目竣工环境保护验收监测报告》监测结果表明：

- 废水

项目废水主要为生活废水，排入厂区化粪池，定期清运用于农田施肥。

- 废气

验收监测期间，有组织颗粒物最高排放浓度为18.2mg/m3，排放速率最高为0.0112kg/h；二氧化硫最高排放浓度为6mg/m3，排放速率最高为4×10-3kg/h；氮氧化物最高排放浓度为118mg/m3，排放速率最高为0.080kg/h，均满足《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2013）表2“一般控制区”排放浓度限值及《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中相关排放速率二级限值标准。无组织颗粒物小时浓度最高为0.698mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》表2中颗粒物无组织排放限值要求。

总量核查：本项目实际主要污染物总量控制为：SO20.0024t/a、NOx0.048t/a，验收期间产能约为91%，折算为满负荷后，本项目实际主要污染物排放总量为：SO20.0026t/a、NOx0.0527t/a，本项目已在聊城市环保局东昌府分局总量办确认的主要污染物总量控制指标要求：SO20.003t/a、NOx0.056t/a，可以满足已申请总量控制指标。

3. 噪声

验收监测期间，监测点位昼间噪声在54.2dB(A)-58.8dB(A)之间，符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）中的2类标准限值。

- 固体废物

该项目固体废物主要为下脚料、铁屑、废机油、废切削液和生活垃圾。下脚料、铁屑收集后外售；废机油、废切削液属于危险废物，目前尚未产生。一旦产生，须规范放置于危废暂存间，并与有资质单位签订有效的危废处理协议，保证得到妥善处置；生活垃圾收集后由环卫部门清运。

（二）环境管理调查

山东聊城江明机械设备有限公司制定了《山东聊城江明机械设备有限公司环保管理制度》，并设立了相关机构。日常工作由办公室管理，其主要职责是：行使公司环保工作的计划、组织、指挥、协调、检查和考核管理职能，日常一切工作须对公司负责。

五、专家意见：

在今后企业环保工作中，建议企业落实以下要求。

- 车间周围注意保持清洁，避免跑、冒、滴、漏；

- 危废间建立相关制度，设双锁，门口玻璃加防护网，危废间内杂物清理；

- 危废暂未产生，产生时需委托有资质的单位处理。

六、验收结论

验收组一致认为该项目实施过程中按照环评及其批复要求落实了相关环保措施，环保手续齐全，建立了相应的环保管理制度，项目建设过程无重大变更。按环境影响报告表及审批要求建设了环境保护设施。验收监测各项指标满足国家相关排放标准。

鉴于项目符合国家和地方相关产业标准及准入要求，用地符合当地规划，环保设施与生产配套，验收期间各项监测指标满足国家相关排放标准，该项目通过环保验收。

山东聊城江明机械设备有限公司验收组

2019年3月15日