聊城临广环保材料科技有限公司新建年处理11万吨废渣生产线项目

竣工环境保护验收现场检查及验收工作组验收意见

2019年3月22日，聊城临广环保材料科技有限公司组织召开新建年处理11万吨废渣生产线项目竣工环境保护验收现场检查及验收及验收会。验收工作组由工程建设单位（聊城临广环保材料科技有限公司）、环评单位（青岛洁瑞环保技术服务有限公司）、监测单位（山东聊和环保科技有限公司）并特邀3名技术专家（名单附后）组成。

验收组现场查阅并核实了本项目运营期环保工作落实情况，根据项目竣工环境保护验收监测报告并对照《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目环境影响评价报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，经认真研究讨论形成环保验收意见，提出意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

- 项目建设地点位于山东省聊城市东昌府区道口铺街道办事处胡谢村（329省道73号处）。项目总投资326万元，建设新建年处理11万吨废渣生产线项目，项目占地面积4395.6平方米，购置跳汰机、粉碎机及磁滚筒等设备及其环保设施，通过对废渣除铁、破碎、跳汰、筛选及晾晒等流程，制成免烧砖用砂外售给制砖企业。

建设性质为新建，项目生产规模为：年生产105050吨免烧砖用砂（炉渣）。

（二）环保审批情况

2018年8月聊城临广环保材料科技有限公司委托青岛洁瑞环保技术服务有限公司编制了《聊城临广环保材料科技有限公司新建年处理11万吨废渣生产线项目环境影响报告表》，2018年9月13日聊城市环境保护局东昌府分局以聊东环审[2018]217号对其进行了审批。2019年2月公司委托山东聊和环保科技有限公司进行该项目的环保验收监测工作，接受委托后山东聊和环保科技有限公司组织有关技术人员进行现场踏勘，依据监测技术规范制定了环保验收监测方案，并于2019年03月04日-05日对该企业进行了验收监测，根据验收监测结果和现场检查情况编制了本项目验收监测报告。

（三）投资情况

项目实际总投资326万元，其中环保投资1万元。占总投资0.3％。

（四）验收范围

本次验收的范围为11万吨废渣处理设备及其配套环保设施。

二、工程变更情况

通过现场调查，对照环评报告及审批意见，现场比环评设计的设备多一台HRWF系列涡流分选机，此设备用途为除铝，未影响本项目综合产能。生产性质、生产规模、生产地点、生产工艺及环保设施均无明显变动，故本项目工程无重大变动。

- 三、环境保护设施落实情况

（一）废水污染源及其治理措施

项目无生产废水，生活污水进入化粪池定期清掏外运，不外排。

（二）废气污染源及其治理措施

项目废气主要为卸料起尘、原料破碎产生的粉尘以及道路运输扬尘，均无组织排放。

（三）噪声

项目噪声源主要为炉渣斗、滚筒、除铁器等设备运转产生的机械噪声。通过采取加强绿化，合理布置设备，车间隔声及距离衰减等措施，降低对外环境的影响。

（四）固体废物

- 本项目产生的固体废物主要包括未燃尽有机物、废铁及其它废金属和生活垃圾，均为一般工业固体废物。

- 未燃尽有机物返回聊城市国环垃圾焚烧发电厂焚烧处理；废铁及其它废金属，统一收集后外售处理；生活垃圾暂存在生活垃圾桶内，收集后由环卫部门定期清运。

- 四、验收监测结果

（一）环保设施运行检测结果

山东聊和环保科技有限公司出具的《聊城临广环保材料科技有限公司新建年处理11万吨废渣生产线项目竣工环境保护验收监测报告》监测结果表明：

- 废水

项目无生产废水，生活污水进入化粪池定期清掏外运，不外排。

- 废气

验收监测期间，无组织颗粒物小时浓度最高为0.360mg/m3，满足《建材工业大气污染物排放标准》（DB37/2373-2018)表3除水泥外的其他建材无组织颗粒物浓度限值要求。

3. 噪声

验收监测期间，监测点位昼间噪声在56.3dB(A)-58.2dB(A)之间，符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）中的2类标准限值。

- 固体废物

- 本项目产生的固体废物主要包括未燃尽有机物、废铁及其它废金属和生活垃圾，均为一般工业固体废物。

- 未燃尽有机物返回聊城市国环垃圾焚烧发电厂焚烧处理；废铁及其它废金属，统一收集后外售处理；生活垃圾暂存在生活垃圾桶内，收集后由环卫部门定期清运。

（二）环境管理调查

聊城临广环保材料科技有限公司制定了《聊城临广环保材料科技有限公司环保管理制度》，并设立了相关机构。日常工作由办公室管理，其主要职责是：行使公司环保工作的计划、组织、指挥、协调、检查和考核管理职能，日常一切工作须对公司负责。

五、专家意见：

在今后企业环保工作中，建议企业落实以下要求。

- 物料堆场加强苫盖、喷淋措施，达到抑制干起尘要求；

- 地坪料渣沉积量大，加强平整硬化；

- 适时处理废品，防止含油污件漏洒、流失。确须存放，应进有遮蔽空间；

- 按环保需求、建立相应环保管理机构、制度。

六、验收结论

验收组一致认为该项目实施过程中按照环评及其批复要求落实了相关环保措施，环保手续齐全，建立了相应的环保管理制度，项目建设过程无重大变更。按环境影响报告表及审批要求建设了环境保护设施。验收监测各项指标满足国家相关排放标准。

鉴于项目符合国家和地方相关产业标准及准入要求，用地符合当地规划，环保设施与生产配套，验收期间各项监测指标满足国家相关排放标准，该项目通过环保验收。

聊城临广环保材料科技有限公司验收组

2019年3月26日