聊城袁氏建材有限公司年产2000吨装饰保温材料项目

竣工环境保护验收现场检查及验收工作组验收意见

2018年10月21日，聊城袁氏建材有限公司组织召开年产2000吨装饰保温材料项目竣工环境保护验收现场检查及验收及验收会。验收工作组由工程建设单位（聊城袁氏建材有限公司）、环评单位（山东格林泰克环保技术服务有限公司）、监测单位（山东聊和环保科技有限公司）并特邀3名技术专家（名单附后）组成。

验收组现场查阅并核实了本项目运营期环保工作落实情况，根据项目竣工环境保护验收监测报告并对照《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目环境影响评价报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，经认真研究讨论形成环保验收意见，提出意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

- 项目建设地点位于山东省聊城市东昌府区凤凰工业园纬四路与经一路交叉口东100米。项目总投资50万元，占地面积1800m2，建设年产2000吨装饰保温材料项目，购置搅拌机、储存罐及空气压缩机等设备及配套环保设施。

建设性质为新建，项目生产规模为：年产2000吨装饰保温材料。

（二）环保审批情况

本项目为新建。2017年12月聊城袁氏建材有限公司委托山东格林泰克环保技术服务有限公司编制了《聊城袁氏建材有限公司年产2000吨装饰保温材料项目环境影响报告表》，2018年5月29日聊城市环境保护局东昌府分局以聊东环审[2018]140号对其进行了审批。2018年8月公司委托山东聊和环保科技有限公司进行该项目的环保验收监测工作，接受委托后山东聊和环保科技有限公司组织有关技术人员进行现场踏勘，依据监测技术规范制定了环保验收监测方案，并于2018年9月20日-21日对该企业进行了验收监测，根据验收监测结果和现场检查情况编制了本项目验收监测报告。

（三）投资情况

项目实际总投资50万元，其中环保投资5.8万元。占总投资11.6％。

（四）验收范围

本次验收的范围为2000吨装饰保温材料生产设备及其配套环保设施。

二、工程变更情况

经现场验收核查，本项目较环评及环评批复基本无变化，未发生重大变动。

- 环境保护设施落实情况

（一）废水污染源及其治理措施

本项目用水主要来自职工生活用水。本项目生活废水经市政污水管网排入聊城市润河污水处理厂。

（二）废气污染源及其治理措施

本项目营运期生产工艺产生的有组织废气主要为投料、搅拌、出料过程产生的粉尘。无组织废气主要为原料堆放、装卸粉尘；道路扬尘。

1）有组织废气

a.投料粉尘

本项目水泥、羟丙甲基纤维素、可再分散乳胶粉均为粉末状物料，项目投料过程用铲车、吊机、绞龙将原料输送至搅拌机投料口进行投料，产生粉尘。粉尘经布袋除尘器处理，未被收集的粉尘将以无组织形式排放。

b.搅拌粉尘

项目投料完毕后，搅拌机在密闭的状态下进行，有极少量粉尘通过搅拌机排气口排放。

粉尘经布袋除尘器处理，未被收集的粉尘将以无组织形式排放。

c.出料粉尘

项目搅拌完毕后直接由搅拌机放料口处进行包装，出料口处配套自动衔接口，待每次放料结束后先关闭放料口阀门，粉尘产生量极少。粉尘经布袋除尘器处理，未被收集的粉尘将以无组织形式排放。

以上粉尘均经同一台布袋除尘系统收集净化处理，经一根15米高排气筒排放。

2）无组织废气

本项目无组织排放的废气主要是原料堆放、装卸粉尘；道路扬尘。

（三）噪声

本项目噪声源主要是搅拌机、空压机等设备产生的噪声。在设备选型时优先选用低噪声设备； 设备全部设置在室内；各机械设备安装时采用加大减震基础，安装减震装置；加强管理，经常保养和维护机械设备避免设备在不良状态下运行。经采取以上措施后，降低对外环境的影响。

（四）固体废物

- 本项目一般固体废物主要包括废包装袋、除尘器收集尘和员工生活垃圾。

- 项目原料投料后废旧包装袋收集由厂家回收利用或自用，实现综合利用，提高产品收率，减少物料浪费；项目在生产中除尘器收集尘收集后企业回收利用；生活垃圾经收集后委托环卫部门定期清运。

- 四、验收监测结果

（一）环保设施运行检测结果

山东聊和环保科技有限公司出具的《聊城袁氏建材有限公司年产2000吨装饰保温材料项目竣工环境保护验收监测报告》监测结果表明：

- 废水

验收监测期间，废水pH为7.13-7.35，悬浮物最高排放浓度为37mg/L，CODCr最高排放浓度为25mg/L，氨氮最高排放浓度为0.651mg/L，均满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB-T31962-2015）表1中的B等级标准及聊城市润河污水处理厂进水水质要求。

- 废气

验收监测期间，有组织颗粒物最高排放浓度为3.4mg/m3，排放速率最高为5.9×10-3kg/h，满足《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2013）表2“重点控制区”排放浓度限值及《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中颗粒物二级排放标准；无组织废气颗粒物浓度监控点与参照点总悬浮颗粒物（TSP）1小时浓度值的差值最大为0.168mg/m3，满足《山东省建材工业大气污染物排放标准》（DB37/2373-2013）表2中水泥行业颗粒物无组织排放限值（0.5mg/m3监控点与参照点总悬浮颗粒物（TSP）1小时浓度值的差值）。

3. 噪声

验收监测期间，监测点位昼间噪声在61.0dB(A)-62.2dB(A)之间，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）中的3类标准限值。

- 固体废物

固体废弃物实施分类管理和妥善处理处置工作。生活垃圾由环卫部门定期清运；废包装袋由厂家回收利用；除尘器收尘回用于生产。

（二）环境管理调查

聊城袁氏建材有限公司制定了《聊城袁氏建材有限公司环保管理制度》，并设立了相关机构。日常工作由办公室管理，其主要职责是：行使公司环保工作的计划、组织、指挥、协调、检查和考核管理职能，日常一切工作须对公司负责。

五、专家意见：

在今后企业环保工作中，建议企业落实以下要求。

- 加大集气罩收集效率；

- 规范存放原材料、产品及下脚料，加强车间清洁生产水平，保持厂区卫生。

六、验收结论

验收组一致认为该项目实施过程中按照环评及其批复要求落实了相关环保措施，环保手续齐全，建立了相应的环保管理制度，项目建设过程无重大变更。按环境影响报告表及审批要求建设了环境保护设施。验收监测各项指标满足国家相关排放标准。

鉴于项目符合国家和地方相关产业标准及准入要求，用地符合当地规划，环保设施与生产配套，验收期间各项监测指标满足国家相关排放标准，该项目通过环保验收。

聊城袁氏建材有限公司验收组

2018年10月24日