山东瑞坤装配式建筑科技有限公司装配式建筑部品部件生产基地项目（一期）竣工环境保护验收现场检查及验收工作组验收意见

2019年5月19日，山东瑞坤装配式建筑科技有限公司组织召开装配式建筑部品部件生产基地项目（一期）竣工环境保护验收现场检查及验收及验收会。验收工作组由工程建设单位（山东瑞坤装配式建筑科技有限公司）、环评单位（山东格林泰克环保技术服务有限公司）、监测单位（山东聊和环保科技有限公司）并特邀3名技术专家（名单附后）组成。

验收组现场查阅并核实了本项目运营期环保工作落实情况，根据项目竣工环境保护验收监测报告并对照《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目环境影响评价报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，经认真研究讨论形成环保验收意见，提出意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

- 山东瑞坤装配式建筑科技有限公司成立于2017年7月，法定代表人翁广龙，公司位于聊城市凤凰工业园纬二路南、中华路西、纬三路北、孙堂干渠东，建设装配式建筑部品部件生产基地项目。本项目分两期建设，本次验收项目为一期，占地100000m2，总投资30000万元，年产11万m3建筑装配式构件。

（二）环保审批情况

本项目于2017年9月在聊城市环境保护局东昌府分局办理了环评《聊东环审【2017】471号》，由于项目生产工艺发生了重大变化，山东瑞坤装配式建筑科技有限公司申请重新报批本项目的环境影响评价文件。

本项目为新建项目。2018年4月山东瑞坤装配式建筑科技有限公司委托山东格林泰克环保技术服务有限公司编制了《山东瑞坤装配式建筑科技有限公司装配式建筑部品部件生产基地项目环境影响报告表》，2018年6月5日聊城市环境保护局东昌府分局以聊东环审[2018]145号对其进行了审批。2018年10月公司委托山东聊和环保科技有限公司进行该项目的环保验收监测工作，接受委托后山东聊和环保科技有限公司组织有关技术人员进行现场踏勘，依据监测技术规范制定了环保验收监测方案，并于2018年11月3日-4日对厂区有关污染源进行了监测，根据验收监测结果和现场检查情况编制了本项目验收监测报告。

（三）投资情况

项目一期实际总投资30000万元，其中环保投资50万元。占总投资0.2％。

（四）验收范围

本次验收的范围为11万m3建筑装配式构件生产设备及其配套环保设施。

二、工程变更情况

通过现场调查，对照环评报告及审批意见，生产性质、生产地点、生产规模、生产工艺及环保设施均无明显变动，故本项目工程无重大变动。

三、环境保护设施落实情况

（一）废水污染源及其治理措施

项目生产用水循环使用，不外排；生活污水排入化粪池，经收集后清掏外运。（二）废气污染源及其治理措施

项目天然气锅炉燃烧废气经低氮燃烧器处理后经15米高排气筒有组织排放；食堂油烟经油烟净化器处理后经15米高排气筒有组织排放；生产过程产生的颗粒物，采取车间密闭、洒水降尘等措施，经水喷淋、雾炮等设施处理后无组织排放。

（三）噪声

项目噪声源主要为各类加工设备运行产生的噪声。通过采取加强绿化，合理布置设备，车间隔声及距离衰减等措施，可以有效地降低设备噪声对周围环境的影响。

（四）固体废物

- 废钢筋回收后出售；污水中沉渣经砂石分离机分离后回用于生产；生活垃圾由环卫部门定期清运。

- 四、验收监测结果

（一）环保设施运行检测结果

山东聊和环保科技有限公司出具的《山东瑞坤装配式建筑科技有限公司装配式建筑部品部件生产基地项目（一期）竣工环境保护验收监测报告》监测结果表明：

- 废水

项目生产用水循环使用，不外排；生活污水经化粪池收集后清掏外运。

- 废气

验收监测期间，有组织SO2、NOx、颗粒物最大排放浓度及最大排放速率分别为5mg/m3、0.02kg/h；50mg/m3、0.32kg/h；3.1mg/m3、0.020kg/h，均满足《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2013）表2中一般控制区的标准及《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中相关排放速率二级限值标准，同时满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB 37/2374-2018）表2相关标准限值。有组织油烟最大排放浓度为0.64mg/m3，满足《饮食业油烟排放标准》表2中标准要求。无组织颗粒物小时浓度最高为0.313mg∕m3，满足《建材工业大气污染物排放标准》（DB37/2373-2018）表3中的标准要求。

本项目折满负荷SO2、NOx排放总量分别为0.144t/a、2.304t/a，满足聊城市环保局东昌府区分局批复总量指标SO21.296t/a、NOx3.637t/a。

3. 噪声

验收监测期间，监测点位昼间噪声在58.1-62.3(dB)之间，夜间噪声在48.7-53.0(dB)之间，符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准限值。

- 固体废物

废钢筋回收后出售；污水中沉渣经砂石分离机分离后回用于生产；生活垃圾由环卫部门定期清运。

（二）环境管理调查

山东瑞坤装配式建筑科技有限公司制定了《山东瑞坤装配式建筑科技有限公司环保管理制度》，并设立了相关机构。日常工作由办公室管理，其主要职责是：行使公司环保工作的计划、组织、指挥、协调、检查和考核管理职能，日常一切工作须对公司负责。

五、专家意见：

在今后企业环保工作中，建议企业落实以下要求。

- 注意清洁生产，保持厂区卫生。

六、验收结论

验收组一致认为该项目实施过程中按照环评及其批复要求落实了相关环保措施，环保手续齐全，建立了相应的环保管理制度，项目建设过程无重大变更。按环境影响报告表及审批要求建设了环境保护设施。验收监测各项指标满足国家相关排放标准。

鉴于项目符合国家和地方相关产业标准及准入要求，用地符合当地规划，环保设施与生产配套，验收期间各项监测指标满足国家相关排放标准，该项目通过环保验收。

山东瑞坤装配式建筑科技有限公司验收组

2019年5月21日