宁津县浩鑫木业年加工1000套实木套房家具项目

竣工环境保护验收现场检查及验收意见

2019年6月15日，宁津县浩鑫木业组织召开宁津县浩鑫木业年加工1000套实木套房家具项目竣工环境保护验收现场检查及验收会。验收组由业主单位（宁津县浩鑫木业）、环评单位（山东德源环境咨询有限公司）、监测单位（山东聊和环保科技有限公司）并特邀3名技术专家组成。

验收组现场查阅并核实了项目环保工作落实情况，根据验收监测报告并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》等有关法律法规、技术规范、本项目环评文件及批复等要求，对本项目进行验收。形成验收意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

项目建设地点位于宁津县时集镇翟东村东，厂区总占地面积2500m2。购置裁料锯、自动纵剖单片锯、铣床、开榫机、封边机、砂光机等设备及配套环保设备，形成年加工1000套实木套房家具产能。

（二）环保审批情况

2017年9月宁津县浩鑫木业委托山东德源环境咨询有限公司编制了《宁津县浩鑫木业年加工1000套实木套房家具项目环境影响报告表》，2017年9月，宁津县环境保护局对其进行了审批（宁环报告表[2017]632号）。山东聊和环保科技有限公司受公司委托进行该项目的环保验收监测，并于2019年5月30日—31日对该项目进行了监测，根据验收监测结果和现场检查情况编制了本验收监测报告。

（三）投资情况

实际总投资21.5万元，其中环保投资6万元。占总投28％。

（四）验收范围

年加工1000套实木套房家具及其配套环保设施。

二、工程变更情况

（1）设备变动

项目实际建设较环评减少1台梳齿榫开榫机、一台立式双轴木工铣床、1台三排多轴木工钻床、手动单头燕尾榫机，不影响综合产能。

- 结论

根据《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知》环办[2015]52号，以上变动不属于重大变更。

三、环境保护设施落实情况

（一）废水

项目无生产废水产生，主要为生活污水，生活污水排入厂区化粪池，经沉淀处理后，由环卫部门定期清运处理。

（二）废气

（1）有组织废气

①有组织粉尘

在下料、锯、刨、开榫槽卯、砂光等工序设置侧吸集尘罩进行含尘废气收集，通过中央除尘系统净化后，通过1根15米高排气筒P1排放。

②有组织有机废气

在拼板、组装施胶工序上方设置集气罩，将有机废气引至UV光催化氧化装置进行处理后，通过1根15米高排气筒P2排放。

（2）无组织废气

本项目无组织排放的环节主要为未被集气罩收集的粉尘和有机废气，通过车间通风，无组织排放。

（三）噪声

本项目噪声源主要为砂光机、铣床、磨床、风机等机械设备产生的噪声，经车间密闭、设备基础减震以及距离衰减等措施，降低对外环境的影响。

（四）固体废物

项目固体废物主要为木材边角料、除尘器集尘、废胶桶、废UV灯管和生活垃圾。

边角料经收集后外售综合利用；除尘器集尘经收集后与生活垃圾一起由环卫部门统一清运处理；

废胶桶和废UV灯管均属于危险废物，产生时暂存于危废暂存间，定期交给德州正朔环保有限公司进行无害化处理。

四、验收监测结果

（一）环保设施运行检测结果

山东聊和环保科技有限公司出具的《宁津县浩鑫木业年加工1000套实木套房家具项目竣工环境保护验收监测报告》监测结果表明：

1.废气

验收监测期间，有组织颗粒物（P1）排放浓度、排放速率最高值分别为3.6mg/m3、0.029kg/h，均满足《山东省区域性大气污染物综合排放标准》表2中“重点控制区”标准限值及《大气污染物综合排放标准》表2排放速率限值要求；有组织（P2）苯、甲苯、二甲苯、VOCs排放浓度、排放速率最高值分别为0.114mg/m3、0.479mg/m3、0.031mg/m3、1.24mg/m3， 5.89×10-4 kg/h、2.47×10-3 kg/h、1.6×10-4 kg/h、6.40×10-3 kg/h，均满足《挥发性有机物排放标准 第3部分：家具制造业》（DB37/2801.3-2017）表1中第II时段相关标准限值要求；有组织甲醛排放浓度最高为0.48mg/m3，排放速率最高为2.5×10-3kg/h，满足《大气污染物综合排放标准》表2中相关限值要求。无组织颗粒物、甲醛小时浓度最高分别为0.367mg/m3、0.16mg/m3，均满足《大气污染物综合排放标准》表2相应的无组织监控浓度限值要求；无组织苯、甲苯、二甲苯、VOCs小时浓度最高分别为11.8μg/m3、12.7μg/m3、11.1μg/m3、642μg/m3，均满足《挥发性有机物排放标准 第3部分：家具制造业》表2中厂界监控点浓度限值要求。

2.废水

项目无生产废水产生。产生主要为生活污水，生活污水排入厂区化粪池，经沉淀处理后，由环卫部门定期清运处理。

3.噪声

验收监测期间，监测点位昼间噪声在51.1dB-56.4dB之间，夜间不生产，符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）中的2类标准。

4.固体废物

见三、（四）款。

（二）环境管理调查

公司制定了《环保管理制度》，并设立了相关机构。日常工作由办公室管理，行使公司环保工作组织、协调、检查和考核管理职能。

五、验收结论

该项目实施过程中按照环评及其批复要求落实了相关环保措施，建立了相应的环保管理制度，项目建设过程无重大变更。验收监测各项指标满足国家相关排放标准。

鉴于项目符合国家和地方相关产业标准及准入要求，环保设施与生产配套，验收期间各项监测指标满足国家相关排放标准，该项目通过环保验收。

六、后续要求

1、参照《山东省“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》要求，提高涂胶工序有机废气的收集率，持续提高净化效率。确保净化工艺有效运行、达标排放。

2、参照《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）第7款（生产过程控制）、第10款（废气收集处理）和（DB37/2801.7-2019）第4.3款要求，改进清洁生产工艺管控，减少废气无组织排放量。

3、参照《排污单位环境管理台账及排污许可证执行报告技术规范》（HJ944—2018）要求，完善环境保护设施运行、管理台帐登记制度，促进管理水平提升。

4、定期开展废气、噪声自行监测；按照《企事业单位环境信息公开管理办法》要求进行环境信息公开。

5、进一步规范验收监测报告编制内容。

七、验收组名单

见附件。

宁津县浩鑫木业

年加工1000套实木套房家具项目验收组

2019年6月15日

整改照片如下：