聊城市强东建材有限公司年产30万吨干混砂浆、30万立方米商品混凝土项目

竣工环境保护验收现场检查及验收工作组验收意见

2019年7月20日，聊城市强东建材有限公司组织召开聊城市强东建材有限公司年产30万吨干混砂浆、30万立方米商品混凝土项目竣工环境保护验收现场检查及验收会。验收组由业主单位（聊城市强东建材有限公司）、环评单位（山东伟峰环境科学研究院有限公司）、监测单位（山东聊和环保科技有限公司）并特邀2名技术专家组成。

验收组现场核实了本项目环保工作落实情况，根据项目竣工环境保护验收监测报告并对照《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目环境影响评价报告表和审批部门审批决定等,对本项目进行验收。经研究形成验收意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

项目建设地点位于东阿县姜楼镇王小楼村南，厂区总占地面积19980m2。建设年产30万吨干混砂浆、30万立方米商品混凝土项目。购置水泥筒仓、矿粉筒仓、砂筒仓等11个筒仓和计量系统、输送机、搅拌机等设备及配套环保设备。本次验收范围为年产30万吨干混砂浆、30万立方米商品混凝土项目及其配套环保设施。

建设性质为新建，项目生产规模为：年产30万吨干混砂浆、30万立方米商品混凝土项目。

（二）环保审批情况

2018年7月聊城市强东建材有限公司委托山东伟峰环境科学研究院有限公司编制了《聊城市强东建材有限公司年产30万吨干混砂浆、30万立方米商品混凝土项目环境影响报告表》，2018年9月28日东阿县环境保护局以东环报告表【2018】112号对其进行了审批。2019年7月份聊城市强东建材有限公司委托山东聊和环保科技有限公司进行该项目的环保验收监测工作，接受委托后山东聊和环保科技有限公司组织有关技术人员进行现场踏勘，依据监测技术规范制定了环保验收监测方案，并于2019.07.15-2019.07.16对厂区有关污染源进行了监测，根据验收监测结果和现场检查情况编制了本项目验收监测报告。

（三）投资情况

实际总投资1855万元，其中环保投资145万元。占总投7.8％。

（四）验收范围

年产30万吨干混砂浆、30万立方米商品混凝土项目及其配套环保设施。

二、工程变更情况

项目部分辅助设备与环评有所减少，不影响综合产能，生产工艺无变化，不属于重大变更。

三、环境保护设施落实情况

（一）废水

项目无生产废水产生，废水主要为生活污水，生活污水经化粪池收集后定期清掏外运。

（二）废气

项目主要分为有组织废气和无组织废气。

有组织废气主要为干混砂浆生产线投料、筛分粉尘和商品混凝土生产线投料粉尘，分别经集气罩收集后进入两台袋式除尘器，处理后分别通过15m高排气筒P1、P2有组织排放；

项目所有筒仓呼吸口均设有除尘装置，并且全部放置在密闭车间内，呼吸口粉尘在密闭车间内无组织排放，此外，集气罩未能收集的粉尘，最终也通过无组织的形式排放。

（三）噪声

项目噪声源主要为搅拌机、空压机、运输车辆、物料传输装置等设备运行时产生的噪声，所有生产设备均设置于生产车间内，经过基础减振，再经过厂房隔声、距离衰减等措施降低对周围环境的影响。

（四）固体废物

本项目生产固废主要为废砂浆料、沉淀池产生的沉渣、除尘器收集的粉尘和职工产生的生活垃圾。

其中，项目生产废料主要有不合用的砂石料及剩余的少量混凝土，全部回用于生产商品混凝土，不外排。沉淀池沉渣全部回用于商品混凝土生产，不外排。布袋除尘器收集的粉尘全部回用于生产，不外排。生活垃圾收集后，委托环卫部门定期清运处理。

四、验收监测结果

（一）环保设施运行检测结果

山东聊和环保科技有限公司出具的《聊城市强东建材有限公司年产30万吨干混砂浆、30万立方米商品混凝土项目竣工环境保护验收监测报告》监测结果表明：

1.废气

验收监测期间，有组织颗粒物最大监测浓度为7.5mg/m3，最大排放速率为0.066kg/h，符合《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表2浓度限值要求及《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中速率要求。

无组织废气颗粒物厂界最大监测浓度为0.322mg/m3，符合《建材工业大气污染物排放标准》（DB37/2373-2018）表3标准限值（0.5 mg/m3）要求。

2.噪声

验收监测期间，各监测点位昼间噪声在54.6dB(A)-58.5dB(A)之间，夜间不生产，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）中的2类标准限值。

3.固体废物

本项目生产固废主要为废砂浆料、沉淀池产生的沉渣、除尘器收集的粉尘和职工产生的生活垃圾。

其中，项目生产废料主要有不合用的砂石料及剩余的少量混凝土，全部回用于生产商品混凝土，不外排。沉淀池沉渣全部回用于商品混凝土生产，不外排。布袋除尘器收集的粉尘全部回用于生产，不外排。生活垃圾收集后，委托环卫部门定期清运处理。

（二）环境管理调查

公司制定了《环保管理制度》，并设立了相关机构。日常工作由办公室管理，行使公司环保工作组织、协调、检查和考核管理职能。

五、验收结论

该项目实施过程中按照环评及其批复要求落实了相关环保措施，建立了相应的环保管理制度，项目建设过程无重大变更。验收监测各项指标满足国家相关排放标准。

鉴于项目符合国家和地方相关产业标准及准入要求，环保设施与生产配套，验收期间各项监测指标满足国家相关排放标准，该项目通过环保验收。

六、后续要求

1、商品混凝土上料工序加装水喷淋装置，上料口敞开处封闭。

2、除尘器收集口加设软连接。

3、车间外传输带下方密封。

4、进一步规范验收监测报告编制内容。

七、验收组名单

见附件。

聊城市强东建材有限公司验收组

2019年7月20日

整改照片：