东阿县旭升钢球有限公司钢球生产项目（一期）竣工环境保护

验收现场检查及验收工作组验收意见

2019年3月22日，东阿县旭升钢球有限公司组织召开钢球生产项目（一期）竣工环境保护验收现场检查及验收及验收会。验收工作组由工程建设单位（东阿县旭升钢球有限公司）、环评单位（聊城市环境科学工程设计院有限公司）、监测单位（山东聊和环保科技有限公司）并特邀2名技术专家（名单附后）组成。

验收组现场查阅并核实了本项目运营期环保工作落实情况，根据项目竣工环境保护验收监测报告并对照《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目环境影响评价报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，经认真研究讨论形成环保验收意见，提出意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

项目建设地点位于东阿县铜城办事处南、铜鱼路北段路西。项目总投资150万元，建设钢球生产项目，项目占地面积900平方米，购置磨球机、精研机及选球机等设备及其环保设施，为公司的发展奠定良好的基础。

由于本项目设备中光球机未上，光球工序暂时外协，应分期验收，本次验收为一期，投资100万元，年产200吨钢球。

（二）环保审批情况

2017年11月东阿县旭升钢球有限公司委托聊城市环境科学工程设计院有限公司编制了《东阿县旭升钢球有限公司钢球生产项目环境影响报告表》，2017年11月14号东阿县环境保护局以东环报告表[2017]178号对其进行了审批。2018年8月公司委托山东聊和环保科技有限公司进行该项目一期的环保验收监测工作，接受委托后山东聊和环保科技有限公司组织有关技术人员进行现场踏勘，依据监测技术规范制定了一期环保验收监测方案，并于2018年9月7日-8日对该企业进行了验收监测，根据一期验收监测结果和现场检查情况编制了本项目一期验收监测报告。

（三）投资情况

项目一期实际总投资100万元，其中环保投资10万元。占总投资10％。

（四）验收范围

本次验收的范围为200吨钢球生产设备及其配套环保设施。

二、工程变更情况

经现场验收核查，本项目设备中光球机未上，光球工序暂时外协；应分期验收，本次验收为一期。对照环评报告及审批意见，生产性质、生产地点、生产规模、生产工艺流程及环保设施均无明显变动，故本项目工程无重大变动。

三、环境保护设施落实情况

（一）废水污染源及其治理措施

本项目废水包括生产废水及生活废水。其中生产废水磨削液稀释用水及淬火冷却水均循环使用，不外排；煤油脱水废水及洗球废水经溶气气浮污水处理设施气浮+好氧快滤处理后，回用于清洗循环水池、不外排。生活污水经化粪池收集后由当地环卫部门清运。

（二）废气污染源及其治理措施

本项目在淬火油池、煤油脱水和涂防锈油等工序产生非甲烷总烃，建设方安装集气罩经光氧催化设施处理，处理后的废气通过15m高排气筒排放。磨盘修整产生少量金属粉尘，无组织排放。

（三）噪声

本项目的噪声主要为磨球机、精研机等各类机械设备运行时产生的噪声。本项目设置基础减震等降噪措施，再加上厂房隔声、经距离衰减，降低对周围声环境的影响。

（四）固体废物

本项目产生的金属屑、次品，循环水池中的铁泥均属于一般固废，外售于相关企业综合利用；淬火油池泥渣、废UV灯管、废气处理设施收集的废矿物油及污水处理产生的废矿物油及污泥均属于危险废物，委托有危险废物资质的单位代为处置；生活垃圾由环卫部门处理。

四、验收监测结果

（一）环保设施运行检测结果

山东聊和环保科技有限公司出具的《东阿县旭升钢球有限公司钢球生产项目（一期）竣工环境保护验收监测报告》监测结果表明：

1.废水

同上文三、（一）。

2.废气

验收监测期间，有组织非甲烷总烃最高排放浓度为0.55mg/m3，排放速率最高为3.9×10-3kg/h，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的非甲烷总烃二级标准。无组织非甲烷总烃小时浓度最高为0.41mg/m3，无组织颗粒物小时浓度最高为0.426mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》表2无组织非甲烷总烃及无组织颗粒物排放浓度要求。

3.噪声

验收监测期间，监测点位昼间噪声在56.5dB(A)-57.5dB(A)之间，监测点位夜间噪声在47.0dB(A)-48.0dB(A)之间，符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）中的2类标准限值。

4.固体废物

同上文三、（四）。

（二）环境管理调查

东阿县旭升钢球有限公司制定了《东阿县旭升钢球有限公司环保管理制度》，并设立了相关机构。日常工作由办公室管理，其主要职责是：行使公司环保工作的计划、组织、指挥、协调、检查和考核管理职能，日常一切工作须对公司负责。

五、专家意见：

在今后企业环保工作中，建议企业落实以下要求。

1、研磨机周围有漏油，须加强清理，设围堰；

2、车间外洗球废水上方加遮盖；

3、规范建设危废间，签订危废处置协议，及时填写危废台账；

4、排气筒加标识牌。

六、验收结论

验收组一致认为该项目实施过程中按照环评及其批复要求落实了相关环保措施，环保手续齐全，建立了相应的环保管理制度，项目建设过程无重大变更。按环境影响报告表及审批要求建设了环境保护设施。验收监测各项指标满足国家相关排放标准。

鉴于项目符合国家和地方相关产业标准及准入要求，用地符合当地规划，环保设施与生产配套，验收期间各项监测指标满足国家相关排放标准，该项目通过环保验收。

东阿县旭升钢球有限公司验收组

2019年3月26日