东阿县中亚专用汽车有限公司年产3500辆专用车项目

竣工环境保护验收意见

2019年11月10日，东阿县中亚专用汽车有限公司组织召开公司年产3500辆专用车项目竣工环境保护验收会议。验收工作组由项目建设单位（东阿县中亚专用汽车有限公司）、验收监测报告编制单位（山东聊和环保科技有限公司）并特邀2名技术专家（名单附后）组成。

验收组认真听取了建设单位、验收检测报告编制单位情况汇报，现场仔细查阅并核实了本项目调试期环保工作落实情况，根据项目竣工环境保护验收监测报告并对照《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目环境影响评价报告书和审批部门决定等要求对本项目进行验收，经认真研究讨论形成环保验收意见，提出意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

项目建设地点位于山东省聊城市东阿县齐南路姜楼北首路西。项目总投资6194万元，厂区占地面积66700m2，建设年产3500辆专用车项目。

建设性质为新建，项目生产规模为：年产3500辆专用车。

（二）环保审批情况

东阿县中亚专用汽车有限公司注册成立于2002年11月，建设地址为山东省聊城市东阿县齐南路姜楼北首路西，主要从事各种半挂车和专用车生产。

东阿县中亚专用汽车有限公司于2006年6月委托聊城市环境保护科学研究所编制《山东省东阿县中亚挂车有限公司年产3500辆专用车项目》环境影响报告表，于2006年7月6日通过聊城市环境保护局的批复。按照验收规范，该项目需进行竣工环境保护验收。因此，东阿县中亚专用汽车有限公司于2019年10月委托山东聊和环保科技有限公司承担该项目的竣工环境保护验收监测（调查）工作。山东聊和环保科技有限公司于2019年10月9日派技术人员进行了现场勘查和资料搜集，并编制了验收监测实施方案，并2019年10月14日-15日及2019年11月8日-9日对该项目进行了竣工环保验收现场监测，并根据现场监测和检查结果编制了本验收监测（调查）报告。

（三）投资情况

项目实际总投资6194万元，其中环保投资65万元。占总投资的1％。

（四）验收范围

年产3500辆专用车项目生产及其配套环保设施。

二、工程变更情况

经现场调查核实，本项目较环评及环评批复无较大变化，未发生重大变动。

三、环境保护设施落实情况

（一）废水污染源及其治理措施

废水主要为职工生活污水，排入市政管网，进入东阿县姜楼镇污水处理厂深度处理。

（二）废气污染源及其治理措施

项目有组织废气为喷涂工序产生的喷漆颗粒物及有机废气，经过滤棉+光氧催化+活性炭处理设施处理后，通过15米高排气筒排放；焊接工序的粉尘经焊烟净化器处理后，与未被收集的有机废气和打磨粉尘，经车间通风后无组织排放。

（三）噪声

本项目噪声主要为车床、折弯机、焊机及风机等设备运行时产生的噪声。经选用低噪声设备、合理布置高噪声设备、尽量远离厂界，并采取车间密闭、基础减震以及距离衰减等降噪措施，降低对外环境的影响。

（四）固体废物

项目固体废物分为一般固废和危险废物。其中一般固废为焊烟净化器收集的粉尘、打磨粉尘和职工生活垃圾，由环卫部门收集后集中处理。危险固废为废漆渣、废漆桶、废过滤棉、废活性炭、废UV灯管等，委托有资质的单位统一处理。经焊烟净化器收集的粉尘、打磨粉尘暂存于固废暂存点，与职工生活垃圾一同委托环卫部门统一收集清运处理。

四、验收监测（调查）结果

（一）环保设施试运行检测结果

山东聊和环保科技有限公司出具的《东阿县中亚专用汽车有限公司年产3500辆专用车项目竣工环境保护验收监测报告》监测结果表明：

1.废水

验收监测期间，废水pH为7.36-7.46，化学需氧量最高排放浓度为119mg/L，氨氮最高排放浓度为6.71mg/L，悬浮物最高排放浓度为24mg/L，满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中A等级标准及东阿县姜楼镇污水处理厂进水水质要求。

2.废气

验收监测期间，废气排放均满足《挥发性有机物排放标准 第1部分：汽车制造业》（DB37/ 2801.1-2016）表1及表2中浓度和速率限值要求、《区域性大气污染物综合排放标准》（DB372376-2019）中“一般控制区”及《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中标准限值要求。

3.噪声

验收监测期间，2#、3#、4#点位厂界昼间噪声测定值在53.7dB~56.7dB之间，夜间噪声测定值在43.2dB~46.9dB之间；1#点位厂界昼间噪声测定值在59.2dB~59.8dB之间，夜间噪声测定值在49.9dB~50.3dB之间，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类及4类标准要求。

4.固体废物

详见三、（四）款。

（二）环境管理调查

1、环评批复及三同时执行情况调查

项目严格落实环评批复要求，并且生产设备与环保设备同时施工，同时运行，同时投产使用。

2、组织机构及制度

东阿县中亚专用汽车有限公司制定了《东阿县中亚专用汽车有限公司环保管理制度》,并设立了相关机构。日常工作由办公室管理，其主要职责是：行使公司环保工作的计划、组织、指挥、协调、检查和考核管理职能，日常一切工作须对公司负责。

- 3、环境风险防范调查

- 企业建设一处容积为100m3的事故水池，确保发生事故时，泄露的事故废水可全部通过废水收集系统进入事故水池。项目整个厂区均采用水泥硬化地面，事故水池、装置区、污水收集管线、仓库等采取重点防渗措施，并加强生活污水收集管道的防渗、防漏处理。

4、应急预案调查及备案

已编制突发环境事件应急预案，尚未备案。

5、排污口规范化情况调查

按照国家规范设置了排污口，并安装了排污口标示。

五、验收结论

东阿县中亚专用汽车有限公司年产3500辆专用车项目，落实了相关环保措施。验收监测的污染物排放达到国家及地方相关排放标准，验收报告不存在重大质量缺陷。

鉴于项目基本符合验收条件，不存在《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》中所规定的验收不合格情形，验收组原则上同意该项目通过环保验收。

六、后续要求

1.清理折弯机地面油污，在折弯机周围设围堰；

2.平台加标识，采样平台设脚踢板；

3.车间地面积尘较多，须及时清理，保持清洁生产。

七、验收人员信息

见附件。

东阿县中亚专用汽车有限公司验收组                               2019年11月11日