高唐东瀚纸业有限公司年产500万平方米纸箱生产项目

竣工环境保护验收现场检查及验收工作组验收意见

2019年10月11日，高唐东瀚纸业有限公司组织召开年产500万平方米纸箱生产项目竣工环境保护验收现场检查及验收及验收会。验收工作组由工程建设单位（高唐东瀚纸业有限公司）、监测单位（山东聊和环保科技有限公司）并特邀2名技术专家（名单附后）组成。

验收组现场查阅并核实了本项目运营期环保工作落实情况，根据项目竣工环境保护验收监测报告并对照《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目环境影响评价报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，经认真研究讨论形成环保验收意见，提出意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

- 项目建设地点位于高唐县经济开发区滨湖北路2号蓝山集团院内，总投资100万元，占地面积957m2，租赁现有厂房新建年产500万平方米纸箱生产项目。

（二）环保审批情况

2019年5月高唐东瀚纸业有限公司委托山东斐然环保咨询有限公司编制了《高唐东瀚纸业有限公司年产500万平方米纸箱生产项目环境影响报告表》，2019年7月8日高唐县行政审批服务局以高环报告表[2019]48号对其进行了审批。2019年8月公司委托山东聊和环保科技有限公司进行本项目的环保验收监测工作，接受委托后山东聊和环保科技有限公司组织有关技术人员进行现场踏勘，依据监测技术规范制定了环保验收监测方案，并于2019年09月04日-05日对该企业进行了验收监测，根据验收监测结果和现场检查情况编制了本项目验收监测报告。

（三）投资情况

项目实际总投资100万元，其中环保投资5万元。占总投资5％。

（四）验收范围

本次验收的范围为500万平方米纸箱生产设备及其配套环保设施。

二、工程变更情况

通过现场调查，对照环评报告及审批意见，生产性质、生产规模、生产地点、生产工艺及环保设施均无明显变动，故本项目工程无重大变动。

- 环境保护设施落实情况

（一）废水污染源及其治理措施

本项目无生产废水；职工生活污水经厂区现有化粪池处理后委托环卫部门清运，不外排。

（二）废气污染源及其治理措施

本项目印刷工序产生废气，主要污染物为VOCs。在印刷工序设置集气罩，废气经收集后输送至UV光解+等离子设施处理后通过15m高排气筒排放。未被收集的废气经车间通风后无组织排放。

（三）噪声

本项目主要噪声源是打捆机、钉箱机等设备。通过基础减振、距离衰减等综合控制等措施，降低对外环境的影响。

（四）固体废物

- 本项目固体废物包括下脚料、废UV灯管、洗车废液、废包装桶和生活垃圾。

- 本项目产生的下脚料约占产量2%，约75t/a，在厂内暂存后外卖废品收购站。本项目厂区UV灯管约1年需要更换1次，产生废灯管约为0.01t/a，属于HW29类危险废物，危废代码900-023-29；本项目使用洗车水清洗印刷版，产生洗车废液0.1t/a，属于HW12类危险废物，危废代码900-253-12；本项目产生的废包装桶，产生量约0.3t/a，属于HW49类危险废物，危废代码900-041-49，在厂内危废间暂存后委托有相应危废资质的单位山东万洁环保科技有限公司进行处置；本项目生活垃圾产生量为0.9t/a，委托环卫部门清运；本项目产生废印刷版约0.1t/a，经与企业核实，废印刷版由供应厂家回收利用于原始用途，根据《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2017），不作为固体废物管理。

- 四、验收监测结果

（一）环保设施运行检测结果

山东聊和环保科技有限公司出具的《高唐东瀚纸业有限公司年产500万平方米纸箱生产项目竣工环境保护验收监测报告》监测结果表明：

- 废水

项目生活污水经厂区内现有化粪池收集后委托环卫部门清运，确保不外排。

- 废气

验收监测期间，有组织苯最高排放浓度为0.092mg/m3，排放速率最高为3.9×10-4kg/h；甲苯最高排放浓度为1.23mg/m3，排放速率最高为5.18×10-3kg/h；二甲苯最高排放浓度为1.35mg/m3，排放速率最高为5.69×10-3kg/h；VOCs最高排放浓度为5.17mg/m3，排放速率最高为0.0220kg/h，均满足《挥发性有机物排放标准 第5部分:表面涂装行业》表2标准要求。无组织苯小时浓度最高为23.0μg/m3，甲苯小时浓度最高为48.6μg/m3，二甲苯小时浓度最高为18.1μg/m3，VOCs小时浓度最高为2.00×103μg/m3，满足《挥发性有机物排放标准 第5部分:表面涂装行业》表3标准要求。

总量核查：本项目折满负荷VOCs排放总量为0.0268t/a，满足高唐县总量指标VOCs0.027t/a。

3. 噪声

验收监测期间，监测点位昼间噪声在51.4-57.1(dB)之间，夜间不生产，符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）中的2类标准限值。

- 固体废物

废UV灯管、洗车废液、废包装桶作为危废须委托有资质的单位山东万洁环保科技有限公司处置；生活垃圾由环卫部门统一清运；下脚料外卖废品收购站。

（二）环境管理调查

高唐东瀚纸业有限公司制定了《高唐东瀚纸业有限公司环保管理制度》，并设立了相关机构。日常工作由办公室管理，其主要职责是：行使公司环保工作的计划、组织、指挥、协调、检查和考核管理职能，日常一切工作须对公司负责。

五、工程建设对环境的影响

项目建设进行了环境影响评价，基本落实了环境影响评价文件及其批复要求。验收监测期间，项目产生的废气、噪声能够达标排放，废水、固体废物能够得到妥善处理。

六、验收结论

高唐东瀚纸业有限公司年产500万平方米纸箱生产项目实施过程中按照环评及其批复要求落实了相关环保措施，项目建设过程未发生重大变动；验收监测的污染物排放达到国家相关排放标准，验收报告不存在重大质量缺陷。

鉴于项目基本符合验收条件，不存在《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》中所规定的验收不合格情形，验收组原则上同意该项目通过环保验收。

七、后续要求

1、规范设施废气采样孔、采样孔标识和采样平台；完善环保设施操作管理规程，设置环境保护设施管理台帐。

2、按《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001，2013年修订）明确暂存区，规范存放车间各类物料。

3、落实自行监测计划，定期开展废气、噪声自行监测；按照《企事业单位环境信息公开管理办法》要求进行环境信息公开。

4、进一步规范验收监测报告编制内容。

八、验收人员信息

见附件。

高唐东瀚纸业有限公司

2019年10月11日