山东意吉希精密制造有限公司高端装备零部件产业化建设项目竣工环境保护验收现场检查及验收工作组验收意见

2019年12月13日，山东意吉希精密制造有限公司组织召开高端装备零部件产业化建设项目竣工环境保护验收现场检查及验收及验收会。验收工作组由工程建设单位（山东意吉希精密制造有限公司）、监测单位（国衡环境监测有限公司）并特邀2名技术专家（名单附后）组成。

验收组现场查阅并核实了本项目运营期环保工作落实情况，根据项目竣工环境保护验收监测报告并对照《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目环境影响评价报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，经认真研究讨论形成环保验收意见，提出意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

- 项目建设地点位于聊城市高新区中华路东元江路北（日发纺机对面）。项目总投资650万元，占地面积17856平方米，建设气类轴承保持器生产线、零类轴承保持器生产线、偏心套（锁紧套）生产线、新产品冲压件生产线、风电轴承保持器生产线及辅助生产设施和公用工程等，主要生产设备自动卷料机、高速冲床、台式钻床、数控机床、精密仪表机床等。生产能力可达年生产卡簧100万套、冲压件50万套、高端轴承保持器18000万套、偏心套&锁紧套500万套以及精密轴承2000万套。

（二）环保审批情况

山东意吉希精密制造有限公司于2019年5月委托江苏苏辰勘查设计研究院有限公司编制完成了《山东意吉希精密制造有限公司高端装备零部件产业化建设项目环境影响报告表》，2019年9月6日聊城市生态环境局高新技术产业开发区分局以聊高新环报告表[2019]25号文对该项目进行了批复。并通过聊城高新区行政审批服务局批准，批准文号：2019-371591-34-03-017812。

2019年11月29日山东意吉希精密制造有限公司委托国衡环境监测有限公司进行高端装备零部件产业化建设项目进行现场勘查，并编制验收方案。2019年12月5日-12月6日，国衡环境监测有限公司根据验收监测方案对该项目外排污染物、环保设施运行情况进行了监测；对环境管理水平情况进行了检查；根据实地调查和监测的结果，编制了《山东意吉希精密制造有限公司高端装备零部件产业化建设项目验收监测报告表》。

（三）投资情况

项目实际总投资650万元，其中环保投资20万元。占总投资3％。

（四）验收范围

本次验收的范围为年生产卡簧100万套、冲压件50万套、高端轴承保持器18000万套、偏心套&锁紧套500万套以及精密轴承2000万套生产设备及其配套环保设施。

二、工程变更情况

通过现场调查，对照环评报告及审批意见，环评中4根排气筒，实际验收期间焊接废气经焊烟净化器处理，未设排气筒。该项目地点、生产工艺无变更。根据环境保护部办公厅环办[2015]52号文，该项目无重大变更。

- 三、环境保护设施落实情况

（一）废水污染源及其治理措施

项目无生产废水产生，本项目废水主要为生活污水，项目生活污水排入市政管网，经聊城高新国环污水处理有限公司处理后达标排放。

（二）废气污染源及其治理措施

项目产生的废气主要为清洗防锈废气、浸塑废气、抛丸废气、焊接废气。

（1）清洗防锈废气采用“密闭区域+集气罩+静电油雾净化器”处理后，通过1根15m高的排气筒（P1）排放。

（2）项目风电轴承保持器浸塑工序采用天然气作为燃料，浸塑流程为上工件、预热、浸塑、固化、下工件，产生天然气燃烧废气、浸塑粉尘及固化废气。

浸塑废气：主要为浸塑粉尘经自带过滤装置+布袋除尘器处理后，通过1根15m高的排气筒（P2）排放；天然气燃烧废气：采用低氮燃烧机处理后由1根15米高排气筒排放（P2）排放；

固化工序产生少量挥发性有机废气VOCs（以非甲烷总烃计），固化废气引入吸附浓缩催化燃烧装置+UV光氧净化设备置+活性炭吸附装处理后通过排气筒（P2）排放。

（3）抛丸废气，主要为粉尘，经自带除尘器处理后通过1根15m高的排气筒（P3）排放。

未能收集处理的少部分废气通过车间通风换气，以无组织方式排放。焊接烟尘经移动焊烟净化器处理，少量未被收集的废气通过车间通风换气，以无组织方式排放。

（三）噪声

项目噪声主要来源于钻床、数控车床、车床等设备运行产生的噪声。企业通过选取低噪声设备，对设备安装减振基础、生产时封闭厂房等措施，减轻设备运转噪声对周围环境的影响。

（四）固体废物

本项目产生的固体废物主要是不合格产品、下角料、废润滑油、废磨削液、废活性炭、废包装桶及员工办公生活垃圾。

根据现场调查，项目产生的不合格产品、下角料属于一般固废收集后外售处理。职工生活垃圾由环卫部门统一收集清运。

废润滑油、废磨削液、废活性炭、废包装桶等均为危险废物，产生后暂存危废暂存间内，并委托山东聚鼎瑞环保科技有限公司处置。

- 四、验收监测结果

（一）环保设施运行检测结果

国衡环境监测有限公司出具的《山东意吉希精密制造有限公司高端装备零部件产业化建设项目竣工环境保护验收监测报告》监测结果表明：

- 废水

验收监测期间，pH检测值在7.16~8.27之间，氨氮的平均排放浓度为0.505mg/L； CODcr的平均排放浓度为28mg/L；SS的平均排放浓度为9mg/L；满足污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B 等级标准及聊城高新国环污水处理厂进水水质要求。

- 废气

验收监测期间，有组织废气P1排气筒出口VOCS最大排放浓度为11.1mg/m3，最大排放速率为0.14 kg/h，P2排气筒出口VOCS最大排放浓度为11.1mg/m3，最大排放速率为0.12 kg/h，排放浓度、排放速率均满足《挥发性有机物排放标准 第7部分:其他行业》（DB37/2801.7-2019）表1中Ⅱ时段的排放限值。P2排气筒出口颗粒物最大排放浓度为5.6mg/m3，最大排放速率为0.058kg/h，二氧化硫未检出，氮氧化物最大排放浓度为9mg/m3，最大排放速率为0.091kg/h；P3排气筒出口颗粒物最大排放浓度为8.9mg/m3，最大排放速率为0.041kg/h，排放浓度均满足《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）表1中重点控制区排放浓度限值；排放速率均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级排放限值。

厂界无组织VOCS最大排放浓度为1.99mg/m3，满足《挥发性有机物排放标准 第7部分:其他行业》（DB37/2801.7-2019）表2厂界监控点浓度限值，厂界无组织颗粒物的最大浓度为0.375mg/m3，《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放限值要求。

3. 噪声

验收监测期间，东、南、西、北厂界昼间噪声值范围在57.9~59.5dB（A）之间，能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准要求。

- 固体废物

详见上文三、（四）。

（二）环境管理调查

山东意吉希精密制造有限公司制定了《山东意吉希精密制造有限公司环保管理制度》，并设立了相关机构。日常工作由办公室管理，其主要职责是：行使公司环保工作的计划、组织、指挥、协调、检查和考核管理职能，日常一切工作须对公司负责。

五、专家意见：

在今后企业环保工作中，建议企业落实以下要求。

- 防锈工序集气罩应加垂帘、集气管道进一步密闭，加大废气收集效率；

- 防锈区域避免跑冒滴漏，保持地面清洁；

- 南车间与其他项目合用，应设置明显的标识；

- 进一步核实设备数量，进一步完善验收报告有关内容。

六、验收结论

验收组一致认为该项目实施过程中按照环评及其批复要求落实了相关环保措施，环保手续齐全，建立了相应的环保管理制度，项目建设过程无重大变更。按环境影响报告表及审批要求建设了环境保护设施。验收监测各项指标满足国家相关排放标准。

鉴于项目符合国家和地方相关产业标准及准入要求，用地符合当地规划，环保设施与生产配套，验收期间各项监测指标满足国家相关排放标准，该项目通过环保验收。

山东意吉希精密制造有限公司验收组

2019年12月13日