聊城市秀天然农业科技有限公司新建年加工5吨法国百合茶项目（一期）竣工环境保护验收现场检查及验收工作组验收意见

2019年12月15日，聊城市秀天然农业科技有限公司组织召开新建年加工5吨法国百合茶项目（一期）竣工环境保护验收现场检查及验收及验收会。验收工作组由工程建设单位（聊城市秀天然农业科技有限公司）、监测单位（山东聊和环保科技有限公司）并特邀2名技术专家（名单附后）组成。

验收组现场查阅并核实了本项目运营期环保工作落实情况，根据项目竣工环境保护验收监测报告并对照《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目环境影响评价报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，经认真研究讨论形成环保验收意见，提出意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

- 聊城市秀天然农业科技有限公司位于山东聊城嘉明经济开发区原聊城市第一职业中专西邻。本次验收为一期，占地面积534平方米，投资100万元，租赁车间建设年加工3吨法国百合茶。

（二）环保审批情况

2019年3月聊城市秀天然农业科技有限公司委托青岛洁瑞环保技术服务有限公司编制了《聊城市秀天然农业科技有限公司新建年加工5吨法国百合茶项目环境影响报告表》，2019年5月17日聊城市环境保护局东昌府分局以聊东环审[2019]71号对其进行了审批。2019年11月公司委托山东聊和环保科技有限公司进行该项目的环保验收监测工作，接受委托后山东聊和环保科技有限公司组织有关技术人员进行现场踏勘，依据监测技术规范制定了环保验收监测方案，并于2019年12月05日-06日对该企业进行了验收监测，根据验收监测结果和现场检查情况编制了本项目验收监测报告。

（三）投资情况

项目一期实际总投资100万元，其中环保投资2.5万元。占总投资2.5％。

（四）验收范围

本次验收的范围为年加工3吨法国百合茶生产设备及其配套环保设施。

二、工程变更情况

通过现场调查，对照环评报告及审批意见，实际数字变频切菜机比环评设计数量少一台，茶叶杀青机（炒茶机）比环评设计数量少两台，项目分期验收，本次验收为一期，未影响综合产能。生产性质、生产规模、生产地点、生产工艺及环保设施均无明显变动，故本项目工程无重大变动。

- 环境保护设施落实情况

（一）废水污染源及其治理措施

本项目废水为生活废水及清洗废水。生活废水经化粪池处理后，定期清掏外运作为农肥，不外排。清洗废水经沉淀池预处理后用于灌溉项目西侧的农田、茶园和果园。

（二）废气污染源及其治理措施

本项目在低温烘干和炒制烘培过程中会使用少量的液化石油气，此过程会有少量的SO2、NOX、烟尘产生，经车间通风后无组织排放。

（三）噪声

本项目噪声源主要为烘干机和炒茶机等设备运行时产生的噪声，通过选用低噪音设备，在生产运转时期对其进行检查，保证设备正常运转，并采取基础减振、厂房隔声等措施，降低对外环境的影响。

（四）固体废物

- 本项目固废包括检选工序中产生的不合格产品原料及职工生活垃圾，由环卫部门定期清运。

- 四、验收监测结果

（一）环保设施运行检测结果

山东聊和环保科技有限公司出具的《聊城市秀天然农业科技有限公司新建年加工5吨法国百合茶项目（一期）竣工环境保护验收监测报告》监测结果表明：

- 废水

验收监测期间，废水pH为6.87-7.00，化学需氧量最高排放浓度为176mg/L，五日生化需氧量最高排放浓度为72.4mg/L，悬浮物最高排放浓度为44mg/L，满足《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）表1相关标准限值。

- 废气

验收监测期间，无组织颗粒物小时浓度最高为0.470mg/m3，无组织二氧化硫小时浓度最高为0.026mg/m3，无组织氮氧化物小时浓度最高为0.105mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》表2中相关无组织排放限值要求。

3. 噪声

验收监测期间，监测点位昼间噪声在50.4-54.1(dB)之间，符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）中的2类标准限值。

- 固体废物

同上文三、（四）。

（二）环境管理调查

聊城市秀天然农业科技有限公司制定了《聊城市秀天然农业科技有限公司环保管理制度》，并设立了相关机构。日常工作由办公室管理，其主要职责是：行使公司环保工作的计划、组织、指挥、协调、检查和考核管理职能，日常一切工作须对公司负责。

五、工程建设对环境的影响

项目建设进行了环境影响评价，基本落实了环境影响评价文件及其批复要求。验收监测期间，项目产生的废水、废气、噪声能够达标排放，固体废物能够得到妥善处理。

六、验收结论

聊城市秀天然农业科技有限公司新建年加工5吨法国百合茶项目（一期）实施过程中按照环评及其批复要求落实了相关环保措施，项目建设过程未发生重大变动；验收监测的污染物排放达到国家相关排放标准，验收报告不存在重大质量缺陷。鉴于项目基本符合验收条件，不存在《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》中所规定的验收不合格情形，验收组原则上同意该项目通过环保验收。

七、后续要求

1、进一步规范验收监测报告编制内容。

八、验收人员信息

见附件。

聊城市秀天然农业科技有限公司

2019年12月15日