山东隆鑫新能源有限公司年生产10000台生物质颗粒采暖炉项目（一期）

竣工环境保护验收现场检查及验收工作组验收意见

2019年11月21日，山东隆鑫新能源有限公司组织召开山东隆鑫新能源有限公司年生产10000台生物质颗粒采暖炉项目（一期）竣工环境保护验收现场检查及验收会。验收组由业主单位（山东隆鑫新能源有限公司）、环评单位（山东民通环境安全科技有限公司）、监测单位（山东聊和环保科技有限公司）并特邀2名技术专家组成。

验收组现场核实了本项目环保工作落实情况，根据项目竣工环境保护验收监测报告并对照《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目环境影响评价报告表和审批部门审批决定等，对本项目进行验收。经研究形成验收意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

项目建设地点位于山东省聊城市茌平县信发街道办事处信发工业园，占地面积1500m2。拟投资500万元建设年生产10000台生物质颗粒采暖炉项目，设计产能为年生产10000台生物质颗粒采暖炉。目前，由于部分设备为购置齐全，项目分两期验收，经核算，一期验收6000台生物质颗粒采暖炉。一期投资400万元，主要购置静电喷涂机、等离子切割机等设备。本次验收范围为年生产10000台生物质颗粒采暖炉项目（一期）及其配套环保设施。

建设性质为新建，项目生产规模为：年生产6000台生物质颗粒采暖炉。

（二）环保审批情况

山东隆鑫新能源有限公司于2018年11月委托山东民通环境安全科技有限公司编制了《山东隆鑫新能源有限公司年生产10000台生物质颗粒采暖炉项目环境影响报告表》，2018年12月7日茌平县环境保护局以茌环管[2018]232号对其进行了审批。

2019年11月份公司委托山东聊和环保科技有限公司进行该项目的环保验收监测工作，接受委托后山东聊和环保科技有限公司组织有关技术人员进行现场踏勘，依据监测技术规范制定了环保验收监测方案，并于2019年11月7日和2019年11月8日对厂区有关污染源进行了监测，根据验收监测结果和现场检查情况编制了本项目验收监测报告。

（三）投资情况

实际总投资400万元，其中环保投资10万元。占总投2.5％。

（四）验收范围

山东隆鑫新能源有限公司年生产10000台生物质颗粒采暖炉项目（一期） 。

二、工程变更情况

（1）废水排放方式

环评中设计为生活污水排入经化粪池预处理后由环卫部门定期清运，实际建设中，企业生活废水经旱厕收集后定期外运堆肥，不外排，对周围环境影响较小。

- （2）设备变动情况

- 原环评中有44台设备，实际生产过程中有25台设备，分期验收。

- （3）结论

- 根据《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知》环办[2015]52号，以上变动不属于重大变更。

三、环境保护设施落实情况

（一）废水

项目无生产废水产生，项目废水主要为生活污水，生活污水经旱厕处理后由环卫部门定期清运，不外排。

（二）废气

有组织废气主要来源于焊接烟尘、切割烟尘、喷塑粉尘及热固化废气。等离子切割机切割过程中会产生烟尘、焊接过程中也会产生烟尘，烟尘经集气罩收集后由布袋除尘器处理，处理后经15m排气筒P1排放；喷塑过程产生的塑粉粉尘大部分经滤芯+布袋除尘器处理、固化工序产生的有机废气经集气罩+UV光氧+活性炭装置处理，处理后经同一根15米高排气筒P2排放。项目无组织废气主要为生产车间集气罩未能收集的焊接、切割、喷塑及固化废气，在加强车间通风的情况下最终通过无组织的形式排放。

（三）噪声

项目噪声源主要为喷塑机等设备运行时产生的噪声，所有生产设备均设置于生产车间内，经过基础减振，再经过厂房隔声、距离衰减等措施，降低对周围环境的影响。

（四）固体废物

- 本项目产生的固废主要为下脚料、焊渣、布袋除尘器收集的烟尘、滤芯及布袋除尘器收集的塑粉、废包装材料、废液压油、废灯管、废活性炭、职工办公生活产生的生活垃圾。下脚料、焊渣和废包装材料收集后外售综合利用；布袋除尘器收集的烟尘和生活垃圾由环卫部门定期清运；滤芯及除尘器收集的塑粉收集后回用于生产；废液压油、废灯管和废活性炭属于危险废物，产生时暂存于危废间，委托山东万洁环保科技有限公司处理。

四、验收监测结果

（一）环保设施运行检测结果

山东聊和环保科技有限公司出具的《山东隆鑫新能源有限公司年生产10000台生物质颗粒采暖炉项目（一期）竣工环境保护验收监测报告》监测结果表明：

1.废气

- 验收监测期间，有组织焊接、切割颗粒物最大监测浓度及排放速率为2.4mg/m3、0.022kg/h，有组织喷塑颗粒物最大监测浓度及排放速率为1.5mg/m3、0.015kg/h，满足《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）表2中“重点控制区”标准浓度限值要求及《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中速率限值要求；有组织废气苯、甲苯、二甲苯和VOCs最大监测浓度及排放速率分别为0.186mg/m3、1.83×10-3kg/h，0.045mg/m3、4.6×10-4kg/h，0.037mg/m3、3.8×10-4kg/h，9.88mg/m3、0.0974kg/h，均满足《挥发性有机物排放标准 第5部分：表面涂装业》（DB37/ 2801.5-2018）表2中浓度和速率限值要求；无组织颗粒物厂界最大检测浓度为0.465mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中限值要求；无组织废气苯、甲苯、二甲苯、VOCs厂界最大监测浓度分别为61.3ug/m3、5.7ug/m3、3.1ug/m3、1.70×103ug/m3，满足《挥发性有机物排放标准 第5部分：表面涂装业》（DB37/ 2801.5-2018）表3无组织排放监控浓度限值要求。

- 2.废水

见三、（一）款。

3.噪声

验收监测期间，各监测点位昼间噪声在55.4dB(A)-61.5dB(A)之间，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）中的3类标准限值。

4.固体废物

见三、（四）款。

（二）环境管理调查

公司制定了《环保管理制度》，并设立了相关机构。日常工作由办公室管理，行使公司环保工作组织、协调、检查和考核管理职能。

五、验收结论

该项目实施过程中按照环评及其批复要求落实了相关环保措施，建立了相应的环保管理制度，项目建设过程无重大变更。验收监测各项指标满足国家相关排放标准。鉴于项目符合国家和地方相关产业标准及准入要求，环保设施与生产配套，验收期间各项监测指标满足国家相关排放标准，该项目通过环保验收。

六、后续要求

1、进一步规范验收监测报告编制内容。

2、危废间完善危废标识、管理制度。

3、规范采样平台，完善排气筒标识。

4、集气罩加软帘。

5、定期开展废气、噪声等污染物自行监测；按照《企事业单位环境信息公开管理办法》要求进行环境信息公开。

七、验收组名单

见附件。

山东隆鑫新能源有限公司验收组

2019年11月21日