东阿县鸿飞包装有限公司年加工300万套铁盒项目

竣工环境保护验收现场检查及验收工作组验收意见

2019年12月14日，东阿县鸿飞包装有限公司组织召开东阿县鸿飞包装有限公司年加工300万套铁盒项目竣工环境保护验收现场检查及验收会。验收组由业主单位（东阿县鸿飞包装有限公司）、监测单位（山东聊和环保科技有限公司）并特邀2名技术专家组成。

验收组现场核实了本项目环保工作落实情况，根据项目竣工环境保护验收监测报告并对照《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目环境影响评价报告表和审批部门审批决定等，对本项目进行验收。经研究形成验收意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

项目建设地点位于东阿县大桥镇府前街与阳光路交叉路北200米路东，占地面积900m2。企业投资60万元建设东阿县鸿飞包装有限公司年加工300万套铁盒项目，设计产能为年加工300万套铁盒，实际产能年加工300万套铁盒。本次验收范围为东阿县鸿飞包装有限公司年加工300万套铁盒项目及其配套环保设施。

建设性质为新建，项目生产规模为：年加工300万套铁盒。

（二）环保审批情况

东阿县鸿飞包装有限公司于2019年8月委托山东国嘉环保科技有限公司编制了《东阿县鸿飞包装有限公司年加工300万套铁盒项目环境影响报告表》，2019年10月25日东阿县行政审批服务局以东行审环报告表[2019]57号对其进行了审批。

2019年11月份公司委托山东聊和环保科技有限公司进行该项目的环保验收监测工作，接受委托后山东聊和环保科技有限公司组织有关技术人员进行现场踏勘，依据监测技术规范制定了环保验收监测方案，并于2019年11月26日和2019年11月27日对厂区有关污染源进行了监测，根据验收监测结果和现场检查情况编制了本项目验收监测报告。

（三）投资情况

实际总投资60万元，其中环保投资3万元。占总投5％。

（四）验收范围

东阿县鸿飞包装有限公司年加工300万套铁盒项目及其配套环保设施。

二、工程变更情况

（1）设备变动情况

| 序号 | 环评设备 | 实际设备 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1台80T冲床、15台16T冲床、1台圆形剪板机、1台铆钉机 | 1台125T冲床、13台16T冲床、2台圆形剪板机、2台铆钉机、1台塑封机 | 125T冲床代替80T冲床和2台16T冲床、圆形剪板机和铆钉机1备1用、塑封机为辅助设备 |

- 因此，根据《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知》环办[2015]52号，以上变动不属于重大变更。

三、环境保护设施落实情况

（一）废水

本项目无生产废水产生，废水主要生活废水，生活废水经新型环保厕所预处理后定期清运，不外排。

（二）废气

本项目生产过程中无废气产生。

（三）噪声

本项目噪声源主要为冲床、接箍机等设备运行时产生的噪声，通过厂房隔声措施、高噪声设备安装减振基座等隔声降噪措施，降低对外环境的影响。

（四）固体废物

固体废弃物主要为下脚料、生活垃圾及设备维护产生的废含油抹布。下脚料收集后外售综合利用；生活垃圾由环卫部门定期清运；设备维护过程产生废抹布，根据《国家危险废物名录》（2016年8月1日起施行），废弃的含油抹布属于HW49类，代码为900-041-49，全部环节被豁免，全过程不按危险废物管理，混入生活垃圾，由环卫部门定期清运。

四、验收监测结果

（一）环保设施运行检测结果

山东聊和环保科技有限公司出具的《东阿县鸿飞包装有限公司燃气锅炉供蒸汽项目竣工环境保护验收监测报告》监测结果表明：

1.废气

本项目生产过程中无废气产生。

- 2.废水

见三、（一）款。

3.噪声

验收监测期间，各监测点昼间噪声在50.4dB(A)-58.5dB(A)之间，夜间不生产，检测结果符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准限值。

4.固体废物

见三、（四）款。

（二）环境管理调查

公司制定了《环保管理制度》，并设立了相关机构。日常工作由办公室管理，行使公司环保工作组织、协调、检查和考核管理职能。

五、验收结论

该项目实施过程中按照环评及其批复要求落实了相关环保措施，建立了相应的环保管理制度，项目建设过程无重大变更。验收监测各项指标满足国家相关排放标准。鉴于项目符合国家和地方相关产业标准及准入要求，环保设施与生产配套，验收期间各项监测指标满足国家相关排放标准，该项目通过环保验收。

六、后续要求

1、进一步规范验收监测报告编制内容。

2、规范原料、产品、下脚料的存放。

3、及时清理冲床油污。

4、定期开展噪声等污染物自行监测；按照《企事业单位环境信息公开管理办法》要求进行环境信息公开。

七、验收组名单

见附件。

东阿县鸿飞包装有限公司验收组

2019年12月14日