山东华鑫造纸机械有限公司年加工造纸机械配件1050件项目（一期）

竣工环境保护验收现场检查及验收工作组验收意见

2020年3月7日，山东华鑫造纸机械有限公司组织召开山东华鑫造纸机械有限公司年加工造纸机械配件1050件项目（一期）竣工环境保护验收现场检查及验收会。验收组由业主单位（山东华鑫造纸机械有限公司）、监测单位（山东聊和环保科技有限公司）并特邀2名技术专家组成。

验收组现场核实了本项目环保工作落实情况，根据项目竣工环境保护验收监测报告并对照《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目环境影响评价报告表和审批部门审批决定等，对本项目进行验收。经研究形成验收意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

项目建设地点位于聊城经济技术开发区广平乡南周工业园2号车间，占地面积1400m2。拟总投资642万元，建设年加工造纸机械配件1050件项目，设计生产能力为年生产150条造纸机导辊、900件造纸机配件。目前，部分设备未购置齐全，项目分两期验收，经核算，一期验收80条造纸机导辊、900件造纸机配件，投资600万元，购置卧式车床、牛头刨床等加工设备。本次验收范围为山东华鑫造纸机械有限公司年加工造纸机械配件1050件项目（一期）及其配套环保设施。

建设性质为新建，项目生产规模为：年加工80条造纸机导辊、900件造纸机配件（一期）。

（二）环保审批情况

山东华鑫造纸机械有限公司于2019年12月委托聊城市润森环保有限公司编制了《山东华鑫造纸机械有限公司年加工造纸机械配件1050件项目环境影响报告表》，2020年1月10日聊城市环境保护局经济技术开发区分局聊开环报告表[2020]3号对其进行了审批。

2020年2月份公司委托山东聊和环保科技有限公司进行该项目的环保验收监测工作，接受委托后山东聊和环保科技有限公司组织有关技术人员进行现场踏勘，依据监测技术规范制定了环保验收监测方案，并于2020年2月28日和2020年2月29日对厂区有关污染源进行了监测，根据验收监测结果和现场检查情况编制了本项目验收监测报告。

（三）投资情况

实际总投资600万元，其中环保投资20万元。占总投3.3％。

（四）验收范围

山东华鑫造纸机械有限公司年加工造纸机械配件1050件项目（一期）及其配套环保设施。

二、工程变更情况

- 项目原环评中有16台设备，实际生产过程中有14台设备，其中动平衡机、1台卧式车床还未上，动平衡检测目前外协检测，项目分两期验收；原环评中生活废水经新型环保厕所处理，实际上生活废水经旱厕收集后定期外运堆肥，根据《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知》环办[2015]52号，以上变动不属于重大变更。

三、环境保护设施落实情况

（一）废水

- 项目废水主要为生活废水，生活废水经旱厕收集后定期外运堆肥，不外排。

（二）废气

本项目废气主要等离子切割及焊接产生的烟尘、气割产生的废气，等离子切割及焊接产生的烟尘经焊烟净化器处理后无组织排放，气割废气在加强车间通风的情况下无组织排放。

（三）噪声

项目噪声源主要为卧式车床、等离子切割机、空气压缩机等设备运行时产生的噪声，所有生产设备均设置于生产车间内，经过基础减振，再经过厂房隔声、距离衰减等措施，降低对周围环境的影响。

（四）固体废物

项目固废主要为生产过程中产生的下脚料以及职工生活产生的生活垃圾，下脚料经收集后外售综合利用，生活垃圾由环卫部门定期清运。

四、验收监测结果

（一）环保设施运行检测结果

山东聊和环保科技有限公司出具的《山东华鑫造纸机械有限公司年加工造纸机械配件1050件项目竣工环境保护验收监测报告》监测结果表明：

1.废气

验收监测期间，无组织颗粒物、SO2、NOx厂界最大检测浓度分别为0.285mg/m3、0.016mg/m3、0.096mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度的要求。

- 2.废水

见三、（一）款。

3.噪声

验收监测期间，各监测点位昼间噪声在51.1dB(A)-55.7dB(A)之间，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）中的2类标准限值。

4.固体废物

见三、（四）款。

（二）环境管理调查

公司制定了《环保管理制度》，并设立了相关机构。日常工作由办公室管理，行使公司环保工作组织、协调、检查和考核管理职能。

五、验收结论

该项目实施过程中按照环评及其批复要求落实了相关环保措施，建立了相应的环保管理制度，项目建设过程无重大变更。验收监测各项指标满足国家相关排放标准。鉴于项目符合国家和地方相关产业标准及准入要求，环保设施与生产配套，验收期间各项监测指标满足国家相关排放标准，该项目通过环保验收。

六、后续要求

1、进一步规范验收监测报告编制内容。

2、规范下脚料的存放。

3、及时清理设备油污。

4、定期开展废气、噪声等污染物自行监测；按照《企事业单位环境信息公开管理办法》要求进行环境信息公开。

七、验收组名单

见附件。

山东华鑫造纸机械有限公司验收组

2020年3月7日