山东省阳谷县宏信包装有限公司年产800吨钎具项目（一期）

竣工环境保护验收现场检查及验收工作组验收意见

2019年12月15日，山东省阳谷县宏信包装有限公司组织召开年产800吨钎具项目（一期）竣工环境保护验收现场检查及验收及验收会。验收工作组由工程建设单位（山东省阳谷县宏信包装有限公司）、监测单位（山东聊和环保科技有限公司）并特邀2名技术专家（名单附后）组成。

验收组现场查阅并核实了本项目运营期环保工作落实情况，根据项目竣工环境保护验收监测报告并对照《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目环境影响评价报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，经认真研究讨论形成环保验收意见，提出意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

- 山东省阳谷县宏信包装有限公司，法定代表人李春河，公司位于山东省聊城市阳谷县工业园区。项目设计总投资110万元，利用现有厂房新建部分厂房进行扩建，建设年产800吨钎具项目。由于企业资金问题，实际设备较环评设计数量较小，项目分期验收，本次验收为一期，投资90万元，生产规模为年产600吨钎具。

（二）环保审批情况

2019年4月山东省阳谷县宏信包装有限公司委托烟台鲁达环境影响评价有限公司编制了《山东省阳谷县宏信包装有限公司年产800吨钎具项目环境影响报告表》，2019年7月5日阳谷县行政审批服务局以阳行审投资环[2019]49号对其进行了审批。2019年10月公司委托山东聊和环保科技有限公司进行该项目的环保验收监测工作，接受委托后山东聊和环保科技有限公司组织有关技术人员进行现场踏勘，依据监测技术规范制定了环保验收监测方案，并于2019年10月30日-31日对该企业进行了验收监测，根据验收监测结果和现场检查情况编制了本项目验收监测报告。

（三）投资情况

项目一期实际总投资90万元，其中环保投资4万元。占总投资4.44％。

（四）验收范围

本次验收的范围为年产600吨钎具生产设备及其配套环保设施。

二、工程变更情况

通过现场调查，对照环评报告及审批意见，由于企业资金问题，实际设备较环评设计数量较小，项目分期验收，本次验收为一期。未影响综合产能。本项目生产性质、生产规模、生产地点、生产工艺及环保设施均无明显变动，根据《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知》环办[2015]52号，项目不涉及重大变更。

三、环境保护设施落实情况

（一）废水污染源及其治理措施

本项目冷却水循环使用，不外排；废水主要为生活污水，经市政管网排入阳谷县碧海国环污水处理有限公司进行处理。

（二）废气污染源及其治理措施

本项目产生的废气主要为焊接产生的焊接烟尘、抛丸产生的粉尘、淬火和回火产生的非甲烷总烃。

抛丸产生的粉尘采用集气罩收集后通过过滤棉+布袋除尘器处理，然后通过15米高排气筒排放。淬火和回火产生的非甲烷总烃采用集气罩收集后通过UV光氧催化+活性炭处理，然后通过15m高排气筒排放。

焊接产生的焊接烟尘通过移动式焊烟净化器收集后无组织排放。抛丸工序未收集的颗粒物、淬火、回火工序未收集的非甲烷总烃经车间通风后无组织排放。

（三）噪声

本项目噪声源主要为车床、机床等设备运行时产生的噪声，通过选用低噪音设备，并采取基础减振、厂房隔声等措施，降低对外环境的影响。

（四）固体废物

- 本项目下脚料、废钢渣和收集的粉尘，属于一般工业固废，收集后外售处理；废原料桶由原料厂家回收，切削液及淬火油收集后循环使用，废过滤棉、废活性炭、废润滑油、废UV灯管属于危险废物，废过滤棉、废润滑油、废UV灯管产生后暂存于危废暂存间内，委托有资质的单位济宁凯昌再生资源有限公司处理；通过现场调查，废活性炭暂未产生，待产生后须暂存于危废暂存间内，并及时与有资质的单位签订危险废物委托处置合同。生活垃圾由环卫部门清运处理。

- 四、验收监测结果

（一）环保设施运行检测结果

山东聊和环保科技有限公司出具的《山东省阳谷县宏信包装有限公司年加工冲压件3000吨项目竣工环境保护验收监测报告》监测结果表明：

- 废水

验收监测期间，废水pH为7.12-7.13，化学需氧量最高排放浓度为64mg/L，氨氮最高排放浓度为9.53mg/L，悬浮物最高排放浓度为14mg/L，满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中B等级标准及阳谷县碧海国环污水处理有限公司进水水质要求。

- 废气

验收监测期间，有组织颗粒物最高排放浓度为6.6mg/m3，排放速率最高为8.1×10-3kg/h，满足《区域性大气污染物综合排放标准》（DB372376-2019）表1“重点控制区”排放浓度限值及《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中相关排放速率二级限值标准。有组织非甲烷总烃最高排放浓度为0.53mg/m3，排放速率最高为2.4×10-3kg/h，《大气污染物综合排放标准》表2中相关排放标准限值。

总量控制：本项目折满负荷VOCs排放总量为0.0033t/a，满足阳谷县总量指标VOCs0.0152t/a。

无组织颗粒物小时浓度最高为0.567mg/m3，无组织非甲烷总烃小时浓度最高为0.19mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》表2中相关无组织排放限值要求。

3. 噪声

验收监测期间，监测点位昼间噪声在56.0-61.5(dB)之间，监测点位夜间噪声在50.3-52.5(dB)之间，符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）中的3类标准限值。

- 固体废物

同上文三、（四）。

（二）环境管理调查

山东省阳谷县宏信包装有限公司制定了《山东省阳谷县宏信包装有限公司环保管理制度》，并设立了相关机构。日常工作由办公室管理，其主要职责是：行使公司环保工作的计划、组织、指挥、协调、检查和考核管理职能，日常一切工作须对公司负责。

五、专家意见：

在今后企业环保工作中，建议企业落实以下要求。

- 车间地面积尘较多，注意及时清理；

- 抛丸区域注意收尘；

- 危废间清理杂物，分区存放；

- 排气筒缺少标识牌。

六、验收结论

验收组一致认为该项目实施过程中按照环评及其批复要求落实了相关环保措施，环保手续齐全，建立了相应的环保管理制度，项目建设过程无重大变更。按环境影响报告表及审批要求建设了环境保护设施。验收监测各项指标满足国家相关排放标准。

鉴于项目符合国家和地方相关产业标准及准入要求，用地符合当地规划，环保设施与生产配套，验收期间各项监测指标满足国家相关排放标准，待企业整改完成后该项目方可通过环保验收。

山东省阳谷县宏信包装有限公司验收组

2019年12月15日