东阿鲁源工贸有限公司年加工500吨钢材项目

竣工环境保护验收现场检查及验收工作组验收意见

2020年3月7日，东阿鲁源工贸有限公司组织召开东阿鲁源工贸有限公司年加工500吨钢材项目竣工环境保护验收现场检查及验收会。验收组由业主单位（东阿鲁源工贸有限公司）、监测单位（山东聊和环保科技有限公司）并特邀2名技术专家组成。

验收组现场核实了本项目环保工作落实情况，根据项目竣工环境保护验收监测报告并对照《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目环境影响评价报告表和审批部门审批决定等，对本项目进行验收。经研究形成验收意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

东阿县鲁源工贸有限公司原有项目为东阿县鲁源工贸有限公司钢材销售及轴承配件加工项目，该项目于2011年10月委托聊城市环境科学工程设计院编制了该项目环境影响报告表，2011年11月4日东阿县环境保护局对其进行了审批，2017年5月9日东阿县环境保护局对该项目进行了验收（东环验[2017]12号）。该项目轴承配件工艺未建设，钢材生产工艺除5组拔丝机正常运行外，其余设备均已停用。

项目建设地点位于东阿县大桥镇北，东昌焦化公司东临，占地面积10025m2。拟总投资30万元，购置球化炉、退火炉等加工设备，建设年加工500吨钢材项目，生产能力为年加工500吨钢材项目。本次验收范围为东阿鲁源工贸有限公司年加工500吨钢材项目及其配套环保设施。

建设性质为改扩建，项目生产规模为：年加工500吨钢材。

（二）环保审批情况

东阿鲁源工贸有限公司于2018年12月委托中科森环企业管理（北京）有限公司编制了《东阿鲁源工贸有限公司年加工500吨钢材项目环境影响报告表》，2019年1月22日东阿县环境保护局以东环报告表[2019]7号对其进行了审批。

2020年1月份公司委托山东聊和环保科技有限公司进行该项目的环保验收监测工作，接受委托后山东聊和环保科技有限公司组织有关技术人员进行现场踏勘，依据监测技术规范制定了环保验收监测方案，并于2020年1月16日和2020年1月17日对厂区有关污染源进行了监测，根据验收监测结果和现场检查情况编制了本项目验收监测报告。

（三）投资情况

实际总投资30万元，其中环保投资1.5万元。占总投5％。

（四）验收范围

东阿鲁源工贸有限公司年加工500吨钢材项目及其配套环保设施。

二、工程变更情况

- 本项目性质、生产地点、生产规模和生产设备与工艺流程较原环评相比未发生变化。

三、环境保护设施落实情况

（一）废水

本项目无生产废水产生，不新增人员，故无生产及生活污水产生。

（二）废气

本项目废气主要拉丝工序产生的颗粒物，颗粒物产生量较小，以无组织形式排放。

（三）噪声

项目噪声源主要为球化炉、退火炉等设备运行时产生的噪声，所有生产设备均设置于生产车间内，经过基础减振，再经过厂房隔声、距离衰减等措施，降低对周围环境的影响。

（四）固体废物

项目固废主要为拔丝工序产生的氧化皮，收集后外售综合利用。

四、验收监测结果

（一）环保设施运行检测结果

山东聊和环保科技有限公司出具的《东阿鲁源工贸有限公司年加工500吨钢材项目竣工环境保护验收监测报告》监测结果表明：

1.废气

验收监测期间，无组织颗粒物厂界最大检测浓度为0.392mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中限值要求。

- 2.废水

见三、（一）款。

3.噪声

验收监测期间，各监测点位昼间噪声在48.5dB(A)-55.5dB(A)之间，夜间噪声在38.0dB(A)-44.7dB(A)之间，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）中的2类标准限值。

4.固体废物

见三、（四）款。

（二）环境管理调查

公司制定了《环保管理制度》，并设立了相关机构。日常工作由办公室管理，行使公司环保工作组织、协调、检查和考核管理职能。

五、验收结论

该项目实施过程中按照环评及其批复要求落实了相关环保措施，建立了相应的环保管理制度，项目建设过程无重大变更。验收监测各项指标满足国家相关排放标准。鉴于项目符合国家和地方相关产业标准及准入要求，环保设施与生产配套，验收期间各项监测指标满足国家相关排放标准，该项目通过环保验收。

六、后续要求

1、进一步规范验收监测报告编制内容。

2、注意清洁生产，及时清理地面。

3、定期开展废气、噪声等污染物自行监测；按照《企事业单位环境信息公开管理办法》要求进行环境信息公开。

七、验收组名单

见附件。

东阿鲁源工贸有限公司验收组

2020年3月7日