山东同贤电缆有限公司年产800吨聚氯乙烯绝缘电线、电缆项目（一期）

竣工环境保护验收现场检查及验收工作组验收意见

2018年11月14日，山东同贤电缆有限公司组织召开公司年产800吨聚氯乙烯绝缘电线、电缆项目（一期）竣工环境保护验收现场检查及验收及验收会。验收工作组由工程建设单位（山东同贤电缆有限公司）、环评单位（青岛洁瑞环保技术服务有限公司）、监测单位（山东聊和环保科技有限公司）并特邀2名技术专家（名单附后）组成。

验收组现场查阅并核实了本项目运营期环保工作落实情况，根据项目竣工环境保护验收监测报告并对照《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目环境影响评价报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，经认真研究讨论形成环保验收意见，提出意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

项目建设地点位于山东省聊城市东昌府区嘉明经济开发区嘉隆路以西、隆源路以南，占地面积1040m2，项目预计总投资300万元，年产800吨聚氯乙烯绝缘电线、电缆项目，购置挤出机、牵引机等加工设备。由于企业资金问题，实际挤出机比环评设计数量少一台，故项目分期验收，本次验收为一期，总投资250万元，生产规模为年产600吨聚氯乙烯绝缘电线、电缆。

（二）环保审批情况

2018年8月山东同贤电缆有限公司委托青岛洁瑞环保技术服务有限公司编制了《山东同贤电缆有限公司年产800吨聚氯乙烯绝缘电线、电缆项目环境影响报告表》，2018年9月14日聊城市环境保护局东昌府分局聊东环审[2018]225号对其进行了审批。2018年10月25日-26日由山东聊和环保科技有限公司对项目进行了环保验收监测，根据验收监测结果和现场检查情况编制了本项目验收监测报告。

（三）投资情况

项目一期实际总投资250万元，其中环保投资4.5万元。占总投资1.8％。

（四）验收范围

本次验收一期的范围为年产600吨聚氯乙烯绝缘电线、电缆项目。

二、工程变更情况

通过现场调查，对照环评报告及审批意见，项目生产性质、生产规模、生产地点、生产工艺及环保设施均无明显变动，根据《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知》环办[2015]52号，项目不涉及重大变更。

- 环境保护设施落实情况

（一）废水污染源及其治理措施

生产废水生产用水循环使用不外排，定期添加损耗即可。生活污水经化粪池清理后定期清掏。

（二）废气污染源及其治理措施

挤出工序有机废气与HCl气体以及喷码产生的有机废气经集气罩＋UV光解设备处理后经15米高的排气筒排放。

（三）噪声

选用低噪声设备并将设备安放于车间内 ，对设备安装减震基础，降低了噪声。

- 固体废物

生活垃圾由环卫部门统一清运；废灯管属于危废，产生后暂存于危废暂存间，并及时委托有资质单位进行处置。

- 验收监测结果

（一）环保设施运行检测结果

山东聊和环保科技有限公司出具的《山东同贤电缆有限公司年产800吨聚氯乙烯绝缘电线、电缆项目（一期）竣工环境保护验收监测报告》监测结果表明：

1.废气

非甲烷总烃的最大排放浓度为0.20mg/m3，排放速率最大为7.1×10-4kg/h，HCl的最大排放浓度为0.36mg/m3，排放速率最大为1.3×10-3kg/h，无组织非甲烷总烃小时浓度最高为0.25mg/m3，无组织HCl小时浓度最高为0.126mg/m3，能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中相应标准，并同时满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中相应标准。

2. 废水

生产用水循环使用不外排，定期添加损耗，生活污水经化粪池清理后定期清掏。

3、噪声

各监测点位昼间噪声在53.6dB(A)-56.9dB(A)之间，夜间不生产，检测结果符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准限值。

4．固体废物

生活垃圾由环卫部门统一清运；废灯管属于危废，产生后暂存于危废暂存间，并及时委托有资质单位进行处置。

（二）环境管理调查

山东同贤电缆有限公司制定了《山东同贤电缆有限公司环保管理制度》,并设立了相关机构。日常工作由工程部门归口管理，其主要职责是：行使公司环保工作的计划、组织、指挥、协调、检查和考核管理职能，日常一切工作须对公司负责，并由职工代表大会予以监督。

五、专家意见：

在今后企业环保工作中，建议企业落实以下要求。

- 参照《山东省“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》，加强塑料挤出工序有机废气的收集，持续提高净化效率。降低对环境的影响。

- 完善环境保护设施运行、危废管理等台帐制度。以制度促管理提升。

- 定期开展废气、噪声自行监测；按照《企事业单位环境信息公开管理办法》要求进行环境信息公开。

- 加强危废间建设，严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单要求，对产生的危险废物进行贮存和管理，并委托有资质的单位及时进行处置。废UV灯管暂未产生，进一步核实其产生和处置等情况，完善相关支持性材料。

- 进一步规范验收监测报告编制内容。

六、验收结论

验收组一致认为该项目实施过程中按照环评及其批复要求落实了相关环保措施，环保手续齐全，建立了相应的环保管理制度，项目建设过程无重大变更。按环境影响报告表及审批要求建设了环境保护设施。验收监测各项指标满足国家相关排放标准。

鉴于项目符合国家和地方相关产业标准及准入要求，用地符合当地规划，环保设施与生产配套，验收期间各项监测指标满足国家相关排放标准，该项目通过环保验收。

山东同贤电缆有限公司

2018年11月14日