聊城市景诺泰金属材料有限公司年产2000套工程机械配件、3000套交通设施配件项目（一期）竣工环境保护验收现场检查及验收工作组验收意见

2020年5月16日，聊城市景诺泰金属材料有限公司组织召开年产2000套工程机械配件、3000套交通设施配件项目（一期）竣工环境保护验收现场检查及验收及验收会。验收工作组由工程建设单位（聊城市景诺泰金属材料有限公司）、监测单位（山东聊和环保科技有限公司）并特邀2名技术专家（名单附后）组成。

验收组现场查阅并核实了本项目运营期环保工作落实情况，根据项目竣工环境保护验收监测报告并对照《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目环境影响评价报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，经认真研究讨论形成环保验收意见，提出意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

- 聊城市景诺泰金属材料有限公司位于聊城市高新技术产业开发区光岳路东、湖南路南。项目预计总投资270万元，总占地面积1722m2，购置激光切割机、数控折弯机及二氧化碳保护焊机等设备，建设年产2000套工程机械配件、3000套交通设施配件项目。由于企业资金问题，部分设备未上，项目分期验收，本次验收为一期。一期总投资200万元，生产规模为年产1000套工程机械配件、1500套交通设施配件。

（二）环保审批情况

本项目为新建。2020年2月聊城市景诺泰金属材料有限公司委托合肥颖淼环境科技有限公司编制了《聊城市景诺泰金属材料有限公司年产2000套工程机械配件、3000套交通设施配件项目环境影响报告表》，2020年3月30日聊城市生态环境局高新技术产业开发区分局以聊高新环报告表[2020]9号对其进行了审批。2020年4月公司委托山东聊和环保科技有限公司进行该项目的环保验收监测工作，2020年04月15日-16日对该企业进行了验收监测，根据验收监测结果和现场检查情况编制了本项目验收监测报告。

（三）投资情况

项目一期实际总投资200万元，其中环保投资15万元。占总投资7.5％。

（四）验收范围

本次验收一期的范围为年产1000套工程机械配件、1500套交通设施配件生产设备及其配套环保设施。

二、工程变更情况

通过现场调查，对照环评报告及审批意见，由于企业资金问题，部分设备未上，项目分期验收，本次验收为一期。项目一期自动攻丝机未上，生产工艺流程中无攻丝加工，焊接后即成品，该变化未导致项目新增污染物。实际勘探中发现会有危险废物废液压油的产生，环评中未识别出，企业已建设危废暂存间。项目生产性质、生产规模、生产地点、生产工艺及环保设施均无明显变动，根据《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知》环办[2015]52号，项目不涉及重大变更。

- 环境保护设施落实情况

（一）废水污染源及其治理措施

本项目产生废水主要为生活污水，经化粪池处理后排入市政管网，由聊城市润河污水处理厂深度处理达标后外排。

（二）废气污染源及其治理措施

本项目生产过程中产生废气主要为激光切割烟尘、焊接烟尘，经配套烟尘净化器收集处理后，通过车间通风无组织排放。

（三）噪声

本项目产生的噪声主要为激光切割机、数控折弯机等设备运行时产生的噪声，在采取隔声、基础减震等措施后，经距离衰减，降低对外环境的影响。

（四）固体废物

- 本项目固体废物主要为激光切割产生的下脚料、激光切割机更换下来的废液压油、废液压油桶及职工生活产生的生活垃圾。下脚料产生量约3.5t/a，售给物资回收公司再利用。废液压油属于危险废物（HW08，900-218-08），每2~3年产生一次，约0.1t/a，现场勘探时暂未产生，一旦产生后须暂存于危废暂存间内，并及时与有危废处置资质的单位签订危废处置协议。废液压油桶由提供液压油的厂家回收处理。生活垃圾产生量约为1.5t/a，由环卫部门统一收集清运，不外排。

- 四、验收监测结果

（一）环保设施运行检测结果

山东聊和环保科技有限公司出具的《聊城市景诺泰金属材料有限公司年产2000套工程机械配件、3000套交通设施配件项目竣工环境保护验收监测报告》监测结果表明：

- 废水

验收监测期间，废水pH为7.08-7.14，化学需氧量最高排放浓度为41mg/L，氨氮最高排放浓度为5.04mg/L，悬浮物最高排放浓度为40mg/L，均满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中的B等级标准及聊城市润河污水处理厂进水水质要求。

- 废气

验收监测期间，无组织颗粒物小时浓度最高为0.260mg/m3，满足大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放标准。

3. 噪声

验收监测期间，监测点位昼间噪声在50.7-55.6(dB)之间，夜间不生产，符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）中2类标准要求。

- 固体废物

同上文三、（四）。

（二）环境管理调查

聊城市景诺泰金属材料有限公司制定了《聊城市景诺泰金属材料有限公司环保管理制度》，并设立了相关机构。日常工作由办公室管理，其主要职责是：行使公司环保工作的计划、组织、指挥、协调、检查和考核管理职能，日常一切工作须对公司负责。

五、专家意见：

在今后企业环保工作中，建议企业落实以下要求。

- 规范使用焊烟净化器，提高无组织焊接烟尘收集效率；

- 明确固废储存场所，规范建设危废暂存间并完善相关管理制度；

- 保持厂区卫生，注意清洁生产。

六、验收结论

验收组一致认为该项目实施过程中按照环评及其批复要求落实了相关环保措施，环保手续齐全，建立了相应的环保管理制度，项目建设过程无重大变更。按环境影响报告表及审批要求建设了环境保护设施。验收监测各项指标满足国家相关排放标准。

鉴于项目符合国家和地方相关产业标准及准入要求，用地符合当地规划，环保设施与生产配套，验收期间各项监测指标满足国家相关排放标准，该项目通过环保验收。

聊城市景诺泰金属材料有限公司验收组

2020年5月16日