聊城四海包装有限公司年产320万只纸箱扩建项目（一期）

竣工环境保护验收现场检查及验收工作组验收意见

2020年7月11日，聊城四海包装有限公司组织召开聊城四海包装有限公司年产320万只纸箱扩建项目（一期）竣工环境保护验收现场检查及验收会。验收组由业主单位（聊城四海包装有限公司）、监测单位（山东聊和环保科技有限公司）并特邀2名技术专家组成。

验收组现场核实了本项目环保工作落实情况，根据项目竣工环境保护验收监测报告并对照《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目环境影响评价报告表和审批部门审批决定等，对本项目进行验收。经研究形成验收意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

聊城四海包装有限公司位于莘县鸿图街1号，聊城四海包装有限公司院内东厂区内，项目占地面积1500平方米，拟总投资100万元，建设聊城四海包装有限公司年产320万只纸箱扩建项目。目前，由于全自动钉粘一体机还未购置，项目分期验收，一期投资90万元，购置三色水墨印刷开槽机、半自动钉箱机等加工设备，总产能达年产300万只纸箱。本次验收范围为聊城四海包装有限公司年产320万只纸箱扩建项目（一期）及其配套环保设施。

建设性质为新建，项目生产规模为：年产300万只纸箱。

（二）环保审批情况

聊城四海包装有限公司于2007年5月12日编制了《聊城四海包装有限公司制品包装项目环境影响登记表》，莘县环保局于2007年5月14日出具了审批意见，于2007年7月15日通过了该项目竣工环保验收，在后期发展过程中，受市场原因，原纸筒生产线弃用，不再生产；2017年6月，企业委托山东新达环境保护技术咨询有限责任公司编制了《聊城四海包装有限公司纸质品包装项目现状环境影响评估报告》，并于2017年9月30日取得了莘县环境保护局的备案意见，备案号为：莘环评函[2017]31号。2018年1月委托宁夏华之洁环境技术有限公司编制了《聊城四海包装有限公司年产20万只泡沫包装箱项目环境影响报告表》，并于2018年3月20日取得莘县环境保护局的审批意见，审批文号为：莘环报告表[2018]55 号，2018年4月委托河北恒一检测科技有限公司进行了验收监测，已通过自主验收。

本次验收项目为聊城四海包装有限公司年产320万只纸箱扩建项目，聊城四海包装有限公司于2019年7月委托山东格林泰克环保技术服务有限公司编制了本项目环境影响报告表，2020年2月6日莘县行政审批服务局以莘行审报告表[2020]9号对其进行了审批。2020年6月份公司委托山东聊和环保科技有限公司进行该项目的环保验收监测工作，接受委托后山东聊和环保科技有限公司组织有关技术人员进行现场踏勘，依据监测技术规范制定了环保验收监测方案，并于2020年7月1日和2020年7月2日对厂区有关污染源进行了监测，根据验收监测结果和现场检查情况编制了本项目验收监测报告。

（三）投资情况

实际总投资90万元，其中环保投资12万元，占总投资的13.3％。

（四）验收范围

聊城四海包装有限公司年产320万只纸箱扩建项目（一期）及其配套环保设施。

二、工程变更情况

环评中有7台设备，目前实际生产中有6台设备，全自动钉粘机一体机未购置，项目分期验收。根据《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知》环办[2015]52号，以上变动不属于重大变更。

三、环境保护设施落实情况

（一）废水

本项目废水主要为印刷机清洗废水和生活污水，印刷机清洗废水经污水处理设备（处理工艺为“混凝+压滤+初沉+接触氧化+终沉”）处理，处理后回用于印刷机清洗；生活污水经化粪池处理后排入市政污水管网，进入莘县康达水务有限公司处理，处理达标后排放。

（二）废气

- 本项目废气主要为印刷工序及油墨间油墨存放产生的有机废气，废气经UV光氧+活性炭吸附装置处理，处理后经15m排气筒排放。未被集气罩收集的废气于车间内无组织排放。

（三）噪声

项目噪声源主要为三色水墨印刷开槽机、半自动钉箱机等设备运行时产生的噪声，所有生产设备均设置于生产车间内，经过基础减振，再经过厂房隔声、距离衰减等措施，降低对周围环境的影响。

（四）固体废物

项目产生的固体废物主要为下脚料、废油墨桶、废灯管、废活性炭、污水处理产生的污泥及生活垃圾。下脚料收集后外售综合利用，废油墨桶由厂家回收，废灯管、废活性炭、污水处理产生的污泥属于危险废物，产生时暂存于危废间，废活性炭、污水处理产生的污泥委托山东丽景环境科技有限公司处理，废灯管产生时签订危废协议，委托有资质的单位处理；生活垃圾收集后由环卫部门定期清运。

四、验收监测结果

（一）环保设施运行检测结果

山东聊和环保科技有限公司出具的《聊城四海包装有限公司年产320万只纸箱扩建项目（一期）竣工环境保护验收监测报告》监测结果表明：

1.废气

验收监测期间，有组织、甲苯、二甲苯未检出，VOCs最高排放浓度为0.018mg/m3，排放速率最高为1.1×10-4kg/h，满足《挥发性有机物排放标准 第4部分：印刷业》表2标准要求；无组织苯小时浓度最高为17.8μg/m3，甲苯小时浓度最高为127μg/m3，二甲苯小时浓度最高为3.5μg/m3，VOCs小时浓度最高为1.50×103μg/m3，满足《挥发性有机物排放标准 第4部分：印刷业》表3标准要求。

总量核查：根据总量确认书，本项目VOCs总量控制的指标为0.009t/a，根据验收监测两天的检测结果及运行时间，实际VOCs排放量为0.00017t/a，均不超过总量控制指标，满足总量确认要求。

- 2.废水

验收监测期间，生活污水总排口pH范围为7.62-7.67，CODCr、氨氮、SS最高排放浓度分别为96mg/L、4.35mg/L、10mg/L，均满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中的A等级标准及莘县康达水务有限公司进水水质要求；印刷机清洗废水处理后pH范围为7.32-7.36，SS、色度最高排放浓度分别为7mg/L、23倍，均满足《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2005）表1洗涤用水标准。

3.噪声

验收监测期间，厂界监测点位昼间噪声在53.6dB(A)-59.5dB(A)之间，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）中的3类标准限值。

4.固体废物

见三、（四）款。

（二）环境管理调查

公司制定了《环保管理制度》，并设立了相关机构。日常工作由办公室管理，行使公司环保工作组织、协调、检查和考核管理职能。

五、验收结论

该项目实施过程中按照环评及其批复要求落实了相关环保措施，建立了相应的环保管理制度，项目建设过程无重大变更。验收监测各项指标满足国家相关排放标准。鉴于项目符合国家和地方相关产业标准及准入要求，环保设施与生产配套，验收期间各项监测指标满足国家相关排放标准，该项目通过环保验收。

六、后续要求

1、进一步规范验收监测报告编制内容。

2、进一步加强垂帘的密闭性，提高废气收集效率。

3、建议完善事故导排系统，使事故废水能有效收集。

4、定期开展废气、废水、噪声等污染物自行监测；按照《企事业单位环境信息公开管理办法》要求进行环境信息公开。

七、验收组名单

见附件。

聊城四海包装有限公司验收组

2020年7月11日