东阿县旭升钢球有限公司年增产400吨钢球项目（一期）竣工环境保护

验收现场检查及验收工作组验收意见

2020年8月16日，东阿县旭升钢球有限公司组织召开年增产400吨钢球项目（一期）竣工环境保护验收现场检查及验收及验收会。验收工作组由工程建设单位（东阿县旭升钢球有限公司）、监测单位（山东聊和环保科技有限公司）并特邀2名技术专家（名单附后）组成。

验收组现场查阅并核实了本项目运营期环保工作落实情况，根据项目竣工环境保护验收监测报告并对照《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目环境影响评价报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，经认真研究讨论形成环保验收意见，提出意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

东阿县旭升钢球有限公司，法定代表人孟凡迎，公司位于东阿县铜城办事处南、铜鱼路北段路西，占地面积4800m2，预计总投资600万元，建设年增产400吨钢球项目，购置磨球机、精研机及选球机等设备，为公司的发展奠定良好的基础。

由于企业资金问题，实际设备数量比环评设计数量较少，且部分工艺依托原有设备。项目分期验收，本次验收为一期，投资120万元，生产规模为年产80吨钢球。

（二）环保审批情况

本次验收为改扩建项目。2019年7月东阿县旭升钢球有限公司委托聊城市环境科学工程设计院有限公司编制了《东阿县旭升钢球有限公司年增产400吨钢球项目环境影响报告表》，2019年8月13号东阿县行政审批服务局以东行审环报告表[2019]46号对其进行了审批。2020年7月公司委托山东聊和环保科技有限公司进行该项目一期的环保验收监测工作，接受委托后山东聊和环保科技有限公司组织有关技术人员进行现场踏勘，依据监测技术规范制定了一期环保验收监测方案，并于2020年07月13日-14日对该企业进行了验收监测，根据一期验收监测结果和现场检查情况编制了本项目一期验收监测报告。

（三）投资情况

项目一期实际总投资120万元，其中环保投资15万元。占总投资12.5％。

（四）验收范围

本次验收的范围为年产80吨钢球生产设备及其配套环保设施。

二、工程变更情况

通过现场调查，对照环评报告及审批意见，由于企业资金问题，实际设备数量比环评设计数量较少，且部分工艺依托原有设备，项目分期验收，本次验收为一期。项目一期未购置冷镦机，原材料为冷镦毛坯。环保设备企业自主增设UV光氧，提高了废气处理效率。项目生产性质、生产规模、生产地点及生产工艺均无明显变动，根据《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知》环办[2015]52号，项目不涉及重大变更。

三、环境保护设施落实情况

（一）废水污染源及其治理措施

本项目废水包括生产废水及生活废水。其中生产废水磨削液稀释用水及淬火冷却水均循环使用，不外排；煤油脱水废水及洗球废水经溶气气浮污水处理设施气浮+好氧快滤处理后，回用于清洗循环水池、不外排。生活污水经化粪池收集后由当地环卫部门清运。

（二）废气污染源及其治理措施

本项目在淬火油池、煤油脱水和涂防锈油等工序产生VOCs。建设方安装集气罩经“静电油烟净化+UV光氧+活性炭吸附”设施处理，处理后的废气通过15m高排气筒排放。未被收集的VOCs及磨盘修整产生的少量金属粉尘，通过车间通风后无组织排放。

（三）噪声

本项目的噪声主要为磨球机、精研机等各类机械设备运行时产生的噪声。本项目设置基础减震等降噪措施，再加上厂房隔声、经距离衰减，降低对周围声环境的影响。

（四）固体废物

本项目固体废物主要包括金属屑、次品，磨球、研球的循环水池中的铁泥，淬火油池产生的泥渣，废气处理设施收集的废矿物油、废UV灯管、废活性炭，废水处理设施的废油和沉泥，生活垃圾。

车间内产生的金属屑、次品与循环池产生的铁泥均外售于相关企业综合利用。职工办公生活垃圾由环卫部门处理。废UV灯管属于HW29类危险废物，淬火油池泥渣、废气处理设施收集的废矿物油、废活性炭、废水处理设施废油和沉泥均属于HW08类危险废物，委托山东万洁环保科技有限公司代为处置。

四、验收监测结果

（一）环保设施运行检测结果

山东聊和环保科技有限公司出具的《东阿县旭升钢球有限公司年增产400吨钢球项目（一期）竣工环境保护验收监测报告》监测结果表明：

1.废水

本项目磨削液稀释用水、淬火冷却水均循环使用，定期补充损耗，不外排；煤油脱水废水及洗球废水经处理后，验收监测期间，废水pH为7.59-7.64，五日生化需氧量最高排放浓度为6.5mg/L，悬浮物最高排放浓度为7mg/L，均满足《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2005）表1中洗涤用水水质标准，回用于清洗循环水。生活污水经化粪池收集后由当地环卫部门清运。

2.废气

验收监测期间，有组织VOCs最高排放浓度为0.70mg/m3，排放速率最高为2.8×10-3kg/h，满足《挥发性有机物排放标准 第7部分：其他行业》（DB37/2801.7-2019）表1相关标准。

总量控制：根据本次项目监测结果，以及企业提供运行时间，本项目VOCs折算为满负荷后排放总量分别为0.021t/a，满足东阿县行政审批服务局批复中总量控制指标0.281t/a。

无组织VOCs小时浓度最高为0.33mg/m3，满足《挥发性有机物排放标准 第7部分：其他行业》表2限值。无组织颗粒物小时浓度最高为0.207mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》表2中颗粒物浓度限值。

3.噪声

验收监测期间，监测点位昼间噪声在54.0dB(A)-58.4dB(A)之间，监测点位夜间噪声在44.5dB(A)-48.8dB(A)之间，符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）中的2类标准限值。

4.固体废物

同上文三、（四）。

（二）环境管理调查

东阿县旭升钢球有限公司制定了《东阿县旭升钢球有限公司环保管理制度》，并设立了相关机构。日常工作由办公室管理，其主要职责是：行使公司环保工作的计划、组织、指挥、协调、检查和考核管理职能，日常一切工作须对公司负责。

五、现场问题及整改内容：

| 项次 | 主 要 现 象 | 整 改 要 求 |
| --- | --- | --- |
| 清洁 生产 | 生产区缺乏规划，功能分区不清；矿物油渍、泥尘等缺乏清洁维保等管理措施，总体上有较明显欠缺；车间周边绿化/硬化不足；废水池无遮蔽；仓储有未硬化区域，存在漏渗隐患。 | 明晰分区，优化工序衔接；加强清洁维保等管理；提高硬化/绿化水平，杜绝土壤污染隐患；废水池考虑提升管控条件；车间西段北侧仓储区完善硬化防渗地坪。 不得随意焚烧处置废杂物，特别是有机废物。 |
| 油污 | 车间各类工位矿物油致床体、地坪等浸/污染严重；矿物油管理随意、储放不规范；大部分机加工床位控油（液）缺乏工程设置。 | 建设托盘收束等源头截控，及时擦拭床体浸染，及时清洁，控制油污浸散范围。 加强油品管理，专区存放，随用随领。 |
| 固废 管理 | 部分含矿物油设备零部件露天搁置，未合理建设暂储场所，不符管理要求。 | 固废不得露天搁置，应进棚、分区、防渗；化学（危险）品加强管理，不得失控。 *管理：按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599 -2001)及其修改单标准要求，对产生的固体废物进行贮存和处置。 |
| 综合 管理 | 管理制度化、系统化，环保措施精细化 | 按环保需求、建立相应管理制度；充实环保运行台账。 *台账建立，参考HJ944—2018。 |

六、验收结论

验收组一致认为该项目实施过程中按照环评及其批复要求落实了相关环保措施，环保手续齐全，建立了相应的环保管理制度，项目建设过程无重大变更。按环境影响报告表及审批要求建设了环境保护设施。验收监测各项指标满足国家相关排放标准。

鉴于项目符合国家和地方相关产业标准及准入要求，用地符合当地规划，环保设施与生产配套，验收期间各项监测指标满足国家相关排放标准，该项目通过环保验收。

东阿县旭升钢球有限公司验收组

2020年8月16日