莘县韵琪五金建材有限公司年生产8000吨马镫、钉子（不含8.8

级以下普通低档标准紧固件制造）、网片项目（一期2000吨）

竣工环境保护验收现场检查及验收工作组验收意见

2020年11月1日，莘县韵琪五金建材有限公司组织召开公司年生产8000吨马镫、

钉子（不含8.8级以下普通低档标准紧固件制造）、网片项目（一期2000吨网片）竣

工环境保护验收现场检查及验收会。验收工作组由工程建设单位（莘县韵琪五金建材

有限公司）、监测单位（山东聊和环保科技有限公司）、并特邀2名技术专家（名单附

后）组成。

验收组现场查阅并核实了本项目运营期环保工作落实情况，根据项目竣工环境保护验收监测报告并对照《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目环境影响评价报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，经认真研究讨论形成环保验收意见，提出意见如下：

一、工程建设基本情况

（1）建设地点、规模、主要建设内容

莘县韵琪五金建材有限公司法人代表李延义，公司位于聊城市莘县妹冢镇工业集聚区2号院，本项目预计投资600万元，项目总占地面积6394.97m2，租赁厂房建设年生产8000吨马镫、钉子（不含8.8级以下普通低档标准紧固件制造）、网片项目，由于企业资金问题，目前已建成部分网片生产线，其他暂未建设。项目分期验收，本次仅验收一期网片生产线，投资200万元，购置21台铁丝焊网机加工设备，其中21台当中有5台大型焊网机，生产规模为年产2000吨网片。

（2）环保审批情况

莘县韵琪五金建材有限公司于2019年12月委托山东斐然环保咨询有限公司编制了《莘县韵琪五金建材有限公司年生产8000吨马镫、钉子（不含8.8级以下普通低档标准紧固件制造）、网片项目环境影响报告表》，2020年4月14日莘县行政审批服务局以莘行审报告表[2020]19号对其进行了审批。企业于2020年10月份委托山东聊和环保科技有限公司进行该项目一期的环保验收监测工作，接受委托后山东聊和环保科技有限公司组织有关技术人员进行现场踏勘、收集资料，依据国家有关法规文件和项目环保验收监测技术规范制定了该项目环保验收监测方案，并于2020年10月13日-14日进行了现场监测，根据验收监测结果和现场检查情况编制了本项目验收监测报告。

（3）投资情况

项目一期实际总投资200万元，其中环保投资7万元，占总投资3.5％。

（4）验收范围

本次验收范围为一期网片生产线（年产2000吨网片）及其配套环保设施。

二、工程变更情况

经现场验收核查，对照环评报告及审批意见，网片生产线原项目环评中有20台冷拔丝机，60台铁丝焊网机，企业由于资金问题，一期设备实际生产过程中只有21台铁丝焊网机（其中5台为大型焊网机），未购置20台冷拔丝机，由外购冷拔丝代替部分冷拔丝生产工序。项目分期进行验收，一期只验收21台铁丝焊网机。生产性质、生产地点、生产规模、生产工艺流程及环保设施均无明显变动，根据《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知》环办[2015]52号，项目不涉及重大变更。

三、环境保护设施落实情况

（1）废水污染源及其治理措施

本项目无生产废水产生，厂区不设宿舍及食堂，产生的废水主要为生活污水，生活污水经化粪池处理后，由环卫部门定期清运，不外排。

（2）废气污染源及其治理措施

本项目焊接过程中焊网机利用电能进行焊接，通过利用两工件接触面之间的电阻，瞬间通过低电压大电流，使得两个相互对接的金属接触面瞬间发热至融化并融合，未涉及到焊丝或焊条的使用。故产生的焊接废气极少，企业通过加强车间通风管理，以无组织形式进行逸散。

（3）噪声

本项目产生的噪声主要为焊网机等设备运行时产生的噪声，各设备均置于生产车间内，各设备均采用减振基底，定期进行设备检修，减轻设备运转时产生的噪声等措施降低对外环境的影响。

（4）固体废物

项目运营期产生的固体废物主要是水性漆漆渣、废胶带、废水性漆漆漆桶、废过滤棉、废活性炭、废催化剂、废机油、废机油桶、生活垃圾等。

水性漆漆渣、废胶带、废过滤棉均为一般工业固废，收集后委托环卫部门妥善处理。水性漆漆桶收集后由厂家回收，废活性炭、废机油、废机油桶、废催化剂属于危险废物，产生后在厂区危废间暂存，委托山东聚鼎瑞环保科技有限公司进行处理。生活垃圾由环卫部门统一收集处理。

四、验收监测结果

（1）环保设施运行检测结果

山东聊和环保科技有限公司出具的《莘县韵琪五金建材有限公司年生产8000吨马镫、

钉子（不含8.8级以下普通低档标准紧固件制造）、网片项目（一期2000吨网片）竣工环

境保护验收监测报告》监测结果表明：

①废气

本项目废气监测因子无组织颗粒物，验收监测期间，无组织颗粒物小时浓度最高为0.313mg/m3，满足《大气污染综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准要求。

②废水

本项目无生产废水产生，厂区不设宿舍及食堂，产生的废水主要为生活污水，生活污水经化粪池处理后，由环卫部门定期清运，不外排。

③噪声

验收监测期间，监测点位昼间噪声在55.4-58.3(dB)之间，符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准限值。

④固废

本项目产生的固废主要为生产过程中产生的焊渣、残次品、废包装材料、废润滑油及工作人员产生的办公生活垃圾等；其中设备运行的废润滑油为危险废物，于厂区内设置危废间暂存，定期委托山东绿信源环保科技有限公司进行处置；焊渣、残次品、废包装材、为一般固废，定期外售综合利用；生活垃圾由环卫部门定期清运。

（2）环境管理调查

公司制定了《莘县韵琪五金建材有限公司环保管理制度》,并设立了相关机构。日常工作由工程部门归口管理，主要职责：行使公司环保工作的计划、组织、指挥、协调、检查和考核管理职能，日常一切工作须对公司负责。

五、专家意见

1、北车间地面积尘太多，注意清洁生产，及时清理地面

2、进一步规范和完善危废间。

3、南车间焊网机集气罩收集面积太小，需要进一步向下及四周延伸，扩大收集面积。

六、验收结论

验收组一致认为该项目实施过程中按照环评及其批复要求落实了相关环保措施，环保手续齐全，建立了相应的环保管理制度，项目建设过程无重大变更。按环境影响报告表及审批要求建设了环境保护设施。验收监测各项指标满足国家相关排放标准。

鉴于项目符合国家和地方相关产业标准及准入要求，用地符合当地规划，环保设施与生产配套，验收期间各项监测指标满足国家相关排放标准，该项目通过环保验收。

莘县韵琪五金建材有限公司验收组

2020年11月1日