山东冰清扬生物科技有限公司年生产洗衣液5000吨项目（一期）

竣工环境保护验收现场检查及验收工作组验收意见

2020年12月19日，山东冰清扬生物科技有限公司组织召开年生产洗衣液5000吨项目（一期）竣工环境保护验收现场检查及验收及验收会。验收工作组由工程建设单位（山东冰清扬生物科技有限公司）、监测单位（山东聊和环保科技有限公司）并特邀2名技术专家（名单附后）组成。

验收组现场查阅并核实了本项目运营期环保工作落实情况，根据项目竣工环境保护验收监测报告并对照《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目环境影响评价报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，经认真研究讨论形成环保验收意见，提出意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

山东冰清扬生物科技有限公司年生产洗衣液5000吨项目（一期）位于聊城市莘县古云镇顺云路2号，占地面积2100平方米，总投资200万元，购置搅拌罐、罐装机、储料罐等加工设备，年生产洗衣液2500吨。

（二）环保审批情况

本次验收项目属于新建项目。

2020年5月山东冰清扬生物科技有限公司委托山东斐然环保咨询有限公司编制了《山东冰清扬生物科技有限公司年生产洗衣液5000吨项目环境影响报告表》，2020年8月24日莘县行政审批服务局莘行审报告表[2020]62号对其进行了审批。

2020年11月公司委托山东聊和环保科技有限公司进行该项目的环保验收监测工作，接受委托后我公司组织有关技术人员进行现场踏勘，依据监测技术规范制定了环保验收监测方案，并于2020年11月23日-24日对该企业进行了验收监测，根据验收监测结果和现场检查情况编制了本项目验收监测报告。

（三）投资情况

项目实际总投资200万元，其中环保投资9万元。占总投资4.5％。

（四）验收范围

本次验收的范围为年生产洗衣液5000吨项目（一期）生产设备及其配套环保设施。

二、工程变更情况

通过现场调查，对照环评报告及审批意见，且经与企业核实。项目环评中主要生产设备为25台，实际21台，项目分期验收，根据《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知》环办环评函[2020]688号，项目不涉及重大变更。

- 环境保护设施落实情况

（一）废水污染源及其治理措施

本项目废水主要为员工生活污水、设备清洗废水，设备清洗废水回用于生产，不外排，生活废水经化粪池收集后由环卫部门定期清运。

（二）废气污染源及其治理措施

本项目废气来源主要为生产过程中产生的少量异味以及喷码过程中挥发的有机废气。在搅拌过程中保证设备的气密性良好，加强车间密闭，降低对外界大气环境的影响。

（三）噪声

本项目噪声源主要为不锈钢搅拌罐、罐装机等设备运行时产生的噪声，通过厂房隔声措施、高噪声设备安装减振基座等隔声降噪措施，降低对外环境的影响。

（四）固体废物

固体废弃物主要为职工生活垃圾、生产过程中产生的废原料桶和废包装材料。项目生活垃圾统一收集后由环卫部门统一收集清运，废包装材料收集后外售需求单位，废原料桶收集后交由原料厂家回收处置。

四、验收监测结果

（一）环保设施运行检测结果

山东聊和环保科技有限公司出具的《山东冰清扬生物科技有限公司年生产洗衣液5000吨项目（一期）竣工环境保护验收监测报告》监测结果表明：

- 废水

验收监测期间，本项目无废水外排。产生的废水主要为生活污水及生产废水，经化粪池预处理后定期清运不外排。生产废水为设备清洗废水回用于生产，不外排。

- 废气

验收监测期间，无组织颗粒物排放浓度0.39mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织监控浓度限制。

3. 噪声

验收监测期间，各监测点位昼间噪声在51.1dB(A)-54.6dB(A)之间，检测结果符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准限值。

- 固体废物

同上文三、（四）。

（二）环境管理调查

山东冰清扬生物科技有限公司制定了《山东冰清扬生物科技有限公司环保管理制度》，并设立了相关机构。日常工作由办公室管理，其主要职责是：行使公司环保工作的计划、组织、指挥、协调、检查和考核管理职能，日常一切工作须对公司负责。

五、专家意见：

在今后企业环保工作中，建议企业落实以下要求。

- 设置明确车间内生产区分界线；

- 及时清理地面积尘，保持厂区卫生，注意清洁生产。

六、验收结论

验收组一致认为该项目实施过程中按照环评及其批复要求落实了相关环保措施，环保手续齐全，建立了相应的环保管理制度，项目建设过程无重大变更。按环境影响报告表及审批要求建设了环境保护设施。验收监测各项指标满足国家相关排放标准。

鉴于项目符合国家和地方相关产业标准及准入要求，用地符合当地规划，环保设施与生产配套，验收期间各项监测指标满足国家相关排放标准，该项目通过环保验收。

山东冰清扬生物科技有限公司验收组

2020年12月19日