中国建筑第八工程局新建铁路郑州至济南铁路山东段聊城市茌平区料场项目

竣工环境保护验收现场检查及验收工作组验收意见

2020年11月27日，中国建筑第八工程局组织召开新建铁路郑州至济南铁路山东段聊城市茌平区料场项目竣工环境保护验收现场检查及验收及验收会。验收工作组由工程建设单位（中国建筑第八工程局）、监测单位（山东聊和环保科技有限公司）并特邀2名技术专家（名单附后）组成。

验收组现场查阅并核实了本项目运营期环保工作落实情况，根据项目竣工环境保护验收监测报告并对照《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目环境影响评价报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，经认真研究讨论形成环保验收意见，提出意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

中国建筑第八工程局新建郑州至济南铁路山东段聊城市茌平区料场位于聊城市茌平区洪官屯镇博雅新型建材有限公司院内，占地面积13333平方米，总投资700万元，鄂破机、污水罐、粉碎机、脱水筛等，年生产精沙96万吨。

（二）环保审批情况

本次验收项目属于新建项目。

2019年3月济青高速铁路有限公司委托北京中咨华宇环保技术有限公司编制了《济青高速铁路有限公司新建铁路郑州至济南铁路山东段环境影响报告书》，2019年11月20日山东省生态环境厅以鲁环审[2019]18号对其进行了审批。本项目为济青高速铁路有限公司新建铁路郑州至济南铁路山东段配套建设工程，由中国建筑第八工程局有限公司中标后负责建设。

2020年11月中国建筑第八工程局有限公司委托山东聊和环保科技有限公司进行该项目的环保验收监测工作，接受委托后聊和环保科技有限公司组织有关技术人员进行现场踏勘，依据监测技术规范制定了环保验收监测方案，并于2020年11月14日-15日对该企业进行了验收监测，根据验收监测结果和现场检查情况编制了本项目验收监测报告。

（三）投资情况

项目实际总投资700万元，其中环保投资70万元。占总投资10％。

（四）验收范围

本次验收的范围为年产96万吨精沙生产设备及其配套环保设施。

二、工程变更情况

通过现场调查，对照环评报告及审批意见，且经与企业核实。项目生产性质、生产规模、生产地点、生产工艺及环保设施均无明显变动，根据《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知》环办[2015]52号，项目不涉及重大变更。

- 环境保护设施落实情况

（一）废水污染源及其治理措施

本项目废水主要为员工生活污水、洗沙废水、进出厂车辆冲洗废水，洗沙废水经污水罐处理后循环利用，进出厂车辆冲洗废水经沉淀池处理后循环利用，不外排；生活废水经化粪池收集后由环卫部门定期清运。

（二）废气污染源及其治理措施

本项目废气来源主要为洗沙过程中原料上料输送粉尘，筛选时产生的粉尘，堆场扬尘以及车辆运输粉尘，粉尘均为无组织排放。

（三）噪声

本项目噪声源主要为振动筛、滚筒筛、物料传输装置等设备运行时产生的噪声，通过厂房隔声措施、高噪声设备安装减振基座等隔声降噪措施，降低对外环境的影响。

（四）固体废物

固体废弃物主要为泥饼和职工生活垃圾，泥饼收集后外售建筑公司；生活垃圾、统一收集后由环卫部门统一收集清运。

四、验收监测结果

（一）环保设施运行检测结果

山东聊和环保科技有限公司出具的《中国建筑第八工程局新建郑州至济南铁路山东段聊城市茌平区料场项目竣工环境保护验收监测报告》监测结果表明：

- 废水

本项目废水主要为员工生活污水、洗沙废水、进出厂车辆冲洗废水，洗沙废水经污水罐处理后循环利用，进出厂车辆冲洗废水由沉淀池收集处理后循环利用，不外排；生活废水经化  粪池收集后由环卫部门定期清运。

- 废气

验收监测期间，无组织颗粒物排放浓度0.287mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织监控浓度限制。

3. 噪声

验收监测期间，各监测点位昼间噪声在52.2dB(A)-56.8dB(A)之间，检测结果符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准限值。

- 固体废物

同上文三、（四）。

（二）环境管理调查

中国建筑第八工程局有限公司制定了《中国建筑第八工程局有限公司环保管理制度》，并设立了相关机构。日常工作由办公室管理，其主要职责是：行使公司环保工作的计划、组织、指挥、协调、检查和考核管理职能，日常一切工作须对公司负责。

五、专家意见：

在今后企业环保工作中，建议企业落实以下要求。

- 进一步封闭车间，增设喷淋或雾炮，保持沙子湿度；

- 按规定建设洗车平台；

- 完善泥饼暂存场所，避免露天堆放；

- 对照建材行业，加强无组织粉尘防控。

六、验收结论

验收组一致认为该项目实施过程中按照环评及其批复要求落实了相关环保措施，环保手续齐全，建立了相应的环保管理制度，项目建设过程无重大变更。按环境影响报告表及审批要求建设了环境保护设施。验收监测各项指标满足国家相关排放标准。

鉴于项目符合国家和地方相关产业标准及准入要求，用地符合当地规划，环保设施与生产配套，验收期间各项监测指标满足国家相关排放标准，该项目通过环保验收。

中国建筑第八工程局验收组

2020年11月27日