莘县德康禽业专业合作社年产60万只鸡产品项目

竣工环境保护验收现场检查及验收工作组验收意见

2020年12月3日，莘县德康禽业专业合作社组织召开年产60万只鸡产品项目竣工环境保护验收现场检查及验收及验收会。验收工作组由工程建设单位（莘县德康禽业专业合作社）、监测单位（山东聊和环保科技有限公司）并特邀2名技术专家（名单附后）组成。

验收组现场查阅并核实了本项目运营期环保工作落实情况，根据项目竣工环境保护验收监测报告并对照《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目环境影响评价报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，经认真研究讨论形成环保验收意见，提出意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

莘县德康禽业专业合作社年产60万只鸡项目建设地点位于山东莘县莘亭镇马庄村001号，占地面积1300平方米，总投资120万元，购置脱毛机、浸烫机、净膛机、内脏滑槽等设备，年产60万只鸡。

（二）环保审批情况

本次验收项目属于改扩建项目。

2007年12月莘县德康禽业专业合作社委托阳谷县环境保护科学研究所编制了《莘县德康禽业专业合作社年产60万只鸡产品项目环境影响报告表》，2008年9月9日莘县环境保护局对项目进行了审批。

2020年11月公司委托山东聊和环保科技有限公司进行该项目的环保验收监测工作，接受委托后我公司组织有关技术人员进行现场踏勘，依据监测技术规范制定了环保验收监测方案，并于2020年11月07日-08日对该企业进行了验收监测，根据验收监测结果和现场检查情况编制了本项目验收监测报告。

（三）投资情况

项目实际总投资120万元，其中环保投资9万元。占总投资7.5％。

（四）验收范围

本次验收的范围为年产60万只鸡项目生产设备及其配套环保设施。

二、工程变更情况

通过现场调查，对照环评报告及审批意见，且经与企业核实。项目生产性质、生产规模、生产地点、生产工艺及环保设施均无明显变动，根据《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知》环办[2015]52号，项目不涉及重大变更。

- 环境保护设施落实情况

（一）废水污染源及其治理措施

本项目废水主要为生产过程中肉鸡屠宰废水和员工生活污水，生产废水和生活污水经污水处理厂处理达标后经市政管网排入莘县康达水务有限公司。

（二）废气污染源及其治理措施

本项目废气来源主要为天然气锅炉产生的废气及卸鸡宰杀时和污水处理站产生的恶臭废气等，天然气锅炉产生的废气经15米高的排气筒排入大气，恶臭在密闭车间内无组织排放。

（三）噪声

本项目噪声源主要为冷库的压缩机、污水处理系统的污水泵、风机等设备运行时产生的噪声，通过厂房隔声措施、高噪声设备安装减振基座等隔声降噪措施，降低对外环境的影响。

（四）固体废物

固体废弃物主要为生产过程中产生的鸡毛、鸡血、鸡肠及少量的生活垃圾等，鸡毛、鸡血、鸡肠全部外售制造蛋白粉用作饲料，生活垃圾由城建部门定时清运。污水处理厂产生的污泥提供当地农民用作肥料。检测出来的病变鸡做安全填埋处理。

四、验收监测结果

（一）环保设施运行检测结果

山东聊和环保科技有限公司出具的《莘县德康禽业专业合作社年产60万只鸡产品项目竣工环境保护验收监测报告》监测结果表明：

- 废水

验收监测期间，本项目产生的废水经污水处理厂处理后pH范围为7.91-8.02，CODCr、SS、氨氮、BOD5、动植物油最高排放浓度分别为33mg/L、10mg/L、1.53mg/L、8.6mg/L，0.38mg/L均满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）B等级标准及莘县康达水务有限公司进水水质要求

2.废气

验收监测期间无组织臭气浓度（无量纲），硫化氢、氨最高排放浓度分别为16、0.014mg/m³、0.10mg/m³，均满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1相关标准要求。有组织颗粒物、二氧化硫、氮氧化物最高排放浓度分别为2.6mg/m³、3mg/Lm³、29mg/m³，满足《山东省锅炉大气污染物排放标准》（DB37/2374-2018）（重点控制区）标准要求

3. 噪声

验收监测期间，各监测点位昼间噪声在55.1dB(A)-57.9dB(A)之间，检测结果符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准限值。

- 固体废物

同上文三、（四）。

（二）环境管理调查

莘县德康禽业专业合作社制定了《莘县德康禽业专业合作社环保管理制度》，并设立了相关机构。日常工作由办公室管理，其主要职责是：行使公司环保工作的计划、组织、指挥、协调、检查和考核管理职能，日常一切工作须对公司负责。

五、专家意见：

在今后企业环保工作中，建议企业落实以下要求。

- 卸鸡宰杀平台进一步密封，对废气进行收集经处理设施处理后排放；

- 设置明确车间内生产区分界线；

- 污水处理管道加盖密封，污水处理站进一步密封；

- 及时清理地面积尘，保持厂区卫生，注意清洁生产。

六、验收结论

验收组一致认为该项目实施过程中按照环评及其批复要求落实了相关环保措施，环保手续齐全，建立了相应的环保管理制度，项目建设过程无重大变更。按环境影响报告表及审批要求建设了环境保护设施。验收监测各项指标满足国家相关排放标准。

鉴于项目符合国家和地方相关产业标准及准入要求，用地符合当地规划，环保设施与生产配套，验收期间各项监测指标满足国家相关排放标准，该项目通过环保验收。

莘县德康禽业专业合作社验收组

2020年12月3日