聊城博凡建材有限公司年加工30万平方米铝单板项目（一期）

竣工环境保护验收现场检查及验收工作组验收意见

2020年12月11日，聊城博凡建材有限公司组织召开年加工30万平方米铝单板项目（一期）竣工环境保护验收现场检查及验收及验收会。验收工作组由工程建设单位（聊城博凡建材有限公司）、监测单位（山东聊和环保科技有限公司）并特邀2名技术专家（名单附后）组成。

验收组现场查阅并核实了本项目运营期环保工作落实情况，根据项目竣工环境保护验收监测报告并对照《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目环境影响评价报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，经认真研究讨论形成环保验收意见，提出意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

聊城博凡建材有限公司位于东阿县工业园区鱼山路与胶光路交叉口东阿华通轴承配件有限公司院内。项目预计总投资1500万元，占地面积4608m2，租赁厂房建设生产制造铝单板项目。由于市场需求原因，激光切割机、部分焊机、冲床等设备未上，项目分期验收，本次验收为一期。项目一期投资1100万元，生产规模为年产20万平方米铝单板。

（二）环保审批情况

本项目为新建项目。2019年10月聊城博凡建材有限公司委托山东国嘉环保科技有限公司编制了《聊城博凡建材有限公司年加工30万平方米铝单板项目环境影响报告表》，2020年1月19日东阿县行政审批服务局以东行审环报告表[2020]3号对其进行了审批。2020年11月公司委托山东聊和环保科技有限公司进行本项目的环保验收监测工作，接受委托后山东聊和环保科技有限公司组织有关技术人员进行现场踏勘，依据监测技术规范制定了环保验收监测方案，并于2020年11月4日-5日对该企业进行了验收监测，根据验收监测结果和现场检查情况编制了本项目验收监测报告。

（三）投资情况

项目一期实际总投资1100万元，其中环保投资20万元，占总投资1.82％。

（四）验收范围

本次验收的范围为年产20万平方米铝单板生产设备及其配套环保设施。

二、工程变更情况

通过现场调查，对照环评报告及审批意见，新增设食堂一处，不属于生产性质、生产规模、生产地点、生产工艺及环保设施的变动，根据《关于印发污染影响类建设项目重大变动清单（试行）的通知》环评函[2020]688号，项目不涉及重大变更。

三、环境保护设施落实情况

（一）废水污染源及其治理措施

本项目切削液用水完全损耗，无生产废水产生，项目废水主要为生活污水。污水通入东阿县华通轴承配件有限公司化粪池，预处理后经市政污水管网排入东阿县康达水务有限公司进一步处理。

（二）废气污染源及其治理措施

本项目废气主要为切割烟尘、打磨工序产生的粉尘、抛光工序产生的粉尘和焊接烟尘，经过集气罩和布袋除尘处理，经过15米高排气筒排放，未被收集的废气沉经厂界无组织排放。企业内设食堂产生油烟，经收集处理达标后排放。

（三）噪声

项目噪声源主要为剪板机、雕刻机、冲床等设备运行时产生的噪声，所有生产设备均设置于生产车间内，经过基础减振，再经过厂房隔声、距离衰减等措施，降低对周围环境的影响。

（四）固体废物

项目产生的固体废物主要为生产过程中产生的下脚料、除尘器收尘、布袋除尘器收尘、沉降的颗粒物、废砂纸、废液压油、废切削液及生活垃圾。危险废物废液压油、废切削液，暂时还未产生，产生后暂存于危废间并与有资质的单位签订合同，委托有资质的单位处理。其他不能回收利用的固体废物以及生活垃圾收集后由环卫部门定期清运。

四、验收监测结果

（一）环保设施运行检测结果

山东聊和环保科技有限公司出具的《聊城博凡建材有限公司年加工30万平方米铝单板项目（一期）竣工环境保护验收监测报告》监测结果表明：

- 废水

无生产废水，生活废水委托东阿县华通轴承配件有限公司处理。

- 废气

验收期间，无组织颗粒物小时浓度最高为0.557mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》表2相关限值要求；有组织油烟最高排放浓度为0.56mg/m3，满足《饮食业油烟排放标准》（DB37/597-2006）标准要求相关限值要求；有组织颗粒物排放最高浓度为3.1mg/m3，最高排放速率为9.4×10-3kg/h，满足《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）表2中“一般控制区”、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准要求的20mg/m3、3.5kg/h相关限值要求。

3. 噪声

验收监测期间，监测点位昼间噪声在55.5-57.4 (dB)之间，夜间不生产，符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）中的3类标准限值。

- 固体废物

项目产生的固体废物主要为生产过程中产生的下脚料、除尘器收尘、布袋除尘器收尘、沉降的颗粒物、废砂纸、废液压油、废切削液及生活垃圾。危险废物废液压油、废切削液经收集后储存在危废间内，委托有资质的单位处理。其他不能回收利用的固体废物以及生活垃圾收集后由环卫部门定期清运。

（二）环境管理调查

聊城博凡建材有限公司制定了《聊城博凡建材有限公司环保管理制度》，并设立了相关机构。日常工作由办公室管理，其主要职责是：行使公司环保工作的计划、组织、指挥、协调、检查和考核管理职能，日常一切工作须对公司负责。

五、专家意见：

- 焊接区域、打磨区域废气收集效率较低，须加大集气罩收集面积，降低集气罩高度；

- 废气排放口缺少标识牌；

- 清理危废暂存间内杂物，危险废物分类存放；完善台账；

- 保持厂区卫生，注意清洁生产。

六、验收结论

验收组一致认为该项目实施过程中按照环评及其批复要求落实了相关环保措施，环保手续齐全，建立了相应的环保管理制度，项目建设过程无重大变更。按环境影响报告表及审批要求建设了环境保护设施。验收监测各项指标满足国家相关排放标准。

鉴于项目符合国家和地方相关产业标准及准入要求，用地符合当地规划，环保设施与生产配套，验收期间各项监测指标满足国家相关排放标准，该项目通过环保验收。

聊城博凡建材有限公司验收组

2020年12月11日