莘县竣鸿兴建筑材料有限公司年产10万吨建筑细砂垫块型材项目（一期）竣工环境保护验收现场检查及验收工作组验收意见

2021年01月30日，莘县竣鸿兴建筑材料有限公司组织召开公司年产10万吨建筑细砂垫块型材项目（一期）竣工环境保护验收现场检查及验收会。验收工作组由工程建设单位（莘县竣鸿兴建筑材料有限公司）、监测单位（山东聊和环保科技有限公司）、并特邀2名技术专家（名单附后）组成。

验收组现场查阅并核实了本项目运营期环保工作落实情况，根据项目竣工环境保护验收监测报告并对照《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目环境影响评价报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，经认真研究讨论形成环保验收意见，提出意见如下：

一、工程建设基本情况

（1）建设地点、规模、主要建设内容

莘县竣鸿兴建筑材料有限公司法定代表人李少磊，公司位于山东省聊城市莘县大王寨镇夏庄村北960米路南，项目预计总投资300万元，占地面积7167.91m2，建设年产10万吨建筑细砂垫块型材项目，因企业资金问题，高精垫块机、筒仓等设备未购置，项目分期验收，本次验收为一期，一期投资220万元，生产规模为年产8万吨建筑细砂，为公司的发展奠定良好的基础。

（2）环保审批情况

莘县竣鸿兴建筑材料有限公司公司于2020年06月委托山东国嘉环保科技有限公司编制了《莘县竣鸿兴建筑材料有限公司年产10万吨建筑细砂垫块型材项目环境影响报告表》，2020年8月24日莘县行政审批服务局以莘行审报告表[2020]63号对其进行了审批。2020年11月莘县竣鸿兴建筑材料有限公司委托山东聊和环保科技有限公司进行该项目的环保验收监测工作，接受委托后山东聊和环保科技有限公司组织有关技术人员进行现场踏勘，依据监测技术规范制定了环保验收监测方案，并于2020年12月30日-12月31日对厂区有关污染源进行了监测，根据验收监测结果和现场检查情况编制了本项目验收监测报告。

（3）投资情况

项目一期实际总投资220万元，其中环保投资20万元，占总投资9.1％。

（4）验收范围

本次验收范围为年产10万吨建筑细砂垫块型材项目（一期）及其配套环保设施。

二、工程变更情况

通过现场调查，对照环评报告及审批意见，项目水洗轮设备实际数量比环评数量增加1台，水洗设备为非主要设备不影响产能，一期项目未上高精垫块机，生产产品为半成品的建筑细砂。项目无生产性质、服务规模、生产地点、生产工艺及环保设施的变动，根据《关于印发污染影响类建设项目重大变动清单（试行）的通知》环评函[2020]688号，项目不存在重大变更。

三、环境保护设施落实情况

（1）废水污染源及其治理措施

本项目废水主要为生活废水、水洗废水、设备清洗废水，生活废水经化粪池预处理后由环卫部门定期清运，设备清洗用水、水洗砂用水回用于生产，无废水外排。

（2）废气污染源及其治理措施

筒仓卸料粉尘经过布袋除尘器处理后车间内无组织排放；生产过程中的上料、鄂破研磨、细碎、振动筛分、添加辅料、搅拌产生的粉尘通过上方集气罩收集粉尘后经布袋除尘器处理后再经雾化喷淋装置处理后在车间内排放；原料堆场及卸料过程产生粉尘，通过在厂区内定期洒水降低颗粒物排放量。

（3）噪声

项目噪声源主要为喂料机、鄂破机、高效细碎机等运行时产生的噪声，采取设置减振装置、封闭车间、加装隔音罩等方式降低厂区噪声。

（4）固体废物

项目产生的固体废物主要为生产过程中产生的除尘器收尘、压滤机废渣，员工生活产生的生活垃圾。除尘器收尘和压滤机沉渣回用于生产中，生活垃圾交由环卫部门定期清运。

四、验收监测结果

（1）环保设施运行检测结果

山东聊和环保科技有限公司出具的《莘县竣鸿兴建筑材料有限公司年产10万吨建筑细砂垫块型材项目（一期）竣工环境保护验收监测报告》监测结果表明：

①废气

本项目废气监测因子为无组织颗粒物，验收监测期间，无组织颗粒物小时浓度最高为0.372mg/m3，满足《建材工业大气污染物排放标准》（DB37/2373-2018）表3“除水泥外的其他建材”标准要求。

②废水

本项目废水主要为生活废水、水洗废水、设备清洗废水，生活废水经化粪池预处理后由环卫部门定期清运，设备清洗用水、水洗砂用水回用于生产，无废水外排。

③噪声

验收监测期间，监测点位昼间噪声在52.8-56.6 (dB)之间，夜间不生产，符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）中的2类标准限值。

④固废

项目产生的固体废物主要为生产过程中产生的除尘器收尘、压滤机泥渣及生活垃圾。除尘器收尘、压滤机泥渣全部作为原料回用于生产中，生活垃圾收集后由环卫部门定期清运。

（2）环境管理调查

公司制定了《莘县竣鸿兴建筑材料有限公司环保管理制度》,并设立了相关机构。日常工作由工程部门归口管理，主要职责：行使公司环保工作的计划、组织、指挥、协调、检查和考核管理职能，日常一切工作须对公司负责。

五、专家意见

（1）上料处加大废气收集，加喷淋。

（2）破碎、传输工序全密闭，减少无组织扬尘。

（3）建议将无组织改为有组织排放，如果改成有组织排放应进行有组织污染物监测，确保达标排放。

六、验收结论

验收组一致认为该项目实施过程中按照环评及其批复要求落实了相关环保措施，环保手续齐全，建立了相应的环保管理制度，项目建设过程无重大变更。按环境影响报告表及审批要求建设了环境保护设施。验收监测各项指标满足国家相关排放标准。

鉴于项目符合国家和地方相关产业标准及准入要求，用地符合当地规划，环保设施与生产配套，验收期间各项监测指标满足国家相关排放标准，该项目通过环保验收。

莘县竣鸿兴建筑材料有限公司验收组

2021年01月30日