聊城垚金新型节能环保建材有限公司年产4000万块淤泥、建筑垃圾、炉渣固废多孔砖项目（一期）竣工环境保护验收现场检查及验收工作组验收意见

2020年12月20日，聊城垚金新型节能环保建材有限公司组织召开年产4000万块淤泥、建筑垃圾、炉渣固废多孔砖项目（一期）竣工环境保护验收现场检查及验收及验收会。验收工作组由工程建设单位（聊城垚金新型节能环保建材有限公司）、监测单位（山东聊和环保科技有限公司）并特邀2名技术专家（名单附后）组成。

验收组现场查阅并核实了本项目运营期环保工作落实情况，根据项目竣工环境保护验收监测报告并对照《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目环境影响评价报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，经认真研究讨论形成环保验收意见，提出意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

- 聊城垚金新型节能环保建材有限公司位于山东省聊城市莘县王奉镇王店子村西1公里。项目预计总投资2232万元，总占地面积29.7亩，利用煤矸石和炉渣，以及周边建筑工地的建筑垃圾和周边河沟清淤的河渠淤泥，等固体废弃物做原材料采用节能环保隧道窑技术制成多孔砖建材产品，设计产能为年产4000万块多孔砖。

- 由于企业资金问题，实际投资2200万元，环评中成型设备为2套，实际生产为1套，另一套已废弃未拆除，项目分期验收，本次验收为一期，生产规模为年产2200万块多孔砖。

（二）环保审批情况

2018年2月聊城垚金新型节能环保建材有限公司委托聊城市环境科学工程设计院有限公司编制了《聊城垚金新型节能环保建材有限公司年产4000万块淤泥、建筑垃圾、炉渣固废多孔砖项目环境影响报告书》，于2018年12月29日通过莘县环境保护局的批复（莘环审[2018]12号）。2020年4月委托山东聊和环保科技有限公司承担该项目一期的竣工环境保护验收监测工作，2020年10月6日至10月7日山东聊和环保科技有限公司对该项目一期进行了竣工环保验收现场监测，并根据现场监测和检查结果编制了本验收监测报告书。

（三）投资情况

项目一期实际总投资2100万元，其中环保投资397万元，占总投资18.9％。

（四）验收范围

本次验收一期的范围为年产2200万块多孔砖生产设备及其配套环保设施。

二、工程变更情况

经过现场踏勘，由于河道清理淤泥的季节性，导致原料存放的局限性，面积较环评有所增加；环评中成型设备为2套，实际生产为1套，另一套已废弃未拆除，项目分期验收。

综上，由于生产性质、生产地点、生产规模、环保设施和生产设备与工艺流程均无明显变动，根据《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知》环办[2015]52号、《环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》有关规定，以上变动不属于重大变更，可纳入竣工环境保护验收管理。

- 环境保护设施落实情况

（一）废水污染源及其治理措施

本项目用水包括生产用水和生活用水。其中生产用水主要为搅拌成型、抑尘、脱硫除尘和湿电除尘用水，搅拌过程中加入的水全部在后续干燥、烘焙工序中蒸发损失，以蒸汽形式排入环境；脱硫进入石膏的水和湿电除尘用水循环使用，脱硫系统定期排污，全部回用于搅拌成型用水。故项目在运营过程中不产生生产废水，项目废水为办公生活废水，厂区使用旱厕，定期进行清运。生活废水经收集后用于厂区降尘洒水。

（二）废气污染源及其治理措施

项目有组织废气主要包括通过排气筒P1排放的煤矸石破碎废气，通过排气筒P2排放的原料破碎、搅拌混料废气，通过排气筒P3排放的窑炉烟气；无组织废气主要为物料运输、储存过程中产生的废气以及未被收集的集气罩收集的破碎、搅拌混料废气。

（1）有组织废气

1）煤矸石破碎废气

煤矸石破碎会产生粉尘，粉尘经集气罩收集后由布袋除尘器处理，处理后经一根15米高的排气筒P1排放。

2）原料破碎、混料搅拌废气

原料破碎、混料搅拌过程中会产生粉尘，粉尘经集气罩收集后由布袋除尘器处理，处理后果经1根15m高排气筒P2排放。

3）窑炉烟气

本项目多孔砖在砖坯焙烧过程中，利用天然气作为点火燃料，砖坯达到一定温度后使多孔砖内的煤矸石、炉渣、淤泥自燃。燃烧过程中会产生窑炉烟气，窑炉烟气通过水膜湿式双碱法脱硫除尘一体化系统和湿式静电除尘器处理后经35m高排气筒P3排放。

（2）无组织废气

无组织废气主要为物料运输、储存过程中产生的废气以及未被收集的集气罩收集的破碎、搅拌废气。经过加强喷淋及车间通风的情况下，无组织排放

（三）噪声

本项目噪声主要为输送机、粉碎机、搅拌机、切坯机等设备产生噪声。采用选用低噪声设备、对噪声较高的风机等设备采用布置在远离厂界的密闭车间内，基础减震、车间安装隔声门窗、距离衰减等措施，降低对外环境的影响。

（四）固体废物

- 本项目固废主要为脉冲袋式除尘器收集的粉尘，切坯过程中产生的废泥坯，出窑检查过程中产生的废砖、脱硫除尘产生的石膏以及尘渣、窑炉废耐火纤维、废机油及油桶、生活垃圾。

- 脉冲袋式除尘器收集的粉尘、切坯过程中产生的废泥坯、出窑检查过程中产生的废砖、脱硫除尘产生的石膏以及尘渣全部回用进行二次生产；窑炉废耐火纤维和生活垃圾经收集后委托环卫部门统一清运处理；废油和油桶属于危险废物，暂时还未产生，产生时暂存于危废间，委托有资质单位处置。

- 四、验收监测结果

（一）环保设施运行检测结果

山东聊和环保科技有限公司出具的《聊城垚金新型节能环保建材有限公司年产4000万块淤泥、建筑垃圾、炉渣固废多孔砖项目竣工环境保护验收监测报告》监测结果表明：

- 废水

同上文三、（一）。

- 废气

验收监测期间，排气筒P1有组织排放的污染物颗粒物最大排放浓度及最大排放速率分别为4.1mg/m3、0.017kg/h，排气筒P2有组织排放的污染物颗粒物最大排放浓度及最大排放速率分别为4.5mg/m3、0.021kg/h，满足《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）表1中“一般控制区”标准及《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2；排气筒P3有组织排放的污染物中颗粒物、SO2、NOx、氟化物的最大排放浓度分别为4.6mg/m3、8mg/m3、26mg/m3、2.49mg/m3，最大排放速率分别为0.64kg/h、1kg/h、4.2kg/h、0.354kg/h，均满足《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）表1中“一般控制区”标准、《建材工业大气污染物排放标准》（DB37/2373-2018）表2、《砖瓦行业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）表2、《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB37/2375-2019）及《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2限值要求；无组织厂界监控点颗粒物、SO2、氟化物小时排放浓度最大分别为0.402mg/m3、0.059mg/m3、1.4ug/m3，均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2标准要求。

3. 噪声

验收监测期间，厂界昼间噪声测定值在51.6dB~56.3dB之间，夜间噪声测定值在41.7dB~46.7dB之间，厂界昼夜噪声测定值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类标准要求。

- 固体废物

同上文三、（四）。

（二）环境管理调查

聊城垚金新型节能环保建材有限公司制定了《聊城垚金新型节能环保建材有限公司环保管理制度》，并设立了相关机构。日常工作由办公室管理，其主要职责是：行使公司环保工作的计划、组织、指挥、协调、检查和考核管理职能，日常一切工作须对公司负责。

五、专家意见：

在今后企业环保工作中，建议企业落实以下要求：

- 洗车平台过小，须增加长度；

- 及时修补厂区部分未硬化的地面；

- 堆场覆盖不全，提高堆场周围抑尘网高度；

- 车间存在破损，应及时修复；

- 车间顶部天窗处应加抑尘网；

- 按照相关要求完善危废间，补充危废管理制度及台账。

六、验收结论

验收组一致认为该项目实施过程中按照环评及其批复要求落实了相关环保措施，环保手续齐全，建立了相应的环保管理制度，项目建设过程无重大变更。按环境影响报告表及审批要求建设了环境保护设施。验收监测各项指标满足国家相关排放标准。鉴于项目符合国家和地方相关产业标准及准入要求，用地符合当地规划，环保设施与生产配套，验收期间各项监测指标满足国家相关排放标准，待企业整改完成后方可通过环保验收。

聊城垚金新型节能环保建材有限公司验收组

2020年12月20日