茌平县森森密度板有限公司年产20万平方米包装布项目竣工环境保护验收现场检查及验收工作组验收意见

2021年11月13日，茌平县森森密度板有限公司组织召开年产20万平方米包装布项目竣工环境保护验收现场检查及验收及验收会。验收工作组由工程建设单位（茌平县森森密度板有限公司）、监测单位（山东聊和环保科技有限公司）并特邀2名技术专家（名单附后）组成。验收组现场查阅并核实了本项目运营期环保工作落实情况，根据项目竣工环境保护验收监测报告并对照《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目环境影响评价报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，经认真研究讨论形成环保验收意见，提出意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

- 茌平县森森密度板有限公司位于山东省聊城市茌平区信发路北（茌平火车站东）。项目总投资86万元，占地面积1700m2，利用闲置车间建设年产20万平方米包装布项目。项目外购棉短绒、淀粉作为主要原料，利用梳棉机、上网机以及热压烘干机等设备，通过梳理、铺网、挂浆、烘干、收卷、入库工序进行包装布的生产。

（二）环保审批情况

本次验收为新建项目。2021年5月茌平县森森密度板有限公司委托山东锦航环保科技有限公司编制了《茌平县森森密度板有限公司年产20万平方米包装布项目环境影响报告表》，2021年8月27日聊城市茌平区行政审批服务局以聊茌行审环管〔2021〕70号对其进行了审批。2021年9月公司委托山东聊和环保科技有限公司进行本项目的环保验收监测工作，接受委托后山东聊和环保科技有限公司组织有关技术人员进行现场踏勘，依据监测技术规范制定了环保验收监测方案，并于2021年10月19日-20日对该企业进行了验收监测，根据验收监测结果和现场检查情况编制了本项目验收监测报告。

（三）投资情况

项目实际总投资86万元，其中环保投资17万元，占总投资19.8％。

（四）验收范围

本次验收的范围为年产20万平方米包装布生产设备及其配套环保设施。

二、工程变更情况

通过现场调查，对照环评报告及审批意见，本项目烘干工序所需供热由环评设计的天然气锅炉变更为由茌平信发热电有限公司管道供给蒸汽，因此本项目不再涉及天然气锅炉燃烧烟气、纯水制备废水及废树脂；且建设单位自主加设脉冲除尘器，提高了废气的处理效率。根据《关于印发污染影响类建设项目重大变动清单（试行）的通知》环办环评函〔2020〕688号，本项目性质、规模、地点、生产工艺以及环境保护措施均不涉及重大变动。

- 环境保护设施落实情况

（一）废水污染源及其治理措施

本项目制浆用水全部于烘干过程损耗，废水主要为生活污水，排入市政管网后经茌平县污水处理厂处理，最后外排茌中河。

（二）废气污染源及其治理措施

本项目废气主要为梳理工序产生的梳理粉尘，采用下吸式收集对梳理粉尘进行收集后，经脉冲除尘器+复合圆笼除尘机组处理，最后通过15m高排气筒排放。

未被收集的废气经车间通风后无组织排放。

（三）噪声

本项目主要噪声源设备为梳理机、热压烘干机等设备运行时产生的噪声。通过基础减振、距离衰减等综合控制等措施，降低对外环境的影响。

（四）固体废物

- 本项目固体废物主要包括下脚料、布袋除尘收尘以及职工生活垃圾。下脚料、布袋除尘收尘收集后外售，生活垃圾由环卫部门统一收集清运。
    四、验收监测结果

（一）环保设施运行检测结果

山东聊和环保科技有限公司出具的《茌平县森森密度板有限公司年产20万平方米包装布项目竣工环境保护验收监测报告》监测结果表明：

- 废水

验收监测期间，废水pH为7.5-7.8，化学需氧量最高排放浓度为37mg/L，五日生化需氧量最高排放浓度为9.7mg/L，氨氮最高排放浓度为0.732mg/L，悬浮物最高排放浓度为15mg/L，均满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中B等级标准及茌平县污水处理厂进水水质要求。

- 废气

验收监测期间，有组织颗粒物最高排放浓度为1.8mg/m3，排放速率最高为0.11kg/h，满足《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）中表1中“一般控制区”标准以及《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准。无组织颗粒物小时浓度最高为0.270mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》表2中无组织监控浓度限值。

3. 噪声

验收监测期间，监测点位昼间噪声在53.7-57.9(dB)之间，夜间不生产，符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）中的3类标准限值。

- 固体废物

同上文三、（四）。

（二）环境管理调查

茌平县森森密度板有限公司制定了《茌平县森森密度板有限公司环保管理制度》，并设立了相关机构。日常工作由办公室管理，其主要职责是：行使公司环保工作的计划、组织、指挥、协调、检查和考核管理职能，日常一切工作须对公司负责。

五、工程建设对环境的影响

项目建设进行了环境影响评价，基本落实了环境影响评价文件及其批复要求。验收监测期间，项目产生的废气、噪声能够达标排放，废水、固体废物能够得到妥善处理。

六、验收结论

茌平县森森密度板有限公司年产20万平方米包装布项目实施过程中按照环评及其批复要求落实了相关环保措施，项目建设过程未发生重大变动；验收监测的污染物排放达到国家相关排放标准，验收报告不存在重大质量缺陷。

鉴于项目基本符合验收条件，不存在《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》中所规定的验收不合格情形，验收组原则上同意该项目通过环保验收。

七、后续要求

1、进一步规范监测平台，加设废气标识牌。

2、生产作业期间关闭门窗。

八、验收人员信息见附件。

茌平县森森密度板有限公司验收组

2021年11月13日