山东阳平食品有限公司新建年产6000吨杂粮食品深加工项目竣工环境保护验收现场检查及验收工作组验收意见

2022年2月26日，山东阳平食品有限公司组织召开新建年产6000吨杂粮食品深加工项目竣工环境保护验收现场检查及验收及验收会。验收工作组由工程建设单位（山东阳平食品有限公司）、检测单位（山东聊和环保科技有限公司）、验收报告编制单位（山东绿和环保咨询有限公司）并特邀2名技术专家（名单附后）组成。验收组现场查阅并核实了本项目运营期环保工作落实情况，根据项目竣工环境保护验收监测报告并对照《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目环境影响评价报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，经认真研究讨论形成环保验收意见，提出意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

- 山东阳平食品有限公司位于山东省聊城市莘县甘泉路12号，项目总投资5500万元，租赁莘县顺和商务服务有限公司2#车间，占地面积10028.75m2，建设新建年产6000吨杂粮食品深加工项目。项目购置八粥生产线、胡辣汤生产线、代餐粉生产线、真空包装机、机械手码垛机、电子称、脉冲除尘粉碎机、编织线封包机、金属探测仪、螺杆包装机、封箱机、石磨等，主要原辅材料为：杂粮类、米类、豆类、干果坚果类、淀粉、面粉、脱水蔬菜、盐、五香粉，生产规模可达年产6000吨杂粮食品。项目环评设计含食堂，实际未建设。

（二）环保审批情况

本次验收为新建（迁建）项目。2021年7月山东阳平食品有限公司委托山东锦航环保科技有限公司编制了《山东阳平食品有限公司新建年产6000吨杂粮食品深加工项目环境影响报告表》，2021年8月19日莘县行政审批服务局以莘行审报告表〔2021〕37号对其进行了审批。2021年11月公司委托山东绿和环保咨询有限公司进行本项目的环保验收工作，山东绿和环保咨询有限公司组织有关技术人员进行现场踏勘，依据监测技术规范制定了环保验收监测方案，并委托山东聊和环保科技有限公司于2022年02月16日-17日对该企业进行了项目检测，根据验收监测结果和现场检查情况，山东绿和环保咨询有限公司编制了本项目验收监测报告。

（三）投资情况

项目实际总投资5500万元，其中环保投资20万元，占总投资0.36％。

（四）验收范围

本次验收的范围为年产6000吨杂粮食品生产设备及其配套环保设施。

二、工程变更情况

通过现场调查，对照环评报告及审批意见，本项目未建设食堂，故无食堂油烟产生，根据《关于印发污染影响类建设项目重大变动清单（试行）的通知》环办环评函〔2020〕688号，本项目性质、规模、地点、生产工艺以及环境保护措施均不涉及重大变动。

- 环境保护设施落实情况

（一）废水污染源及其治理措施

本项目废水主要为生活污水，经市政管网排入莘县康达水务有限公司处理后达标外排。

（二）废气污染源及其治理措施

本项目产生的废气主要为粉碎粉尘、上料粉尘。

本项目在粉碎和上料工序分别设置集气罩收集，经布袋除尘器处理后，通过1根15m高排气筒（P1）排放。未被收集的废气经车间通风后无组织排放。

（三）噪声

本项目主要为机械设备运行时产生的噪声。通过选用低噪声设备，采取基础减振、距离衰减等措施，降低对外环境的影响。

（四）固体废物

- 本项目固体废物主要包括废弃编织袋、包装箱、杂质、布袋除尘器收尘、废布袋、生活垃圾。对于废弃编织袋、包装箱、废布袋、布袋除尘器收尘，收集后外售综合利用；杂质混入生活垃圾，收集后一并委托环卫部门统一清运、处理。
    四、验收监测结果

（一）环保设施运行检测结果

山东绿和环保咨询有限公司出具的《山东阳平食品有限公司新建年产6000吨杂粮食品深加工项目竣工环境保护验收监测报告》监测结果表明：

- 废水

验收监测期间，废水pH为8.0-8.2，化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、悬浮物、动植物油最高排放浓度分别为85mg/L、32.4mg/L、1.33mg/L、21mg/L、5.08mg/L，均满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中B等级标准及莘县康达水务有限公司进水水质要求。

- 废气

验收监测期间，有组织颗粒物最高排放浓度为1.9mg/m3，排放速率最高为8.5×10-3kg/h，满足《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）中表1中“重点控制区”标准以及《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准。无组织颗粒物小时浓度最高为0.317mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》表2中无组织监控浓度限值。

总量控制：根据本次项目监测结果，以及企业提供运行时间，本项目颗粒物折算为满负荷后排放总量为0.0163t/a，满足批复中总量控制指标0.0234t/a。

3. 噪声

验收监测期间，监测点位昼间噪声在52.4-57.9(dB)之间，夜间不生产，符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）中的3类标准限值。

- 固体废物

同上文三、（四）。

（二）环境管理调查

山东阳平食品有限公司制定了《山东阳平食品有限公司环保管理制度》，并设立了相关机构。日常工作由办公室管理，其主要职责是：行使公司环保工作的计划、组织、指挥、协调、检查和考核管理职能，日常一切工作须对公司负责。

- 五、专家意见

1、上料处粉尘收集效果差，进一步完善集气罩，改进上料方式；

- 2、定期检查废气收集设施的运行情况，确保废气有效收集和处理。

六、验收结论

验收组一致认为该项目实施过程中按照环评及其批复要求落实了相关环保措施，环保手续齐全，建立了相应的环保管理制度，项目建设过程无重大变更。按环境影响报告表及审批要求建设了环境保护设施。验收监测各项指标满足国家相关排放标准。

鉴于项目符合国家和地方相关产业标准及准入要求，用地符合当地规划，环保设施与生产配套，验收期间各项监测指标满足国家相关排放标准，该项目通过环保验收。

七、验收人员信息见附件。

山东阳平食品有限公司验收组

2022年2月26日