山东聊城汇源精铸有限公司覆膜砂壳型铸造工艺产污环节全封闭自动化提升改造项目竣工环境保护验收现场检查及验收工作组验收意见

2022年3月19日，山东聊城汇源精铸有限公司组织召开覆膜砂壳型铸造工艺产污环节全封闭自动化提升改造项目竣工环境保护验收现场检查及验收及验收会。验收工作组由工程建设单位（山东聊城汇源精铸有限公司）、检测单位（山东聊和环保科技有限公司）、验收报告编制单位（山东绿和环保咨询有限公司）并特邀2名技术专家（名单附后）组成。验收组现场查阅并核实了本项目运营期环保工作落实情况，根据项目竣工环境保护验收监测报告并对照《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目环境影响评价报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，经认真研究讨论形成环保验收意见，提出意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

- 山东聊城汇源精铸有限公司位于聊城市东昌府区道口铺街道办事处下堤村，总占地面积10000平方米，建设年产12000吨机械毛坯铸件项目。

- 项目总投资130万元，建设内容主要为覆膜砂壳型产污工序提升改造，对浇铸工部、落砂工部、固废收集工部进行固定式、封闭化，配建收尘处理设备。浇铸工部配备一台280袋除尘器，22千瓦电机；落砂工部配备一台300袋除尘器，37千瓦电机；对砂箱转移方式提升改造。该项目属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》中应当填报环境影响登记表的建设项目，属于第100脱硫、脱硝、除尘、VOCs治理等大气污染治理工程项中全部。本次验收范围主要为覆膜砂壳型铸造工艺产污环节全封闭自动化提升改造部分，位于厂区铸一车间。

（二）环保审批情况

山东聊城汇源精铸有限公司于2017年8月委托安徽省四维环境工程有限公司编制完成了《山东聊城汇源精铸有限公司年产12000吨机械毛坯铸件项目环境影响报告表》，2017年9月14日聊城市环境保护局东昌府分局以聊东环审[2017]445对该项目进行批复。

2018年8月份公司委托山东聊和环保科技有限公司完成了该项目（一期）的环保验收监测工作，2019年12月委托山东聊和环保科技有限公司完成了该项目（二期）的环保验收监测工作。

根据《关于同意山东华宇阀门有限公司、山东聊城汇源精铸有限公司开展无组织排放管控治理的批复意见》（聊东环发〔2020〕7号）、《关于印发〈聊城市2020年工业企业综合治理及重污染天气应急管控专项行动实施方案的通知〉》（聊气办发〔2020〕2号）以及相关环保要求，企业现场已提标改造、整改完毕，并对山东聊城汇源精铸有限公司覆膜砂壳型铸造工艺产污环节全封闭自动化提升改造项目完成环境影响登记。

2021年12月公司委托山东绿和环保咨询有限公司进行本项目的环保验收工作，山东绿和环保咨询有限公司组织有关技术人员进行现场踏勘，依据监测技术规范制定了环保验收监测方案，并委托山东聊和环保科技有限公司于2022年03月07日-08日对该企业进行了项目检测，根据验收监测结果和现场检查情况，山东绿和环保咨询有限公司编制了本项目验收监测报告。

（三）投资情况

项目实际总投资130万元，其中环保投资130万元，占总投资100％。

（四）验收范围

本次验收范围主要为覆膜砂壳型铸造工艺产污环节全封闭自动化提升改造部分，位于厂区铸一车间。

二、工程变更情况

通过现场调查，对照建设项目环境影响登记表，项目生产性质、生产规模、生产地点、生产工艺及环保设施均无明显变动，根据《关于印发污染影响类建设项目重大变动清单（试行）的通知》环办环评函〔2020〕688号，项目不涉及重大变更。

三、环境保护设施落实情况

（一）废水污染源及其治理措施

本项目无生产废水产生，且本项目依托原有劳动定员，未新增生活污水。因此，本项目无废水产生。

（二）废气污染源及其治理措施

本次提升改造内容主要包括：

覆膜砂壳型产污工序提升改造，对浇铸工部、落砂工部、固废收集工部进行固定式、封闭化，配建收尘处理设备。浇铸工部配备一台280袋除尘器，22千瓦电机；落砂工部配备一台300袋除尘器，37千瓦电机。对砂箱转移方式提升改造。

本项目废气主要为熔炼、落砂工序中产生的颗粒物及造型、浇铸工序中产生的颗粒物、VOCs。

本项目废气熔炼、落砂工序中产生的颗粒物经集气罩收集，通过“袋式除尘器”处理后由一根15m高的排气筒P1排放。

本项目造型、浇铸工序中产生的颗粒物、VOCs经集气罩收集，经“袋式除尘器+UV光氧装置”处理后由一根15m高的排气筒P1排放。

未被收集的废气经车间通风后无组织排放。

（三）噪声

本项目噪声主要为各种生产设备在运行时产生的噪声。通过选用低噪声设备、合理布局、基础减振、距离衰减、厂区内种植高大树木等综合控制等措施，降低对外环境的影响。

（四）固体废物

- 本项目不新增员工，故不新增生活垃圾。本项目产生的固废主要为熔炼炉渣、抛丸及打磨处理产生的铁屑、废砂、除尘设备收集的粉尘、废润滑油、UV光氧设备更换产生的废UV灯管。

- 熔炼炉渣外售回收公司用作建筑材料原料使用；机加工产生的铁屑经收集后外售综合利用；在覆膜砂铸造过程中产生的废砂，收集后外售回收公司用作建筑材料原料使用；布袋除尘器收集的粉尘，收集后由环卫部门统一清运；设备运行维护产生的废润滑油属于危险废物，危废类别为“HW08废矿物油与含矿物油废物”，废物代码为“900-204-08”，UV光氧设备定期更换会产生废灯管，均属于危险废物，废灯管危废类别为“HW29含汞废物”，废物代码为“900-023-29”，经收集后妥善放置于危废暂存间，委托有相关资质单位进行无害化处置。
    四、验收监测结果

（一）环保设施运行检测结果

山东绿和环保咨询有限公司出具的《山东聊城汇源精铸有限公司覆膜砂壳型铸造工艺产污环节全封闭自动化提升改造项目竣工环境保护验收监测报告》监测结果表明：

- 废水

同上文三、（一）。

- 废气

验收监测期间，有组织颗粒物最大排放浓度为2.8mg/m3，最大排放速率为0.011kg/h，满足《区域性大气污染物综合排放标准》表1中“重点控制区”及《大气污染物综合排放标准》表2标准限值要求；有组织VOCs最大排放浓度为1.66mg/m3，最大排放速率为6.70×10-3kg/h，满足《挥发性有机物排放标准第7部分：其他行业》表1标准限值要求。无组织颗粒物小时浓度最高为0.367mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》表2标准限值要求；VOCs小时浓度最高为0.32mg/m3，满足《挥发性有机物排放标准第7部分：其他行业》表2标准限值要求。

生态效益指标：类比改造前本项目验收（一期）铸一车间西排气筒P1颗粒物监测数据，排放浓度均值为7.2mg/m3，排放速率均值为0.044kg/h，生产负荷均值为85%，计算得改造前排气筒P1颗粒物总量为：0.24847t/a；改造完工后排气筒P1颗粒物总量为：0.05102t/a。计算得改造完工达到减排颗粒物0.19745t/a。

3. 噪声

验收监测期间，监测点位昼间噪声在54.5-58.7(dB)之间，符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准限值。

- 固体废物

同上文三、（四）。

（二）环境管理调查

山东聊城汇源精铸有限公司制定了《山东聊城汇源精铸有限公司环保管理制度》，并设立了相关机构。日常工作由办公室管理，其主要职责是：行使公司环保工作的计划、组织、指挥、协调、检查和考核管理职能，日常一切工作须对公司负责。

- 五、专家意见

1、建议将造型、浇铸工序废气（颗粒物、VOCs）收集管道与落砂等工序废气（颗粒物）收集管道分开，保证废气可有效收集、处理；

- 2、定期检查废气收集设施的运行情况。

六、验收结论

验收组一致认为该项目实施过程中按照环评及其批复要求落实了相关环保措施，环保手续齐全，建立了相应的环保管理制度，项目建设过程无重大变更。按环境影响报告表及审批要求建设了环境保护设施。验收监测各项指标满足国家相关排放标准。

鉴于项目符合国家和地方相关产业标准及准入要求，用地符合当地规划，环保设施与生产配套，验收期间各项监测指标满足国家相关排放标准，该项目通过环保验收。

七、验收人员信息见附件。

山东聊城汇源精铸有限公司验收组

2022年3月19日