山东四维包装有限公司年产60万盒包装改建项目

竣工环境保护验收现场检查及验收工作组验收意见

2022年03月12日，山东四维包装有限公司组织召开公司年产60万盒包装改建项目竣工环境保护验收现场检查及验收会。验收工作组由工程建设单位（山东四维包装有限公司）、检测单位（山东聊和环保科技有限公司）、验收报告编制单位（山东绿和环保咨询有限公司）并特邀2名技术专家（名单附后）组成。验收组现场查阅并核实了本项目运营期环保工作落实情况，根据项目竣工环境保护验收监测报告并对照《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目环境影响评价报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，经认真研究讨论形成环保验收意见，提出意见如下：

一、工程建设基本情况

（1）建设地点、规模、主要建设内容

山东四维包装有限公司位于山东省聊城市东昌府区嘉明经济开发区嘉明路16号（德美电梯有限公司院内二号车间），聊城市森和木业有限公司将德美电梯有限公司厂房转租给本公司使用。本项目总投资300万元，占地面积2000m2，依托原有生产车间及环保公用设施，生产设备新增一台自动视觉定位机，原辅材料新增果冻胶，项目建成后全厂包装盒产能未发生变化，生产规模仍为年产60万盒。

（2）环保审批情况

本项目为改建项目。原有工程类别为造纸和纸制品业中纸制品制造223*且工艺不包含涂布、浸渍、印刷、粘胶工艺的所列工艺，原有工程项目无需编制环境影响报告表，已于2021年7月17日进行了排污许可证的申请，申请级别为登记管理，登记编号：91371502MA3WD2XH7L001P。2021年8月山东锦航环保科技有限公司编制了《山东四维包装有限公司年产60万盒包装改建项目环境影响报告表》，2021年10月20日聊城市东昌府区行政审批服务局以东昌环审〔2021〕075号对其进行了审批。2022年1月公司委托山东绿和环保咨询有限公司进行本项目的环保验收监测工作，接受委托后山东绿和环保咨询有限公司组织有关技术人员进行现场踏勘，依据监测技术规范制定了环保验收监测方案，并委托山东聊和环保科技有限公司于2022年2月22日-23日对该企业进行了项目检测，根据验收监测结果和现场检查情况，山东绿和环保咨询有限公司编制了本项目验收监测报告。

（3）投资情况

项目实际总投资300万元 ，其中环保投资2万元，占总投资0.67％。

（4）验收范围

本次验收范围为年产60万盒包装改建项目及其配套环保设施。

二、工程变更情况

通过现场调查，对照环评报告及审批意见，贴片机和压泡机实际数量比环评设计数量增加1台，此设备均为辅助设备，不影响总体产能。环评设计的生活废水排污市政污水管网，由聊城嘉明国环污水处理有限公司深度处理后达标排放实际为厕所废水依托聊城市森和木业有限公司化粪池堆肥处理，无职工餐厅不存在餐厅废水，洗手和拖地等生活废水经市政管网排至聊城嘉明国环污水处理有限公司深度处理后达标外排，水质简单。生产性质、生产地点、生产规模、生产工艺流程及环保设施均无明显变动，根据《关于印发污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知环办环评函[2020]688号，项目不涉及重大变更。

三、环境保护设施落实情况

（1）废水污染源及其治理措施

本项目废水主要为员工生活废水，厕所废水依托聊城市森和木业有限公司化粪池堆肥处理，洗手和拖地等生活废水经市政管网排至聊城嘉明国环污水处理有限公司深度处理后达标外排。

（2）废气污染源及其治理措施

原有工程无废气产生，本项目裱糊过程中使用果冻胶，果冻胶无毒无害，无新增废气。

（3）噪声

项目噪声主要为模切机、开槽机、定位机等设备运行噪声。通过基础减振、距离衰减、并将设备布置在封闭车间内等综合控制等措施，降低对外环境的影响。

（4）固体废物

项目产生的固体废物主要是模切、开槽工序下脚料，裱糊工序所用果冻胶的废纸箱、废包装袋和员工生活垃圾等，均属于一般固废。

模切、开槽工序下脚料，裱糊工序所用果冻胶的废纸箱收集后均外售综合利用。裱糊工序所用果冻胶的废包装袋混入生活垃圾，由环卫部门定期清运。

四、验收监测结果

（1）环保设施运行检测结果

山东聊和环保科技有限公司出具的《山东四维包装有限公司年产60万盒包装改建项目竣工环境保护验收检测报告》检测结果表明：

①废水

验收监测期间，废水pH为7.2-7.4，化学需氧量最高排放浓度为15mg/L，五日生化需氧量最高浓度为3.7mg/L，氨氮最高排放浓度为1.38mg/L，悬浮物最高排放浓度为9mg/L，总磷最高浓度为0.06mg/L，总氮最高浓度为3.15mg/L，均满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中A级标准以及聊城嘉明国环污水处理有限公司进水水质要求。

②噪声

验收监测期间，监测点位昼间噪声在53.5-58.8(dB)之间，夜间噪声在49.1-51.4(dB)之间，符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）中的3类标准限值。

③固废

项目产生的固体废物主要是模切、开槽工序下脚料，裱糊工序所用果冻胶的废纸箱、废包装袋和员工生活垃圾等，均属于一般固废。

模切、开槽工序下脚料，裱糊工序所用果冻胶的废纸箱收集后均外售综合利用。裱糊工序所用果冻胶的废包装袋混入生活垃圾，由环卫部门定期清运。

（2）环境管理调查

公司制定了《山东四维包装有限公司环保管理制度》,并设立了相关机构。日常工作由工程部门归口管理，主要职责：行使公司环保工作的计划、组织、指挥、协调、检查和考核管理职能，日常一切工作须对公司负责。

五、专家意见

（1）项目运营过程中，一般工业固废严格按照《新固废法》执行。

（2）项目加工过程中，注意厂区卫生，及时清理。

六、验收结论

验收组一致认为该项目实施过程中按照环评及其批复要求落实了相关环保措施，环保手续齐全，建立了相应的环保管理制度，项目建设过程无重大变更。按环境影响报告表及审批要求建设了环境保护设施。验收监测各项指标满足国家相关排放标准。

鉴于项目符合国家和地方相关产业标准及准入要求，用地符合当地规划，环保设施与生产配套，验收期间各项监测指标满足国家相关排放标准，该项目通过环保验收。

山东四维包装有限公司验收组

2022年03月12日