莘县聚诚再生资源有限公司年加工电缆皮碎料3.5万吨项目（一期）竣工环境保护验收现场检查及验收工作组验收意见

2022年4月3日，莘县聚诚再生资源有限公司组织召开年加工电缆皮碎料3.5万吨项目（一期）竣工环境保护验收现场检查及验收及验收会。验收工作组由工程建设单位（莘县聚诚再生资源有限公司）、检测单位（山东聊和环保科技有限公司）、验收报告编制单位（山东绿和环保咨询有限公司）并特邀2名技术专家（名单附后）组成。验收组现场查阅并核实了本项目运营期环保工作落实情况，根据项目竣工环境保护验收监测报告并对照《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目环境影响评价报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，经认真研究讨论形成环保验收意见，提出意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

- 莘县聚诚再生资源有限公司位于山东省聊城市莘县河店镇工业集聚区、一七路南（聊城聚而发有色金属有限公司厂区内）。项目预计总投资280万元，占地1880平方米，租赁聊城聚而发有色金属有限公司闲置车间1座，购置洗料机、电干机、破碎机、搅拌机等，同时配套建设废气治理设施、污水沉淀池等，设计生产规模为年加工3.5万吨电缆皮碎料。

- 由于企业资金问题，实际总投资200万元，仅购置破碎机、搅拌机及配套建设废气治理设施，实际生产规模可达年加工2万吨电缆皮碎料，项目分期验收，本次验收为一期。

（二）环保审批情况

2021年8月莘县聚诚再生资源有限公司委托山东碧源项目咨询有限公司编制了《莘县聚诚再生资源有限公司年加工电缆皮碎料3.5万吨项目环境影响报告表》，2021年09月03日莘县行政审批服务局以莘行审报告表〔2021〕42号对其进行了审批。

2021年12月公司委托山东绿和环保咨询有限公司进行本项目的环保验收工作，山东绿和环保咨询有限公司组织有关技术人员进行现场踏勘，依据监测技术规范制定了环保验收监测方案，并委托山东聊和环保科技有限公司于2022年03月05日-06日对该企业进行了项目检测，根据验收监测结果和现场检查情况，山东绿和环保咨询有限公司编制了本项目验收监测报告。

（三）投资情况

项目一期实际总投资200万元，其中环保投资80万元，占总投资40％。

（四）验收范围

本次验收的范围为年加工2万吨电缆皮碎料生产设备及其配套环保设施。

二、工程变更情况

通过现场调查，对照环评报告及审批意见，由于企业资金问题，实际总投资200万元，仅购置破碎机、搅拌机及配套建设废气治理设施，实际生产规模可达年加工2万吨电缆皮碎料，项目分期验收，本次验收为一期。由于本项目一期未购置洗料机、甩干机、电干机，故无清洗、甩干等生产废水，无沉淀池沉渣。根据《关于印发污染影响类建设项目重大变动清单（试行）的通知》环办环评函〔2020〕688号，项目生产性质、生产规模、生产地点、生产工艺及环保设施均无明显变动，项目不涉及重大变更。

- 环境保护设施落实情况

（一）废水污染源及其治理措施

本项目一期未购置洗料机、甩干机、电干机，无清洗、甩干等生产废水；除杂电缆皮料（PVC）分选过程添加用水全部在加热搅拌过程中蒸发损失，无废水产生；喷淋塔排污水用于厂区洒水抑尘；生活污水排入厂区化粪池，由环卫部门定期清运。

（二）废气污染源及其治理措施

本项目废气主要包括分选废气（烟尘、HCl、氯乙烯、VOCs）、破碎粉尘，卸料过程产生的粉尘。分选加工废气经集气罩收集后，通入“水喷淋+过滤棉+UV光氧+活性炭吸附装置”处理，最后通过15米高排气筒P1排放。粉碎废气经集气罩收集后，通入“布袋除尘器”处理，最后通过15米高排气筒P1排放。

本项目分选、破碎工序未被收集的废气同卸料过程产生的粉尘一并以无组织形式排放。

（三）噪声

本项目噪声主要来源于破碎机、搅拌机等各类机械设备。通过基础减振、距离衰减、并将设备布置在封闭车间内等综合控制措施，降低对外环境的影响。

（四）固体废物

- 本项目主要固体废物为分选杂质（PE）、除尘器粉尘、废活性炭、废灯管、废过滤棉及职工生活垃圾等。

- 生产过程中产生的分选杂质（PE）外售给物资回收公司；除尘器中收集的除杂电缆皮料（PVC）全部回用于生产；废活性炭、废灯管和废过滤棉属于危险废物，定期委托有危废处理资质的单位处置；生活垃圾委托环卫部门收集处理。
    四、验收监测结果

（一）环保设施运行检测结果

山东绿和环保咨询有限公司出具的《莘县聚诚再生资源有限公司年加工电缆皮碎料3.5万吨项目（一期）竣工环境保护验收监测报告》监测结果表明：

- 废水

同上文三、（一）。

- 废气

验收监测期间，有组织VOCs最高排放浓度为0.92mg/m3，排放速率最高为0.012kg/h，满足《挥发性有机物排放标准 第7部分：其他行业》（DB37/2801.7-2019）表1“非重点行业”第二时段要求；有组织颗粒物最高排放浓度为2.4mg/m3，排放速率最高为0.031kg/h，满足区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）表1“一般控制区”及《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准限值；有组织氯化氢、氯乙烯最高排放浓度分别为0.38mg/m3、12.9mg/m3，排放速率最高分别为4.9×10-3kg/h、0.167kg/h，均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准限值要求。无组织VOCs、氯乙烯小时浓度最高分别为0.31mg/m3、未检出，均满足《挥发性有机物排放标准 第7部分：其他行业》表2厂界监控点浓度限值；无组织颗粒物、氯化氢小时浓度最高分别为0.363mg/m3、0.047mg/m3，均满足《大气污染物综合排放标准》表2标准限值要求。

总量控制：根据本次项目监测结果，以及企业提供运行时间，本项目颗粒物、VOCs折算为满负荷后排放总量分别为0.179t/a、0.0749t/a，满足批复中总量控制指标颗粒物：0.282t/a、VOCs：0.987t/a。

3. 噪声

验收监测期间，监测点位昼间噪声在50.9-58.0(dB)之间，夜间噪声在44.6-49.6(dB)之间，符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）中的2类标准限值。

- 固体废物

同上文三、（四）。

（二）环境管理调查

莘县聚诚再生资源有限公司制定了《莘县聚诚再生资源有限公司环保管理制度》，并设立了相关机构。日常工作由办公室管理，其主要职责是：行使公司环保工作的计划、组织、指挥、协调、检查和考核管理职能，日常一切工作须对公司负责。

- 五、专家意见

1、上料处需做密闭处理，减少无组织颗粒物排放；定期检查废气收集设施的运行情况，确保废气有效收集和处理；

2、补充危废台账，清理危废间杂物，项目运营过程中，严格执行排污许可排放标准，一般工业固废严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）要求执行，危险废物严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单要求，对产生的危险废物进行贮存和管理，并委托有资质的单位及时进行转移处置。

六、验收结论

验收组一致认为该项目实施过程中按照环评及其批复要求落实了相关环保措施，环保手续齐全，建立了相应的环保管理制度，项目建设过程无重大变更。按环境影响报告表及审批要求建设了环境保护设施。验收监测各项指标满足国家相关排放标准。

鉴于项目符合国家和地方相关产业标准及准入要求，用地符合当地规划，环保设施与生产配套，验收期间各项监测指标满足国家相关排放标准，该项目通过环保验收。

七、验收人员信息见附件。

莘县聚诚再生资源有限公司验收组

2022年4月3日