山东莘县天福庄园食品有限公司年产150吨膨化食品项目竣工环境保护验收现场检查及验收工作组验收意见

2022年5月15日，山东莘县天福庄园食品有限公司组织召开年产150吨膨化食品项目竣工环境保护验收现场检查及验收及验收会。验收工作组由工程建设单位（山东莘县天福庄园食品有限公司）、检测单位（山东聊和环保科技有限公司）、验收报告编制单位（山东绿和环保咨询有限公司）并特邀2名技术专家（名单附后）组成。验收组现场查阅并核实了本项目运营期环保工作落实情况，根据项目竣工环境保护验收监测报告并对照《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目环境影响评价报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，经认真研究讨论形成环保验收意见，提出意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

- 山东莘县天福庄园食品有限公司位于山东省聊城鲁西经济技术开发区（甘泉路与省道333交叉口西80米路南），项目总投资30万元，利用原有车间建设年产150吨膨化食品项目，车间占地面积600m2，所有生产设备为山东溢美食品科技有限公司膨化食品生产线转让的设备。

（二）环保审批情况

山东莘县天福庄园食品有限公司原有工程为饼干、糕点加工项目，该项目于2007年7月经县环保局填写了环境影响登记表；2007年7月17日通过了建设项目竣工环境保护设施验收。根据企业发展需求，公司决定建设年产150吨膨化食品项目。

2020年3月山东莘县天福庄园食品有限公司委托山东国嘉环保科技有限公司编制了《山东莘县天福庄园食品有限公司年产150吨膨化食品项目环境影响报告表》，2020年4月26日莘县行政审批服务局以莘行审报告表〔2020〕24号对其进行了审批。2021年12月公司委托山东绿和环保咨询有限公司进行本项目的环保验收工作，本次验收为改扩建项目。山东绿和环保咨询有限公司组织有关技术人员进行现场踏勘，依据监测技术规范制定了环保验收监测方案，并委托山东聊和环保科技有限公司于2021年12月21日-22日、2022年04月19日-20日对该企业进行了项目检测，根据验收监测结果和现场检查情况，山东绿和环保咨询有限公司编制了本项目验收监测报告。

（三）投资情况

项目实际总投资30万元，其中环保投资3.5万元，占总投资11.7％。

（四）验收范围

本次验收的范围为年产150吨膨化食品生产设备及其配套环保设施。

二、工程变更情况

通过现场调查，对照环评报告及审批意见，废气处理设备由环评设计的油烟净化器优化为油烟净化器+UV光氧，新识别危险废物废UV灯管，产生后暂存于危废暂存间，委托有资质单位进行处置。根据《关于印发污染影响类建设项目重大变动清单（试行）的通知》环办环评函〔2020〕688号，本项目性质、规模、地点、生产工艺以及环境保护措施均不涉及重大变动。

- 环境保护设施落实情况

（一）废水污染源及其治理措施

本项目无废水外排。

（二）废气污染源及其治理措施

本项目废气主要包括油炸工序产生的油烟、搅拌过程产生的粉尘及食品香味。

油炸工序产生的油烟经集气罩收集后，通入“油烟净化器+UV光氧”进行处理，最后通过一根高于建筑物1.5米排气筒P1排放。

搅拌过程产生的粉尘及食品香味，采取密闭车间等措施，以无组织形式排放。其中食品香味主要在车间内扩散，由于车间密闭，车间外基本闻不到，对大气环境影响较小。

（三）噪声

本项目噪声主要为搅拌机、膨化成型机、油炸机等机械设备运行时产生的机械噪声。通过选用低噪声设备，采取基础减振、距离衰减等措施，降低对外环境的影响。

（四）固体废物

- 本项目固废主要为废包装物及废气处理设施更换产生的废UV灯管。废包装物集中收集后外售物资公司综合利用；废UV灯管属于危险废物，产生后暂存于危废暂存间，委托有资质单位进行处置。
    四、验收监测结果

（一）环保设施运行检测结果

山东绿和环保咨询有限公司出具的《山东莘县天福庄园食品有限公司年产150吨膨化食品项目竣工环境保护验收监测报告》监测结果表明：

- 废水

同上文三、（一）。

- 废气

验收监测期间，油烟最高排放浓度为0.45mg/m3，满足《饮食业油烟排放标准》（DB37/597-2006）标准要求。无组织颗粒物小时浓度最高为0.453mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》表2中无组织监控浓度限值。

3. 噪声

验收监测期间，监测点位昼间噪声在53.6-57.5(dB)之间，夜间不生产，符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）中的3类标准限值。

- 固体废物

同上文三、（四）。

（二）环境管理调查

山东莘县天福庄园食品有限公司制定了《山东莘县天福庄园食品有限公司环保管理制度》，并设立了相关机构。日常工作由办公室管理，其主要职责是：行使公司环保工作的计划、组织、指挥、协调、检查和考核管理职能，日常一切工作须对公司负责。

- 五、专家意见

1、进一步密闭废气管道，定期检查废气收集设施的运行情况，确保废气有效收集、处理。

2、注意车间卫生，保持清洁生产。

六、验收结论

验收组一致认为该项目实施过程中按照环评及其批复要求落实了相关环保措施，环保手续齐全，建立了相应的环保管理制度，项目建设过程无重大变更。按环境影响报告表及审批要求建设了环境保护设施。验收监测各项指标满足国家相关排放标准。

鉴于项目符合国家和地方相关产业标准及准入要求，用地符合当地规划，环保设施与生产配套，验收期间各项监测指标满足国家相关排放标准，该项目通过环保验收。

七、验收人员信息见附件。

山东莘县天福庄园食品有限公司验收组

2022年5月15日