山东盛世天湖旅游开发有限公司盛世天湖生态科技园1#地块项目（一期）竣工环境保护验收现场检查及验收工作组验收意见

2022年5月23日，山东盛世天湖旅游开发有限公司组织召开公司盛世天湖生态科技园1#地块项目（一期）竣工环境保护验收现场检查及验收会。验收工作组由工程建设单位（山东盛世天湖旅游开发有限公司）、检测单位（山东聊和环保科技有限公司）、报告编制单位（山东绿和环保咨询有限公司）并特邀2名技术专家（名单附后）组成。

验收组现场查阅并核实了本项目运营期环保工作落实情况，根据项目竣工环境保护验收监测报告并对照《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目环境影响评价报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，经认真研究讨论形成环保验收意见，提出意见如下：

一、工程建设基本情况

（1）建设地点、规模、主要建设内容

山东盛世天湖旅游开发有限公司盛世天湖生态科技园1#地块项目位于聊城市江北水城旅游度假区朱老庄镇驻地南侧，盛世天湖1号地块内。本项目预计总投资120142万元，规划占地面积201701m2，建设综合商业和配套公建用房、建设停车位1714，其中地上车位1014个，地下车位700个，项目容积率1.0，绿地率25%，企业由于资金问题，部分商业和配套设施未上全，项目分期验收，本次验收为一期，一期实际投资9600万元，建设盛世天湖1#地块9#楼（锦绣国际）。

（2）环保审批情况

本项目为新建项目，2017年10月山东盛世天湖旅游开发有限公司委托聊城大学编制了《山东盛世天湖旅游开发有限公司盛世天湖生态科技园1#地块项目环境影响报告表》，2017年5月19日聊城市环境保护局东昌府分局以聊东环审[2017]645号对其进行了审批。2022年5月山东盛世天湖旅游开发有限公司委托山东绿和环保咨询有限公司进行该项目的环保验收监测工作，接受委托后山东绿和环保咨询有限公司组织有关技术人员进行现场踏勘，依据监测技术规范制定了环保验收监测方案，并委托山东聊和环保科技有限公司于2022年05月19日-20日对该企业进行了验收检测，根据验收监测结果和现场检查情况，山东绿和环保咨询有限公司编制了本项目验收监测报告。

（3）投资情况

项目一期实际总投资9600万元 ，其中一期环保投资104万元，占总投资1.08％。

（4）验收范围

本次验收范围为盛世天湖生态科技园1#地块项目（一期）及其配套环保设施。

二、工程变更情况

经现场验收核查，对照环评报告及审批意见，

本项目预计总投资120142万元，规划占地面积201701m2，建设综合商业和配套公建用房、建设停车位1714，其中地上车位1014个，地下车位700个，项目容积率1.0，绿地率25%，企业由于资金问题，部分商业和配套设施未上全，项目分期验收，本次验收为一期，一期实际投资9600万元，建设盛世天湖1#地块9#楼（锦绣国际）。

根据《关于印发污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知环办环评函[2020]688号，项目以上变动不涉及重大变更。生产性质、生产地点、生产规模、生产工艺流程及环保设施均无明显变动，故本项目工程无重大变动。

三、环境保护设施落实情况

（1）废水污染源及其治理措施

# 本项目废水主要为生活废水。生活废水经化粪池处理后排入盛世天湖生态科技园污水处理站处理后回用于绿化，不外排。

（2）废气污染源及其治理措施

本项目废气主要为厨房油烟经油烟净化器脱油处理后由高于房顶1.5米高排气筒P1排放，厨房燃料天然气产生的少量颗粒物、二氧化硫、氮氧化物及垃圾收集点产生的少量恶臭通过加强绿化、通风后以无组织形式排放。

（3）噪声

本项目噪声源主要为油烟机排风机、空调室外机等配套设施运行产生的噪声。采取选用低噪声设备、基础减振、隔声等措施，最大程度地降低对外声环境影响。

（4）固体废物

本项目固废主要包括生活垃圾和餐厨垃圾。生活垃圾和餐厨垃圾属于一般固废，均收集后委托当地环卫部门定期清运。

四、验收监测结果

（1）环保设施运行检测结果

山东聊和环保科技有限公司出具的《山东盛世天湖旅游开发有限公司盛世天湖生态科技园1#地块项目（一期）竣工环境保护验收检测报告》检测结果表明：

①废气

验收监测期间，餐厅排气筒P1出口油烟排放速率最高值为1.3×10-3kg/h，排放浓度最大值为0.10mg/m3，满足《山东省饮食油烟排放标准》（DB37/597-2006）“大型”相关标准要求。无组织氨最高排放浓度为0.12mg/m3，无组织硫化氢度最高排放浓度为0.007mg/m3，无组织臭气浓度（无量纲）最高值为16，均满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表1“二级”相关标准要求；无组织颗粒物最高排放浓度为0.267mg/m3，无组织二氧化硫最高排放浓度为0.013mg/m3，无组织氮氧化物最高排放浓度为0.058mg/m3，均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2相关标准要求。

②废水

验收监测期间，pH为7.5-7.7，化学需氧量最高排放浓度为10mg/L，氨氮最高排放浓度为0.405mg/L，悬浮物最高排放浓度为7mg/L，总磷最高浓度为0.26mg/L，总氮最高浓度为1.09mg/L，动植物油最高浓度为0.10mg/L，均满足《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T 18920-2020）“厂区绿化”及《城市污水再生利用景观环境用水水质》（GB/T 18921-2019）中表1“水景类”相关标准要求。

③噪声

验收监测期间，监测点位▲1＃、▲2＃、▲3＃昼间噪声在41.1-52.5(dB)之间，符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的1类标准限值，交通噪声▲4＃监测点位昼间噪声在58.8-60.5(dB)之间，符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的4a类标准限值。

④固废

本项目固废主要包括生活垃圾和餐厨垃圾。生活垃圾和餐厨垃圾属于一般固废，均收集后委托当地环卫部门定期清运。

（2）环境管理调查

公司制定了《山东盛世天湖旅游开发有限公司环保管理制度》,并设立了相关机构。日常工作由工程部门归口管理，主要职责：行使公司环保工作的计划、组织、指挥、协调、检查和考核管理职能，日常一切工作须对公司负责。

五、专家意见

（1）项目运营过程中，一般工业固废严格按照《新固废法》执行。

（2）项目运营过程中，企业要加强盛世天湖生态科技园污水处理站及油烟净化器治污设施的日常维护和管理，定期巡检，建立治污设施的运行管理台账并填写巡检记录。

六、验收结论

验收组一致认为该项目实施过程中按照环评及其批复要求落实了相关环保措施，环保手续齐全，建立了相应的环保管理制度，项目建设过程无重大变更。按环境影响报告表及审批要求建设了环境保护设施。验收监测各项指标满足国家相关排放标准。

鉴于项目符合国家和地方相关产业标准及准入要求，用地符合当地规划，环保设施与生产配套，验收期间各项监测指标满足国家相关排放标准，该项目通过环保验收。

山东盛世天湖旅游开发有限公司验收组

2022年05月23日