森盛（山东）食品有限公司华莱士鸡肉制品原料生产基地建设项目（二期）竣工环境保护验收现场检查及验收工作组验收意见

2022年5月7日，森盛（山东）食品有限公司组织召开华莱士鸡肉制品原料生产基地建设项目（二期）竣工环境保护验收现场检查及验收及验收会。验收工作组由工程建设单位（森盛（山东）食品有限公司）、检测单位（山东聊和环保科技有限公司）、验收报告编制单位（山东绿和环保咨询有限公司）并特邀2名技术专家（名单附后）组成。验收组现场查阅并核实了本项目运营期环保工作落实情况，根据项目竣工环境保护验收监测报告并对照《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目环境影响评价报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，经认真研究讨论形成环保验收意见，提出意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

- 森盛（山东）食品有限公司华莱士鸡肉制品原料生产基地建设项目位于山东省聊城市莘县樱桃园镇将军寨古将路东500m，本次验收为二期，主要对油炸、烘烤工序生产设备及其相关配套环保设施进行验收。本项目劳动定员依托一期，年工作日330天，实行两班轮换，每班8小时工作制，均为白班。本项目二期生产规模可达年产1500吨油炸鸡、1500吨烤鸡。

（二）环保审批情况

森盛（山东）食品有限公司于2020年1月委托郑州市东方环宇环境工程有限公司编制《森盛（山东）食品有限公司华莱士鸡肉制品原料生产基地建设项目环境影响报告书》，于2020年5月14日通过莘县行政审批服务局的批复（莘行审报告书〔2020〕7号）。

项目于2020年5月开工建设，2020年9月竣工，2021年3月委托山东合创环保科技有限公司进行了项目（一期）的验收监测，项目一期总投资12100万元，生产规模可达年屠宰肉鸡8000万羽，年产10万吨鸡肉及调理肉产品，因当时受市场行情及新冠疫情影响，项目一期未包含油炸、烘烤工序，其余部分均已验收。

2022年3月，项目投资474.4万元，购置油炸机、微波烘烤机各一台及其配套环保设施，一段时间试生产后，按照验收规范，需进行竣工环境保护验收。本次验收为二期，主要对油炸、烘烤工序生产设备及其相关配套环保设施进行验收。森盛（山东）食品有限公司于2022年4月委托山东绿和环保咨询有限公司承担该项目二期的竣工环境保护验收监测工作。山东绿和环保咨询有限公司组织有关技术人员进行现场踏勘，依据监测技术规范制定了环保验收监测方案，并委托山东聊和环保科技有限公司于2022年04月17日-18日对该企业进行了项目检测，根据验收监测结果和现场检查情况，山东绿和环保咨询有限公司编制了本项目（二期）验收监测报告书。

（三）投资情况

项目二期实际总投资474.7万元，其中环保投资13万元，占总投资2.74％。

（四）验收范围

本次验收的范围为年产1500吨油炸鸡、1500吨烤鸡生产设备及其配套环保设施。

二、工程变更情况

通过现场调查，对照环评报告及审批意见，本次验收为二期，主要对油炸、烘烤工序生产设备及其相关配套环保设施进行验收。环评设计废气处理设施为“集气罩+静电烟尘净化装置+15m排气筒”，实际建设优化为“集气罩+水喷淋+静电烟尘净化装置+15m排气筒”。

根据《关于印发污染影响类建设项目重大变动清单（试行）的通知》环办环评函〔2020〕688号，本项目生产性质、生产规模、生产地点、生产工艺及环保设施均无明显变动以上变动不涉及重大变动。

- 环境保护设施落实情况

（一）废水污染源及其治理措施

本项目（二期）废水主要为设备清洗废水，经厂区污水管网排入污水处理站进行处理后，排入庄和支渠，最终汇入新金线河。

（二）废气污染源及其治理措施

本项目（二期）废气主要为油炸工序产生的油烟、非甲烷总烃，经集气罩收集后，由“水喷淋+静电烟气净化装置”处理，最终通过15m高排气筒排放。烤制过程中会产生少量废气，由于前序加工过程中无油，故在烘烤过程中产生的废气主要为水蒸气，属于无毒无害气体，为保证工作环境，微波烘烤机设有排气筒，将蒸汽引出后，同油炸工序处理后的废气共用同一根排气筒排放。

（三）噪声

本项目（二期）噪声源主要为油炸机、微波烘烤机等。经选用低噪声设备、合理布置高噪声设备、尽量远离厂界，并采取车间密闭、基础减震以及距离衰减等降噪措施，降低对外环境的影响。

（四）固体废物

- 本项目（二期）产生的固体废物主要为原辅料废包装材料、污水处理站废油。原辅料废包装材料收集后外售废品回收站，污水处理站废油作为工业原料外售。
    四、验收监测结果

（一）环保设施运行检测结果

山东绿和环保咨询有限公司出具的《森盛（山东）食品有限公司华莱士鸡肉制品原料生产基地建设项目（二期）竣工环境保护验收监测报告》监测结果表明：

- 废水

本项目（二期）废水主要为设备清洗废水，经厂区污水管网排入污水处理站进行处理后，排入庄和支渠，最终汇入新金线河。

验收监测期间，污水总排口废水2天监测中pH测定范围在7.4-7.6，化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总磷、总氮、悬浮物、动植物油、粪大肠菌群最大值分别为30mg/L、7.8mg/L、1.35mg/L、0.22mg/L、14.2mg/L、9mg/L、未检出、1.3×103mg/L，均符合《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-92）中表3禽类屠宰加工二级标准、《流域水污染综合排放标准第4部分：海河流域：（GB37/3416.4-2018）》中表2中二级标准、产业集聚区污水处理厂进水水质标准、《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准以及《城市污水再生利用工业用水水质》（GB/T19923-2005）表1中相关标准。

- 废气

本项目（二期）废气主要为油炸工序产生的油烟、非甲烷总烃，经集气罩收集后，由“水喷淋+静电烟气净化装置”处理，最终通过15m高排气筒排放。烤制过程中会产生少量废气，由于前序加工过程中无油，故在烘烤过程中产生的废气主要为水蒸气，属于无毒无害气体，为保证工作环境，微波烘烤机设有排气筒，将蒸汽引出后，同油炸工序处理后的废气共用同一根排气筒排放。

验收监测期间，验收监测期间，有组织排放的油烟满足《山东省饮食油烟排放标准》（DB37/597-2006）；非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准，同时满足《挥发性有机物排放标准第7部分：其他行业》（DB37/2801.7-2019）。

3. 噪声

验收监测期间，监测点昼间噪声测定值在52.7dB~57.8dB之间，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类标准要求。

- 固体废物

同上文三、（四）。

（二）环境管理调查

森盛（山东）食品有限公司制定了《森盛（山东）食品有限公司环保管理制度》，并设立了相关机构。日常工作由办公室管理，其主要职责是：行使公司环保工作的计划、组织、指挥、协调、检查和考核管理职能，日常一切工作须对公司负责。

- 五、专家意见

- 1、定期检查环保设施的运行情况，确保废气有效收集和处理；

- 2、项目运营过程中，严格执行排污许可排放标准，一般工业固废严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）要求执行；危险废物严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单要求，对产生的危险废物进行贮存和管理，并委托有资质的单位及时进行转移处置。

六、验收结论

验收组一致认为该项目实施过程中按照环评及其批复要求落实了相关环保措施，环保手续齐全，建立了相应的环保管理制度，项目建设过程无重大变更。按环境影响报告表及审批要求建设了环境保护设施。验收监测各项指标满足国家相关排放标准。

鉴于项目符合国家和地方相关产业标准及准入要求，用地符合当地规划，环保设施与生产配套，验收期间各项监测指标满足国家相关排放标准，该项目通过环保验收。

七、验收人员信息见附件。

森盛（山东）食品有限公司验收组

2022年5月7日