东阿县御颜堂阿胶制品有限公司年产5380吨阿胶系列产品项目（一期）竣工环境保护验收现场检查及验收工作组验收意见

2022年06月04日，东阿县御颜堂阿胶制品有限公司组织召开公司年产5380吨阿胶系列产品项目（一期）竣工环境保护验收现场检查及验收会。验收工作组由工程建设单位（东阿县御颜堂阿胶制品有限公司 ）、检测单位（山东聊和环保科技有限公司）、报告编制单位（山东绿和环保咨询有限公司）并特邀2名技术专家（名单附后）组成。

验收组现场查阅并核实了本项目运营期环保工作落实情况，根据项目竣工环境保护验收监测报告并对照《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目环境影响评价报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，经认真研究讨论形成环保验收意见，提出意见如下：

一、工程建设基本情况

（1）建设地点、规模、主要建设内容

东阿县御颜堂阿胶制品有限公司位于山东省聊城市东阿县经济开发区香江路北首路东，租赁东阿中润阿胶有限公司场地，利用原有厂房作为生产车间，新建办公楼及污水站。公司预计总投资15500万元，占地面积49385m2，购置蒸球、蒸发罐夹层锅、分离机、隧道烘干机、提沫机、粉碎机、烘干机等设施设备，建设年产5380吨阿胶系列产品项目，企业由于资金问题，部分设备未上齐，项目分期验收，本次验收为一期，一期实际投资10000万元，生产规模可达年产4520吨阿胶系列产品项目。

（2）环保审批情况

本项目为新建项目，2021年1月东阿县御颜堂阿胶制品有限公司委托山东坤源环境技术有限公司编制了《东阿县御颜堂阿胶制品有限公司年产5380吨阿胶系列产品项目环境影响报告表》，2021年4月1日东阿县行政审批服务局以东行审环报告表〔2021〕36号对其进行了审批。2022年5月东阿县御颜堂阿胶制品有限公司委托山东绿和环保咨询有限公司进行该项目的环保验收监测工作，接受委托后山东绿和环保咨询有限公司组织有关技术人员进行现场踏勘，依据监测技术规范制定了环保验收监测方案，并委托山东聊和环保科技有限公司于2022年05月19日-21日对该企业进行了验收检测，根据验收监测结果和现场检查情况，山东绿和环保咨询有限公司编制了本项目验收监测报告。

（3）投资情况

本项目一期实际总投资10000万元 ，其中环保投资334万元，占总投资3.34％。

（4）验收范围

本次验收范围为东阿县御颜堂阿胶制品有限公司年产5380吨阿胶系列产品项目（一期）及其配套环保设施。

二、工程变更情况

经现场验收核查，对照环评报告及审批意见，公司预计总投资15500万元，占地面积49385m2，购置蒸球、蒸发罐夹层锅、分离机、隧道烘干机、提沫机、粉碎机、烘干机等设施设备建设年产5380吨阿胶系列产品项目，企业由于资金问题，部分设备未上齐，项目分期验收，本次验收为一期，一期实际投资10000万元，生产规模可达年产4520吨阿胶系列产品项目。根据《关于印发污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知环办环评函[2020]688号，项目以上变动不涉及重大变更。生产性质、生产地点、生产规模、生产工艺流程及环保设施均无明显变动，故本项目工程无重大变动。

三、环境保护设施落实情况

（1）废水污染源及其治理措施

# 本项目废水主要为生活废水和生产废水，生产废水主要有焯皮废水、擦胶废水、洗皮泡皮废水、设备清洗废水、地面冲洗废水、纯水制备浓水、蒸汽冷凝水，生活废水和生产废水经厂区污水处理站处理后通过市政管网排入东阿县康达水务有限公司处理达标后外排，蒸汽冷凝水为清洁下水排入雨水管网。

（2）废气污染源及其治理措施

项目废气主要为污水处理站产生的恶臭和食堂油烟。污水处理站水解池、气浮池等池体进行全封闭建设，产生的臭气引入光氧活性炭一体机处理后通过1根15米高排气筒排放；食堂油烟经油烟净化器处理后通过高于房顶1.5米高排气筒排放；生产过程中产生的少量颗粒物和未被收集的臭气以无组织形式排放。

- 噪声

# 本项目噪声源主要为粉碎机、分离机、烘干机等机械设备运行产生的噪声。采取选用低噪声设备，定期进行设备检修，减轻设备运转时产生的噪声等措施，经墙壁隔声、距离衰减后，最大程度地降低对外声环境影响。

（4）固体废物

本项目固废主要包括：生产单元产生的驴毛、滤渣、浮沫、杂质、废包装材料；纯水制备工序产生的废反渗透膜、废活性炭，污水处理站产生的污泥，化验室的化验室废液、废玻璃瓶，废气处理设施产生的废灯管、废活性炭、废过滤棉和员工生活垃圾。生产单元产生的驴毛、滤渣、浮沫、杂质、废包装材料，纯水制备工序产生的废反渗透膜、废活性炭，污水处理站产生的污泥，生活垃圾均属于一般固废，生产单元产生的驴毛、滤渣、浮沫、杂质、废包装材料，污水处理站产生的污泥收集后外售综合利用，纯水制备产生的废反渗透膜、废活性炭交由厂家回收；化验室的化验室废液、废玻璃瓶，废气处理设施产生的废灯管、废活性炭、废过滤棉属于危险废物，危险废物均交由山东聚鼎瑞环保科技有限公司妥善处置；生活垃圾定期交由环卫部门进行清运。

四、验收监测结果

（1）环保设施运行检测结果

山东绿和环保咨询有限公司出具的《东阿县御颜堂阿胶制品有限公司年产5380吨阿胶系列产品项目（一期）竣工环境保护验收监测报告》监测结果表明：

①废气

验收监测期间，污水处理站排气筒P1出口氨排放速率最高值为0.0311kg/h，硫化氢排放速率最高值为5.48×10-4kg/h，臭气浓度最大值为1737，均满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表2相关标准要求，食堂排气筒P2油烟最高排放浓度为0.22mg/m3，满足《山东省饮食业油烟排放标准》（DB37/597-2006）“小型”相关标准要求。无组织氨最高排放浓度为0.46mg/m3，无组织硫化氢最高排放浓度为0.007mg/m3，无组织臭气浓度（无量纲）最高值为18，均满足（GB14554-1993）恶臭污染物排放标准表1“二级”相关标准要求，无组织颗粒物最高排放浓度为0.363mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2相关标准要求。

②废水

验收监测期间，pH为7.2-7.7，化学需氧量最高排放浓度为37mg/L，五日生化需氧量最高排放浓度为9.7mg/L，氨氮最高排放浓度为3.91mg/L，悬浮物最高排放浓度为7mg/L，溶解性总固体最高浓度为1320mg/L，总磷最高浓度为0.08mg/L，硫化物最高浓度为0.086mg/L，动植物油最高浓度为0.10mg/L，均满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中的A等级标准及东阿县康达水务有限公司进水水质要求。

③噪声

验收监测期间，监测点位昼间噪声在54.7-57.7(dB)之间，符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准限值。

④固废

本项目固废主要包括：生产单元产生的驴毛、滤渣、浮沫、杂质、废包装材料；纯水制备工序产生的废反渗透膜、废活性炭，污水处理站产生的污泥，化验室的化验室废液、废玻璃瓶，废气处理设施产生的废灯管、废活性炭、废过滤棉和员工生活垃圾。生产单元产生的驴毛、滤渣、浮沫、杂质、废包装材料，纯水制备工序产生的废反渗透膜、废活性炭，污水处理站产生的污泥，生活垃圾均属于一般固废，生产单元产生的驴毛、滤渣、浮沫、杂质、废包装材料，污水处理站产生的污泥收集后外售综合利用，纯水制备产生的废反渗透膜、废活性炭交由厂家回收；化验室的化验室废液、废玻璃瓶，废气处理设施产生的废灯管、废活性炭、废过滤棉属于危险废物，危险废物均交由山东聚鼎瑞环保科技有限公司妥善处置；生活垃圾定期交由环卫部门进行清运。

（2）环境管理调查

公司制定了《东阿县御颜堂阿胶制品有限公司环保管理制度》,并设立了相关机构。日常工作由工程部门归口管理，主要职责：行使公司环保工作的计划、组织、指挥、协调、检查和考核管理职能，日常一切工作须对公司负责。

五、专家意见

（1）严格落实污水处理站运行情况，做好日常巡检、维修、维护、保养等工作，确保污染物达标排放。

（2）进一步规范危废间建设，应做到危废间双人双锁、防雨淋措施，地面做好防渗，张贴危废标识牌，危险废物分类存放，完善危废台账。

（3）完善风险防范设施，定期开展废气、废水、噪声等污染物自行监测。

（4）项目运营过程中，固体废弃物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单要求。

六、验收结论

验收组一致认为该项目实施过程中按照环评及其批复要求落实了相关环保措施，环保手续齐全，建立了相应的环保管理制度，项目建设过程无重大变更。按环境影响报告表及审批要求建设了环境保护设施。验收监测各项指标满足国家相关排放标准。

鉴于项目符合国家和地方相关产业标准及准入要求，用地符合当地规划，环保设施与生产配套，验收期间各项监测指标满足国家相关排放标准，该项目通过环保验收。

东阿县御颜堂阿胶制品有限公司验收组

2022年06月04日